上思县在妙镇丁心山膨润土矿

矿产资源开发利用与保护总体方案

`

提交单位：广西上思县富石矿业有限公司

编写单位：广西宝林地质勘查技术服务有限公司

2024年3月

审定稿

上思县在妙镇丁心山膨润土矿

矿产资源开发利用与保护总体方案

提交单位：广西上思县富石矿业有限公司

编写单位：广西宝林地质勘查技术服务有限公司

编    写：王其伍（地质矿产工程师）

罗晓科（地质矿产工程师）

陈  宏（测绘工程师）

审    核：黄希科（地质矿产高级工程师）

技术负责：黄希科

总 经 理：王伟国（地质矿产工程师）

编写日期：二○二四年三月

《上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿产资源开发利用与保护总体方案》项目成员分工表

| 姓 名 | 职 称 | 专 业 | 承担的主要工作 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王其伍 | 工程师 | 地质矿产 | 项目负责、野外调查、报告编写 |  |
| 罗晓科 | 工程师 | 地质矿产 | 项目技术负责、野外调查、报告编写 |  |
| 陈 宏 | 工程师 | 测会工程 | 测量、附图、附件、附表制作 |  |
| 黄希科 | 高级工程师 | 地质矿产 | 报告审核 |  |
| 王伟国 | 工程师 | 地质矿产 | 业务协调 |  |

摘  要

广西上思县富石矿业有限公司（下称公司）于2012年通过挂牌方式取得上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权，采矿许可证号：C4506212011117130124347，有效期2019年4月2日至2023年4月2日，面积0.1903km2。2023年2月28日，公司提交了该采矿权延续申请登记书及相关材料，按照《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规[2023]4号）中有关“采矿权申请资料清单及要求”的规定，需补全采矿延续登记相关材料，所以编写该《总体方案》。

通过系统地质勘查工作，圈定矿体1个，矿体位于丁心山东北坡，平面上呈近似等轴状多边形，长约420m，宽约310m，控制矿体面积约0.123km2。矿体在剖面上呈近水平层状产出，一般倾向北北西，倾角较平缓8°～10°。含矿岩性为古近系邕宁群第二段粘土和强风化含粉砂质泥岩，含矿岩性稳定，变化小，矿体内无夹层，矿体厚度稳定。据10个钻孔54个样品分析资料统计：矿体最薄4.90m，最厚6.10m，矿体平均厚5.57m，厚度变化系数为7.06%，说明矿体厚度变化稳定。单工程主要指标：胶质价（ml/15g）49.90—60.28，全区平均值为54.28；吸蓝量（g/100g）9.44—12.01，全区平均11.00；蒙脱石（%）21.51—27.29，全区平均25.00；膨胀容（ml/g）3.66—4.70，全区平均4.14。经估算，本矿区查明膨润土矿资源量矿石量为128.79万吨，其中控制资源量矿石量77.12万吨，推断资源量矿石量51.67万吨。矿床规模小型。矿床勘查类型为Ⅲ类，以200×100m的工程间距探求控制资源量，勘探程度达到详查要求。

矿区交通便利，矿体埋藏浅，形态简单，矿床水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质条件简单，矿石或废石不易分解出有害组分，开采产生的废渣排放量少，开采对生态环境的负面影响不大，确定矿区的开采技术条件简单。

对矿床的开发经济意义进行了概略研究。矿石资源量能满足一座生产规模 9万吨/年的矿山生产 10年以上的需求。项目设计总投资 410万元，项目建成后，销售价格若能达到 100 元/吨，项目年均净利润可达330.7万元，年均上缴各种税款 272.3万元，净态投资收益率 37%，项目经济效益是可行的。

了解矿山开采成本、市场价格及市场供需情况，确定矿山开采规模为 9万吨/年，矿山开采服务年限约10年，闭坑治理时间及治理复垦时间为1年，监测管护期3年，矿山总服务年限14年。

确定为露天开采矿山，采用公路开拓，汽车运输方案，采用机械化组合台阶式开采作业，自上而下水平分层露天采矿。开采参数确定为开采台阶高 10m，露天采场最终边坡角 ≤36°；设计最小运输平台宽度为 30m、采场回采率为 95%，损失率 5%。

本矿山地质环境保护与治理恢复分区划分为重点防治区、一般防治区两个区,主要对采矿区单元进行保护治理与复垦工作。矿山生产建设共损毁土地资源共16.341hm²,损毁地类为旱地。实施本地质环境保护与土地复垦方案共复垦面积 15.776hm²（不含矿区道路，排水沟面积），复垦率为 100%。

矿山地质环境恢复治理与土地复垦经费来源为矿山自筹，本矿山地质环境 保护与土地复垦工程总投资为 2810843.08元，由静态投资和差价预备费组成。其中静态投资 2289686.23元，占投入总资金的 81.46%，差价预备费521156.85元，占投入总资金的18.54%。该投资预算总额包括土地复垦费用2141434.97元，矿山地质环境保护治理费669408.11元。土地复垦单位面积静态总投资9676元/亩，单位面积动态总投资11878元/亩，全部由项目业主承担支付。

据经济效益分析，本项目年生产规模 9万 t/a，年产值 900万元，年获纯利 330.7万元，则矿山生产服务10年，总利润约为3307.0万元，静态投资回收期 1.2 年，效益良好。本方案的矿山恢复治理与土地复垦费用有保障，本方案经济可承受性分析是可行的。

目  录

第一章  前 言	1

第一节  任务由来及编制目的	1

一.任务由来	1

二.编制目的	1

第二节  方案编制情况	2

一.编制工作概况	2

二．编制依据	6

第二章  矿山基本情况	13

第一节 采矿权情况	13

一．矿区位置、交通	13

二．采矿权设置情况	13

第二节  矿区自然概况	15

一．地形地貌	15

二．气象水文	16

第三节  社会经济概况	17

第四节  以往地质工作评述	18

第五节 矿山开采历史与现状	19

第六节 矿山土地资源与地质环境调查情况	19

一．矿区土地利用情况	19

二．矿山地质环境调查	20

第三章  矿区地质报告（储量核实报告）	21

第一节  区域地质	21

一．区域地层	21

二．区域构造	24

三．区域岩浆岩	25

第二节  矿区地质概况	27

一．地层	27

二．构造	27

三．岩浆岩	27

第三节  矿体地质	27

一．矿体特征	27

二．矿石质量	28

三．矿石的类型及品位	34

四．矿体的顶底板和夹石	34

五．矿床成因与找矿远景	35

第四节  矿石深加工技术性能	35

一．试验样品的选择	35

二．试验技术方案的选择	35

三．活性白土制备试验	36

四．产品检测与分析	39

五．推荐工艺流程	40

六．结论与建议	41

第五节  矿床开采技术条件	42

一.岩溶发育特征	42

二.水文地质条件	42

三.工程地质条件	47

四.环境地质	49

五.开采技术条件小结	51

第六节  勘查工作及质量评价	51

一.勘查工作方法及工程布置	51

二.地形测量、工程测量及其质量评述	52

三.地质测量工作及质量评述	52

四.钻探工程质量评述	53

五.采样、测试工作及其质量	54

六.采样、测试工作及其质量	56

第七节  资源量估算	59

一.采用的工业指标	59

二.资源储量估算范围	59

三.资源储量估算的依据和方法	60

四.资源储量估算参数的确定	61

五.矿体圈定及块段划分原则	62

六.资源量类别的划分	62

七.资源量估算	63

八.资源储量估算中的几点说明	63

第四章  矿产资源开发利用	64

第一节  建设方案	64

一.建设规模	64

二.产品方案	64

三.矿山服务年限	64

四.矿山开拓运输方案及厂址选择	65

五.矿区防治水方案	65

第二节  矿床开采	66

一.开采范围	66

二.开采顺序	66

三.露天开采境界	66

四.开采方案	68

五.矿石加工及排土设施	69

六.矿山安全设施	70

七.绿色矿山建设	77

第五章  矿山地质环境保护与土地复垦	81

第一节  矿山地质环境影响评估和土地损毁评估	81

一.矿山地质环境影响评估范围与级别	81

二.现状评估	85

三.预测评估	87

第二节  矿山地质环境保护治理分区和土地复垦范围划分	95

一.矿山地质环境保护与恢复治理分区	95

二.土地复垦区与复垦责任范围确定	96

第三节  矿山地质环境保护治理和土地复垦可行性分析	97

一．矿山地质环境治理可行性分析	97

二．矿山土地复垦可行性分析	98

三.水土资源平衡分析	104

第四节  矿山地质环境保护治理和土地复垦工程设计	106

一．矿山地质环境保护与土地复垦预防工程	106

二．矿山地质环境治理工程	108

三．矿山土地复垦工程	116

四.矿山地质环境监测	118

五.矿区土地复垦监测和管护	121

第五节  经费估算	123

一.预算说明	123

二.矿山地质环境保护工程经费估算	130

三.矿山土地复垦工程经费估算	146

四.估算结果	159

第六节  工作部署及进度安排	162

一.总体工程部署	162

二.年度实施计划	162

第六章 保障措施与效益分析	165

第一节 保障措施	165

第二节   效益分析	166

第七章 结论与建议	170

附  图

| 图号 | 顺序号 | 图 名 | 比例尺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿地形地质及工程分布图 | 1：2000 | 地质报告 |
| 2 | 2 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿资源储量估算图 | 1：2000 |  |
| 3 | 3 | 上思县丁心山矿区膨润土矿04号勘探线剖面图 | 1：1000 |  |
| 4 | 4 | 上思县丁心山矿区膨润土矿06号勘探线剖面图 | 1：1000 |  |
| 5 | 5 | 上思县丁心山矿区膨润土矿07号勘探线剖面图 | 1：1000 |  |
| 6 | 6-15 | 丁心山矿区膨润土矿ZK0402、ZK0404、ZK0406、ZK0408、ZK0410、ZK0606、ZK0608、ZK0610柱状图 | 1：200 |  |
| 7 | 16 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿采矿权范围及资源储量估算范围叠合图 | 1：2000 |  |
| 8 | 17 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿总平面布置图、露天开采最终境界平面图 | 1：2000 | 开发利用 |
| 9 | 18 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿最终开采境界04-04′剖面图 | 1：1000 |  |
| 10 | 19 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿最终开采境界06-06′剖面图 | 1：1000 |  |
| 11 | 20 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿最终开采境界08-08′剖面图 | 1：1000 |  |
| 12 | 21 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿采矿工艺图 | 1：100 |  |
| 13 | 22 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿地质环境影响及土地损毁现状评估图 | 1：4000 | 环境保护与土地恢复治理 |
| 14 | 23 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿地质环境影响及土地损毁预测评估图 | 1：4000 |  |
| 15 | 24 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿土地复垦规划图 | 1：4000 |  |
| 16 | 25 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿地质环境影响保护与治理恢复部置图 | 1：4000 |  |
| 17 | 26 | 上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿地质环境影响保护与治理恢复剖面图 | 1：4000 |  |

# 附  表（与报告合订）

一 、地质报告

附表1.基本分析样检测报告

附表2.组合样检测报告

附表3.小体重测量结果表

附表4.钻孔质量一览表

附表5.钻孔坐标成果表

附表6.单工程矿体厚度主要指标平均值计算表

附表7.块段厚度及主要指标平均值计算表

附表8.资源储量估算结果表

二、开发利用

附表1.综合技术经济指标表

附表2.矿山设备一览表

附表3.矿山主要人员配备一览表

附表4.矿山安全设备一览表

三、地质环境保护与土地复垦

附表1.矿山地质环境调查表

附表2.方案信息表

附表3.矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

# 附  件（与报告合订）

附件1.采矿许可证（复印件）

附件2.营业执照（复印件）

附件3.方案编制委托书

附件4.企业单位及编制单位承诺书

附件5.编制人员职称证书（复印件）

附件6.工业指标

附件7.检测资质证书

附件8.2013年6月20日防城港市国土资源局《关于上思县在妙镇丁心山膨润土矿项目土地复垦方案的批复》

附件9.复垦土地使用权人意见

附件10.2015年11月30日上思县富石矿业有限公司膨润土矿加工建设项目地质灾害危险性评估报告备案登记表

附件11.2015年12月上思县国土资源局《矿山地质环境恢复治理与土地复垦责任书》

附件12.2023年8月8日上思县自然资源局“关于补全上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权延续登记相关材料的通知”

附件13.关于延迟提交上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权延续变更登记的申请

附件14.关于延期提交上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权延续登记相关材料说明

附件15.上思县在妙镇丁心山矿区膨润土矿2022年土地利用现状套合示意图（局部）

附件16.防城港市自然资源局关于召开上思县在妙镇丁心山、停明山膨润土矿等两个矿产资源开发利用与保护总体方案评审会的函

附件17.评审专家表

附件18.会议签到名单表

附件19.报告质量等级评分表

附件20.专家评审意见

附件21.评审意见修改反馈表

附件22.业主对编写《总体方案》的意见

第一章  前 言

第一节  任务由来及编制目的

一.任务由来

丁心山膨润土矿采矿许可证有效期于2023年4月2日已到期，目前矿山为停产状态，采矿权人广西上思县富石矿业有限公司于2023年2月28日向上思县自然资源局提交《上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权延续登记》延续登记材料，经上思县相关职能部门审核，拟同意申请采矿权延续登记5年（2023年4月3日至2028年4月3日）。根据上思县自然资源局2023年8月8日《关于补全上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿权延续登记相关材料的通知》的通知矿证延续。需编制《矿产资源开发利用保护总体方案》，并按照《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规[2023]4号）中有关“采矿权申请资料清单及要求”的规定补全采矿权延续登记相关资料要求，2023年12月8日采矿权人委托广西宝林地质勘查技术服务有限公司开展各项地质工作，编制《上思县在妙镇丁心山矿产资源开发利用与保护总体方案》，补全申请采矿权延续登记相关资料。

二.编制目的

1.在原有地质资料基础上进一步了解工作区地质构造和矿体特征，了解矿石加工技术性能及矿床开采技术条件；工作主要任务是：通过进一步地质勘查工作，进一步了解矿区地层构造特征和控矿因素；了解矿体成因类型、矿体形态、规模，矿石质量及加工技术性能；了解矿床开采技术条件；在此基础上对矿区范围内的膨润土矿进行资源量核实，为矿山今后的开发提供储量依据。

2.进一步明确矿山设计开采范围，开采方式，开拓方案和采矿方法，确保矿山安全生产，及有效保护矿山地质环境，以提高矿山的矿产资源利用率，实现矿山规范化开采。

3.为矿山地质环境治理及土地复垦提供指导性文件，落实矿山地质环境保护、土地复垦有关法律法规和政策要求，对矿山破坏土地进行复垦，恢复治理矿山地质环境问题，保证矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务的落实，保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、计划和资金等落到实处。为自然资源主管部门实施监管、申请办理采矿权延续等提供依据。

第二节  方案编制情况

一.编制工作概况

矿山资源开发利用与保护总体方案的编制工作分为三大部分，分别为地质勘查（核实）、矿山开发利用方案以及矿山地质环境保护与土地复垦方案，各部 分调查情况如下：

（一）矿山储量核实工作

1.完成的主要实物工作量

本次核实工作于 2023 年 12月8日开展野外工作，2023年12月30日结束野外工作。核实工作在原2014年广西地博矿业有限公司完成矿产资源量核实报告工作基础上，进一步开展地质填图、地形测量，1：10000 水工环地质调查工作，累计完成实物工作量见表 1-1。

表 1-1 	   完成实物工作量表

| 工作项目 | 设计 | 累计完 | 完成率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：2000 地质测量 | 0.2km2 | 0.2km2 | 100 | 本次完成 |
| 控制点测量 | 4个 | 4 个 | 100 | 上一次完成 |
| 1/1 万水工环测 | 2km2 | 2km2 | 100 | 本次完成 |
| 钻探 | 500m | 172m | 34 | 上一次完成 |
| 剥土 | 0 | 0 | 0 | 上一次完成 |
| 基本分析样品 | 100 件 | 54件 | 54 | 上一次完成 |
| 内检 | 10件 | 10件 | 100 | 上一次完成 |
| 外检 | 5 件 | 5件 | 100 | 上一次完成 |
| 体重样 | 30 件 | 30 件 | 100 | 上一次完成 |
| 岩矿鉴定 | 10 件 | 10 件 | 100 | 上一次完成 |

2.取得工作成果：

①通过地质填图，钻探工程，样品分析，基本查明矿区地层、构造的地质特征。矿体分布范围、形态、产状、厚度、品位变化情况。

②矿石加工技术性能，通过国家非金属矿深加工工程技术研究中心对该矿区膨润土矿实验室流程试验研究，基本查明该矿石用途、结构构造、矿物组合等矿石特征；试验研究认为该矿区膨润土矿属钙钠基膨润土，认为该矿区原矿多项指标虽然低于国家有关规范要求，但经深加工后可开发成优质活性白土，具有很好开发利用价值，为开发上思盆地膨润土资源提供了科学技术依据。

③基本查明矿山开采技术条件，本矿区是一个水文地质条件简单，工程地质条件中等、环境地质条件复杂的矿山。

④经估算，本矿区保有的膨润土矿（低品位）矿石资源量为                             128.79万吨，其中控制资源量为              77.12万吨，推断资源量为              51.67万吨。边坡压覆的资源量为35.84万吨，可利用的资源量为92.95万吨。

⑤对矿床的开发经济意义进行了概略研究。矿石资源量能满足一座生产规模9 万吨/年的矿山，服务年限10          年以上的需求。项目设计总投资410万元，项目建成后，原矿销售价格100元/吨，项目年均净利润可达441万元，年均上缴各种税款272.3万元，净态投资收益率37          %，项目经济效益是可行的。

（二）开发利用工作情况

1.上一次编写《开采设计方案》情况

2013年6月广西工业设计院编写《广西上思县富石矿业有限公司上思县在妙镇丁心山膨润土矿开采设计方案》，方案通过相关部门评审。设计矿山生产规模6万t/a，服务年限15.5年。

设计采用自上而上分台阶露天开采，按10台阶高度（分台阶高度为5m）从上而下进行采剥，设计主要参数为：

台阶高度：H=10m（并段后）分段台阶高度5m；

台阶坡面角：40°；

安全平台宽度：3m；

清扫平台宽度：5m（每隔二个安全平台设一个清扫平台）；

采场最终边坡角：≤36°；

最小工作平台宽度：30m。

- 本次开发利用工作情况

在原《开采设计方案》的基础上，着重对矿区采用的开采工艺、生产设备、开发利用情况等进行类比设计，并对周边市场供需情况及矿产品价格趋势 进行了解分析，对矿区交通情况、矿床水文地质条件、工程地质条件、环境地质 条件及矿石或废石有害组分情况进行调查，确定矿区的开采条件。多年来，由于多种原因，矿山一直没有进行正式开采，只开采少量矿石进行加工产品试验。

3.取得成果

（1）矿区交通便利，矿体埋藏浅，形态简单，矿床水文地质条件简单，工程地质条件中等，环境地质条件复杂，矿石或废石不易分解出有害组分，开采产 生的废渣排放量少，开采对生态环境的负面影响不大，确定矿区的开采技术条件为Ⅱ-4型。

（2）了解矿山开采成本、市场价格及市场供需情况，确定矿山开采规模为

9万吨/年；

（3）设计矿山开发利用方式，填写主要设备一览表、矿山主要岗位人员配备一览表。

（4）确定矿区用地布局，明确矿区生活办公区、表土收集场等布置，明确开采范围。

（5）确定为露天开采矿山，采用公路开拓，汽车运输方案，采用机械化组合台阶式开采作业，自上而下水平分层露天采矿。开采参数确定为开采台阶高10m，分段台阶高度5m，设+178.5m、+188.5m、+188.5m共3个台阶，露天采场最终边坡角≤36°；设计最小运输平台宽度为 30m、采场回采率为95%，损失率 5%，符合国土资源部关于矿产资源合理开发利用“三率”最低指 标要求。

（6）矿山外部运输公路一般设单车道，路宽5.0m，每隔50～100m设错车道，错车道路面宽8.0m。公路最大允许纵坡度8°，最小曲线半径为15m。

（7）本次设计与上一次设计露天开采主要参数对比见表1-2。

表1-2

| 设计项目 | 主要参数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上一次 | 本次 |  |
| 台阶高度 | H=10m | H=10m | 分段台阶高度5m |
| 台阶坡宽度 | 40° | 40° |  |
| 安全平台宽度 | 3 | 4 |  |
| 清扫平台宽度 | 5 | 6 | 每隔二个安全平台设一个清扫平台 |
| 采场最终边坡角 | ≤36° | ≤36° |  |
| 最小工作平台宽度 | 30m | 30m |  |

（三）矿区地质环境与土地复垦调查工作情况

1.上一次《矿山地质环境恢复治理方案》情况

2012年12月广西地质灾害防治工程勘查设计院《上思在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境保护与恢复治理方案报告表》（下称为方案），防城港市国土资源局2013年5月10日组织专家进行评审，《方案》通过评审备案，并对《方案》进行批复；《方案》预计拟破坏的土地面积16.661公顷，计划复垦土地面积16.1096公顷，其中复垦耕地面积9.466公顷。复垦林地面积6.63公顷，土地复垦率96.61%。土地复垦动态投资土地复垦保证金116.47万元。业主已向上思县国土资源局交纳土地复垦保证金，因上次编写《方案》已过十几年，已不适合目前要求，本次为重编。

2.本次调查工作情况

首先，收集和分析现有资料的基础上，对矿区所在区域的土地利用现状图、农保图及土地利用规划图进行调查，重点调查矿区地形地貌、地质情况、地质环境条件现状及土地利用现状，矿区经 济。根据矿区范围及确定开采区范围，对矿区最终破坏的土地复垦情况听取了相关土地权益人和职能部门的意见。

3.取得成果

（1）据上思县自然资源局提供上思县在妙镇丁心山膨润土矿2022年土地利用现状示意图，采矿证范围内无基本农田保护区，均为旱地。目前设计开采范围土地业主已征用，已交了征地费用。

（2）完成矿山地质环境现状调查表，确定矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表；

（3）本方案预计矿山露天采场、表土场、矿山道路、生活区等预计损毁土地16.341公顷，损毁土地类为旱地，其中露天采场损毁土地12.91公顷，排土场压占2.8公顷，矿山道路、排水沟0.565公顷、生活区压占0.066公顷，拟复垦旱地15.776公顷（不含矿山道路、排水沟保留0.565公顷），复垦率100%。

（4）与上一次《矿山地质环境恢复治理方案》对比情况

本次《矿山地质环境恢复治理》情况与上一次《矿山地质环境恢复治理》情况对比见表1-3。

表1-3              本次方案情况与上次方案情况对比表

| 类别 | 上一次方案 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 用地单元 | 露天采场、表土场、 矿山道路、生活区 | 露天采场、表土场、 矿山道路、生活区 |
| 损毁地类 | 旱地、林地、草地 | 旱地 |
| 损毁面积(hm2) | 16.661 | 16.341 |
| 恢复地类 | 旱地、林地、草地 | 旱地 |
| 恢复面积(hm2) | 16.1096 | 15.776(不含保留交通道路、排水沟0.565hm2) |
| 复垦率(%) | 96.61 | 100 |
| 治理复垦投资(万元) | 116.47 | 281.08 |

矿山资源开发利用与保护总体方案的编制工作程序图见图 1-1。

资料收集及现场测量、填图、勘探、取样分析

估算矿山资源储量

确定矿山的开采范围、生产规模

确定矿山开发利用方案

矿山地质环境和土地调查

确定方案服务年限、评估范围、和级别

矿山地质环境影响评估和土地复垦方案论证

矿山资源开发利用与保护总体方案编制

图 1-1	工作程序图

二．编制依据

（一）法律法规

1.《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日第二次修正，2009年8月27日起施行）；

2.《中华人民共和国安全生产法》（2021年第三次修正，2021年9月1日起施行）；

3.《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日公布，2019年6月28日第一次修订，2019年6月28日起施行）；

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订，2020年9月1日起施行）；

5.《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正，2019年4月23日起实施）；

6.《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日公布主席令第24 号，2018年12月29日修正并施行）；

7.《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日公布，2018年12月29 日修正并实施）；

8.《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正，2018 年1月1日起实施)；

9.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

10.《矿产资源开采登记管理办法》（2014年7月29日修订）；

11.《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

12.《中华人民共和国矿山安全法》（1993年5月1日施行，2009年8月27日修正）；

13.《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日公布，自2007 年11月1日起施行）；

14.《基本农田保护条例》（1999年1月1日起施行）；

15.《地质灾害防治条例》（2004年3月1日起施行）；

16.《广西壮族自治区农业环境保护条例》（2004年修正，自2004年7月1日起施行）；

17.《土地复垦条例》（2011年3月5日起施行）；

18.《广西壮族自治区矿产资源管理条例》（2016年11月30日修正）；

19.《广西壮族自治区环境保护条例》（2019年修订）（自2019年7月25 日起施行）。

（二）部门规章

1.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（2017年1月1日施行）；

2.《土地复垦条例实施办法》（2019年7月16日修正）；

3.《矿山地质环境保护规定》（2019年7月24日修正）；

4.《广西壮族自治区矿产资源管理条例》（2016年修正）。

（三）政策性文件

1.《国土资源部关于<矿产资源开发利用方案编写内容要求>》（国土资发〔1999〕98号）；

2.《关于印发<固体矿产资源储量核实报告编写规定>的通知》（国土资发〔2007〕26号）；

3.《关于组织土地复垦方案强调编报和审查有关问题的通知》（国土资发〔2007〕81号）；

4.《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

5.《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（水办基〔2016〕31号）；

6.水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总〔2016〕132号）；

7.国土资源部工业和信息化部财政部环境保护部国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发（2016）63号）；

8.《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

9.《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）；

10.《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于实行广西矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案公示制度的通知》桂国土资发〔2016〕439号；

11.《广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会、财政厅<关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知>》（桂水基〔2016〕1号）；

12.《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）；

13.《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4号）；

14.《广西壮族自治区国土资源厅关于停止收缴矿山地质环境治理恢复保证金的通知》（桂国土发〔2017〕56号）；

15.《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于执行广西地方标准<地质灾害危险性评估规程>（DB45/T 1625-2017）的通知》（桂国土资办〔2017〕563号）；

16.《广西壮族自治区国土资源厅广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区环境保护厅关于清退矿山地质环境恢复保证金有关事项的通知》（桂国土资发〔2018〕65号）；

17.《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于推进绿色矿山建设的通知》（桂国土资办〔2018〕176号）；

18.《广西壮族自治区国土资源厅办公室<关于做好广西 2018 年绿色矿山建设工作的补充通知>》（桂国土资办〔2018〕433号）；

19.《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区绿色矿山建设管理办法>的通知》（桂自然资规办〔2019〕5号）；

20.《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）的通知》（桂自然资规〔2019〕4号）；

21.《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和审查要求的通知》（桂自然资办〔2019〕232号）；

22.《广西壮族自治区自然资源厅关于储量规模中型（含）以下露天开采砂石土类矿山合并编制地质报告（储量核实报告）、开发利用方案、地质环境保护与土地复垦方案的通知》（桂自然资发〔2019〕68号）；

23.《广西壮族自治区自然资源厅关于深化矿产资源管理制度改革的通知》（桂自然资规〔2023〕5号）；

24.《《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理通知》（自然资规〔2003〕4号）；

25.《关于进一步规范矿产资源勘查开采登记管理的通知》（桂自然资规〔2024〕1号）；

26.《广西壮族自治区自然资源厅关于深化矿产资源储量管理改革有关事项的通知》（桂自然资规〔2024〕3号）。

（四）技术标准与规范

1.《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2020)；

2.《固体矿产地质勘查工作规范》(GB/T 33444-2016）；

3.《综合水文地质图图例及色标》（GB/T 14538-93）；

4.《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）；

5.《地质勘查测量规范》（GB/T 18341-2021）；

6.《固体矿产勘查报告编写规范》（DZ/T 0033-2020）；

7.《固体矿产资源储量核实报告编写规范》（DZ/T 0430-2023）；

8.《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ/T0079-2015）；

9.《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；

10.《地下水水质标准》（DZ/T0290-2015）；

11.《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）；

12.《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T0342-2020）；

13.《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

14.《矿山电力设计标准》(GB50070-2020)；

15.《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

16.《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

17.《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

18.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

19.《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

20.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

21.《矿山地质环境恢复治理要求及验收规范》(DB45/T701-2010)；

22.《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

23.《土地复垦技术要求及验收规范》（DB45/T892-2012）；

24.《建筑边坡工程技术规范》（GB5033-2013）；

25.《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

26.《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

27.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

28.《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

29.《滑坡防治工程勘查规范》（GBT32864-2016）；

30.《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

31.《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》(2017 年 7 月 7 日）；

32.《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2017）；

33.《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

34.《砂石矿绿色矿山建设规范》（DB45/T1945-2019）；

35.《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509-2020)；

36.《岩溶塌陷防治工程施工技术规范（试行）》（T/CAGHP 072-2020）；

37.《地质灾害危险性评估规范》(GB/T40112-2021)；

38.《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）；

39.《广西壮族自治区自然资源厅关于储量规模中型（含）以下露天开采砂石土类矿山合并编制地质报告（储量核实报告）、开发利用方案、地质环境保护与土地复垦方案的通知》（桂自然资发〔2019〕68号）附件1《<矿产资源开发利用与保护总体方案> 编制大纲（试行）》。

（五）其他相关资料

1.委托书；

2.上思县土地利用现状图(2010年～2020年)(2013年)(局部)；

3.上思县上地利用总体规划图(2010年～2020年)(2015年调整)(局部)；

4.上思县建筑材料信息价；

5.2010年11月，南宁地科矿产技术有限公司对该区进行矿产资源储量简测，探明膨润土（软质粘土）矿资源量矿石量121.06万吨，并对矿床开发经济技术条件进行概略评价，报告经广西冠铭矿产技术咨询有限公司评审，评审号：冠铭储量字[2011]006号。

6.2011年2月，南宁范智矿业咨询有限公司编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿产资源开发利用方案》，2011年2月12日方案通过南宁西大资源开发与爆破有限公司评审，评审号：西大评审字[2011]01号。

7.中材非金属矿工业设计研究院有限公司编写《广西上思县富石有限公司上思县膨润土矿开发利用实验室试验报告》；

8.2012年6月防城港市水土保持鉴测分站编写《上思县富石矿业有限公司膨润土加工建设项目水土保持方案报告书》；

9.2012年7月广西安全科学技术咨询有限公司编写《广西上思县富石矿业有限公司上思县在妙镇丁心山膨润土矿露天开采系流安全预评价报告》；

10.2012年8月广西地质灾害防治工程勘查设计院编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿项目土地复垦方案》，对矿山损毁土地恢复治理提出措施与要求；

11.2012年12月广西地质灾害防治工程勘查设计院编制《上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境与恢复治理方案报告表》，对矿山提出地质环境保护与恢复治理措施；

12.2013年6月广西壮族自治区工业设计院编制《上思县在妙镇丁心山膨润土矿开采设计方案》，设计生产规模6万吨/年，开采方式：露天开采，矿山生产服务年限15.5年；

13.2014年8月22日防城港环境科学研究所编写《上思县富石矿业有限公司膨润土矿加工建设项目环境影响报告》报告表对建设项目提出环境防治提出了措施；

14.2014年11月广西地博矿业集团股份有限公司编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿产资源储量核实报告》，对矿产资源进一步核实，为矿石开发提供可靠资源储量；

15.2015年2月四川省地质工程集团公司编写《上思县富石矿业有限公司膨润土矿加工建设项目地质灾害危险性评估报告》，对矿山建设项目进行地质灾害危险性进行评估。

三．方案服务年限

矿山设计低品位膨润土矿9万吨/年的规模生产，矿山开采回采率为95%，矿山开采服务年限约为10年，闭坑治理时间及治理复垦时间预计为1年，监测管护期3年。因此，本方案的总服务年限14年，具体时间需根据实际生产年限及国家政策等实际情况进行调整。

当矿山开采项目性质、规模、范围或采用的生产工艺发生重大变化时，矿山业主应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并报主管的自然资源局部门审批实施。

第二章  矿山基本情况

第一节 采矿权情况

一．矿区位置、交通

矿区位于上思县城区262°方向，直距约19km的丁心山， 行政区域属上思县在妙镇管辖（见图1-1矿区交通位置图）。中心地理坐标：东经 107°47′03″  ， 北 纬 22°07′39″  ， 面 积0.1903km2。矿山南侧200米有上思—崇左二级公路通过，上思县城至南宁市约110km，至防城港码头约120km，均有公路和高速公路相通，钦州经上思到崇左的钦崇高 速公路从矿区东侧约4公里处通过，交通较便利（见图2-1）。

矿山位置

图 2-1 矿区交通位置图

二．采矿权设置情况

1.采矿权登记及历次延续情况

该矿区采矿许可证于2011年11月25日由上思县国土资源局首次颁发，2014年11月、2019年4月进行两次延续换证，现采矿权登记情况如下：

证号：C4506212011117130124347；

采矿权人：广西上思县富石矿业有限公司；

地址：上思县在妙镇联合卜村平屯；

矿山名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：膨润土；

开采方式：露天开采；

生产规模：6.00万吨/年；

矿区面积：0.1903平方公里；

有效期限：4年，自2019年4月2日至2023年4月2日；

开采深度：由标高+214.2m至+178.5m。

采矿权范围由6个拐点坐标圈定，详见表2-1。采矿证历次延续情况见表2-2。

表2-1                采矿权范围拐点坐标

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2448197.00 | 36477519.00 |
| 2 | 2448197.00 | 36477804.00 |
| 3 | 2447994.00 | 36478072.00 |
| 4 | 2447788.00 | 36478071.00 |
| 5 | 2447788.00 | 36277670.00 |
| 6 | 2447902.00 | 36477519.00 |
| 矿区面积：0.1903Km2，开采标高：+214.2m至+178.5m |  |  |

表2-2                      采矿证历次延续情况表

| 矿山名称 | 上思县在妙镇丁心山膨润土矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿证号 | C4506212011117130124347 | C4506212011117130124347 | C4506212011117130124347 |
| 采矿权类型 | 新立 | 延续 | 延续（现在） |
| 采证面积(km2) | 0.1903 | 0.1903 | 0.1903 |
| 开采标高 | 214.2m至178.5m | 214.2m至178.5m | 214.2m至178.5m |
| 开采方式 | 露天开采 |  |  |
| 开采规模 | 6.00万吨/年 |  |  |
| 有效期限 | 2011年11月25日至2014年11月25日 | 2014年11月25日至2019年4月1日 | 2019年4月2日至2023年4月2日 |
| 采矿权人 | 广西上思县富石矿业有限公司 |  |  |
| 发证机关 | 上思县自然资源局 |  |  |

2.拟申请采矿许可证登记情况

拟申请采矿许可证具体内容如下：

证号：C4506212011117130124347；

采矿权人：广西上思县富石矿业有限公司；

地址：上思县在妙镇联合村平卜屯；

矿山名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：膨润土；

开采方式：露天开采；

生产规模：9.00万吨/年；

矿区面积：0.1903平方公里；

有效期限：5年，自2024年4月2日至2029年4月2日；

开采深度：由标高+214.2m至+178.5m。

采矿权范围由6个坐标圈定，见表2-3。

表2-3                采矿权范围拐点坐标

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2448197.00 | 36477519.00 |
| 2 | 2448197.00 | 36477804.00 |
| 3 | 2447994.00 | 36478072.00 |
| 4 | 2447788.00 | 36478071.00 |
| 5 | 2447788.00 | 36277670.00 |
| 6 | 2447902.00 | 36477519.00 |
| 矿区面积：0.1903Km2，开采标高：+214.2m至+178.5m |  |  |

经核查，采矿权范围内不占用永久基本农田，不存在生态、自然保护区、水源林保护区。矿区周边300米无采矿权、探矿权，符合《上思县矿产资源总体规划（2021～2025年）》的要求。

第二节  矿区自然概况

矿区范围在《上思县矿产资源总体规划（2021～2025年）》规划中，矿权设置符合矿产规——矿区周边1km范围内 无铁路经过，矿区及周围无受保护的文化古迹、地质公园、人文景观、自然保护区及旅游景区（点）、无重要、较重要水源地、无其他采矿权重叠。

一．地形地貌

区内属红层丘陵盆地地貌，地势平缓，山坡自然坡度为5°～25°，最高标高为+214.2m，最低标高为+178.5m，相对高差为35.7m，矿区地貌形态简单，地形起伏变化小，自然排水条件好。地表主要种植甘蔗经济作物，矿区主要地类为旱地，矿区地形地貌见照片2-1。

照片2-1        矿区地貌

二．气象水文

（一）气象

矿区所在地气候属亚热带季风气候，气温较高，温差小，太阳辐射强，雨量充沛，但分布不均。夏季多暴雨，易患洪涝，春秋有干旱，冬季有霜冻。月平均温度1月 13℃，7月 28℃，年平均温度 21.4℃，极端高气温 39.1℃，极端低气温-2℃。年平均降水量 1246.1mm，多集中在 4～9 月，年蒸发量1573mm。区内湿度较大，年平均相对湿度为 81%。具明显的季风特点，夏季偏南风频率高，冬 季东北风频率高，年平均风速 1.9m／s，强风最大风速 26m／s，台风每年 1～3 次，多出现在 6～9 月，一般为 8～9 级，阵风为 11～12 级。

（二）水文

矿区区域上归属于上思盆地水文地质单元，具体位于上思盆地水文地质单元东北部（见图 2-2）。矿区东面约300米平卜水沟流过，属明江水系，自北向南流，水位标高160m，矿山开采矿体最低标高+178.5m，高于当地侵蚀基准面160m和地下水位标高。矿山地势不中间高，四周低，强降雨时雨水顺坡流向平卜沟，山体自然坡度有利于雨水排泄，自然排泄条件较好。

图 2-2	区域水文地质单元

（三）土壤

根据区域地质资料及现场调查，矿区土壤为灰褐、灰白、灰黄色土粘土，为第四系残积层，成土母岩主要砂质粘土（膨润土）。土壤层次发育，质地粘重，块状结构，有机质含量约为 1.5%， 土壤 pH 值约为 6.5左右，土壤覆盖层0.8～4.0m，多为1.0m。

（四）植被

项目区地处亚热带季风气候区，植被种类繁多，生长旺盛，由阔叶乔木和灌木组成。有松杉林、杂木林，以杂木林为主。当地耕地以种植甘蔗、玉米经济作物，无重点保护的珍稀植物。

第三节  社会经济概况

矿区所在的在妙镇隶属于防城港市上思县，位于上思县西部，距县城约 30 公里，西与宁明县那堪乡接壤，东连七门乡，属边境区域。

在妙镇交通便利，是上思、宁明、扶绥、崇左4县（市）交界枢纽重镇。 国防公路通平福过华兰南下东兴，全镇已实现村村通公路，蔗区公路形成网络， 贯通全镇各村屯。

本区工业较发达，有能源、水泥厂、制糖、食品加工、化工、建材等门类。农业：农作物 以水稻为主，盛产柑橘，特产有香糯、凤凰茶、扁桃、蜂蜜，经济作物主要为甘蔗，此外林业较发达。区内矿产资源丰富，有优质石灰岩、煤、汞、磷、石膏、膨润土及优质矿泉水等矿种。

距离矿区最近的村屯为西南面700m 的平卜屯，村民饮用水源为自来水厂提供的自来水，矿区四周分布旱地，矿山开采不占用基本农田，旱地主要种植甘蔗等经济作物。

第四节  以往地质工作评述

1.1971～1975年，广西区域地质测量队进行1：20万凭祥幅、崇左幅、东兴幅、友谊关幅区域地质调查，基本确定了该区的构造格架，大致了解该区的地层、岩相古地理特征及矿产分布情况。

2.1976～1979年，广西水文地质工程地质队进行1：20万崇左、凭祥、友谊关幅区域水文地质普查，大致查明了该区的水文地质、工程地质情况。

3.1975～1979年，广西第三地质队在上思盆地一带进行煤田地质勘探。

4.2010年11月，南宁地科矿产技术有限公司对该区进行矿产资源储量简测，探明膨润土（软质粘土）矿资源量矿石量121.06万吨，并对矿床开发经济技术条件进行概略评价，报告通过广西冠铭矿产技术咨询有限公司评审，评审号：冠铭储量字[2011]006号。

5.2011年2月，南宁范智矿业咨询有限公司编写该矿区矿产资源开发利用方案，2011年2月12日方案通过南宁西大资源开发与爆破有限公司评审，评审号：西大评审字[2011]01号。

6.2013年6月广西壮族自治区工业设计院编写《广西上思县富石矿业有限公司上思县在妙镇丁心山膨润土矿开采设计方案》，方案通过评审。

7.2014年11月广西地业博矿有限公司对该矿区进行矿产资源储量核实（勘查程度详查），探明低品位膨润土矿石总资源量控制资源量（332）+推断资源量（333）128.79万吨，其中控制资源量（332）77.12万吨，推断资源量（333）51.67万吨，比原《地质简测报告》估算资源量多7.73万吨，为矿区的开发提供了比较可靠的地质依据，该核实报告通过防城港市自然局组织专家评审。

8.上述地质工作，对区域的地层、地质构造，矿产及成矿地质条件等进行较全面研究，取得了较丰富的地质工作成果。

第五节 矿山开采历史与现状

矿区自2011年11月25日领采矿许可证至今12年来，因各种原因，矿山一直处于停产状态，仅在2014年对矿区局部进行地表剥离，采少量做产品试验。矿区资源量基本不变，矿山仍然基本保持原地貌。各阶段开采工作如下：

2011年11月25日至2014年11月25日为首次领证，该阶段矿山主要工作对矿石产品方向进行研究，编写开采设计、环境治理及土地复垦方案，只采少量矿石做产品试验。

2014年11月25日～2019年4月1日为第一次延续矿证，但土地变性问题没有解决（矿区范围土地为基本农田），矿山一直无法开采。

2019年4月2日～2023年4月2日为第二次延续矿证，土地变性问题山解决（矿区范围土地内无基本农田），但因疫情原因，矿山一直没有开采。

总的矿山做了不少地质工作，但因各种原因，一直没有开采，只建了工厂厂房，引进生产设备。

第六节 矿山土地资源与地质环境调查情况

一．矿区土地利用情况

现矿区范围面积0.1903km2，合约285亩。根据上思县自然资源局提供的矿区2022年土地利用现状套合示意图，整个矿区范围内的土地利用类型主要旱地、乔木林地，其中旱地18.09hm2，乔木林地0.48hm2，农村道路0.35hm2，沟渠0.1045hm2，矿区内无基本农田，项目用地均为临时用地。矿区范围内占有的土地权属上思县在妙镇联合村，涉及到的用地范围权属明确，项目建设涉及到的用地范围没有土地权属纠纷，土地利用情况由上思县自然资源局提供，具体面积见表2-4。上思县在妙镇丁心山矿山膨润土矿2022年土地利用现状套合图（局部），见附件16。

表 2-4                     矿区范围内土地利用情况表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm2) | 占总面积比例% | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 旱地 | 0103 | 旱地 | 18.09 | 95.4 | 联合村 |
| 01 | 乔木林地(旱地) |  | 乔木林地(旱地) | 0.48 | 2.53 |  |
| 10 | 农村道路 | 1006 |  | 0.35 | 1.85 |  |
|  | 沟渠 |  | 沟渠 | 0.045 | 0.02 |  |
| 合 计 |  |  |  | 18.96 | 100 |  |
| 注：经核实，0.48hm2的乔木林地，实为旱地种植速山桉，不属规划林要。 |  |  |  |  |  |  |

本方案设计开采面积12.91hm2，均为旱地。

二．矿山地质环境调查

1.地质灾害现状调查：

据现场调查，矿山尚未开采，矿山未曾发生过崩塌、滑坡、塌陷、泥石流等地质灾害。

2.含水层的影响和破坏调查：

据现场调查，矿区没有正式投产，只有开采少量矿石做产品试验，对下游地下水补径排条件无影响，对含水层无影响。

3.地形地貌景观影响和破坏调查：

据现场调查，矿区没有正式投产，只开采少量矿石做产品试验，对地形地貌景观影响和破坏不大。

4.矿区水土环境污染调查：

据现场调查，矿区没有正式投产，只开采少量矿石做产品试验，未发现矿区水土环境被污染现象。

5.治理情况：

据现场调查，矿区没有正式投产，暂不需要治理。

第三章  矿区地质报告（储量核实报告）

第一节  区域地质

一．区域地层

区域内分布的地层，以石炭系、二叠系、三叠系、古近系为主，次为侏罗系、白垩系、第四系。

（一）石炭系

1.黄龙组（C2h）

岩性为浅灰—灰色厚层状生物碎屑灰岩、生物碎屑泥晶灰岩、白云质灰岩夹白云岩，岩石呈微晶结构，块状构造。厚度数十至 200 余米。

2.马平组（C2Pm）

岩性主要为灰白色厚层状微晶灰岩、生物碎屑灰岩、生物碎屑泥晶灰岩，局部夹白云质灰岩、核形石灰岩、棘屑有孔虫灰岩，局部含燧石团块，产蜓类、牙形石、有孔虫、蜿足类和珊瑚等化石。整合于黄龙组之上。厚 282~920m。

（二）二叠系

1.栖霞组（P2q）

岩性为深灰、灰黑色、部分深灰色中薄层～中厚层状灰岩为主，夹含燧石结核灰岩和生物碎石灰岩，局部地区夹少量条带状、团块状白云岩或白云质灰岩， 与下伏马平组整合接触。厚 196~282m。

2.茅口组（P2m）

与下伏栖霞组整合接触，与黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm）为断层接触。岩性为浅灰色厚层块状亮晶灰岩、生物屑泥晶灰岩、粉泥晶生物屑团粒灰岩，夹白云质灰岩、白云岩，含燧石团块和硅质条带。厚 72~932m。

3.四大寨组（P2-3s）

下部以泥岩为主，夹粉砂质泥岩、硅质岩；上部生物屑灰岩、砾屑灰岩、礈石条带灰岩为主。厚 86~730m。

4.二叠纪礁灰岩（Pbls）

岩性为浅灰色－深灰色厚层块状海绵礁灰岩、蓝藻海绵粘结岩、砾屑生物屑灰岩夹生物屑微晶灰岩。 其与下伏地层呈 同构造沉积不整合接触， 厚105~670m。

5.合山组（P3h）

岩性为深灰色中厚层状生物屑微晶灰岩、泥质灰岩，底部为灰黄色铁铝土岩、含豆粒泥岩、硅质岩，中下部含炭泥灰岩中夹数层煤层或煤线。与下伏地层呈平行不整合接触。厚 48~475m。

6.大隆组（P3d）

岩性为浅灰－灰黑色薄层状硅质岩、硅质泥岩、凝灰岩、凝灰质砂岩、泥质粉砂岩等，厚 5~1173m。

（三）三叠系

1.石炮组（T1s）

下部为凝灰岩、凝灰质砂岩夹泥岩，上部为粉砂质泥岩、泥岩夹薄层泥质灰岩。下部厚 237~800m，上部厚度 40~538m。

2.罗楼组（T1l）

岩性为灰黄－深灰色生物屑灰岩、泥质条带灰岩、砾状灰岩、泥质灰岩夹钙质泥岩及凝灰岩，局部夹扁豆状灰岩、白云质灰岩或白云岩，厚度 40~538m。

3.南洪组（T1n）

岩性以灰绿、黄绿色页岩为主，夹细砂岩、粉砂岩等，与下伏地层合山组整合接触。厚约 160m。

4.马脚岭组（T1m）

岩性为浅灰色薄板状灰岩、泥质条带灰岩夹泥岩，四方山地区：灰绿色薄层粉砂质泥岩夹岩屑质细砂岩，底部夹钙质泥岩。与下伏茅口组或合山组底部铁铝土岩呈平行不整合接触。

5.北泗组（T1b）

上部岩性为长石石英斑岩、英安斑岩、石英钠长斑岩、凝灰熔岩及凝灰岩夹一层灰岩。下部为浅灰色厚层块状夹中薄层状白云岩、白云质灰岩、鲕状灰岩、核形石－豆粒灰岩、泥质灰岩。厚度一般 300~1300m。

6.板纳组（T2b）

岩性为灰绿－灰黄色薄层泥岩、粉砂岩夹细砂岩，局部地区夹凝灰岩、层间砾岩，上部夹灰岩透镜体和钙质含砾泥岩。厚度一般 300~800m。

（四）侏罗系

1.汪门组（J1w）

上部紫红色薄-中厚层泥岩、钙质泥岩夹粉砂岩、细砂岩；下部灰白、紫红色中厚层细砂岩夹含钙泥岩、泥质粉砂岩，厚 697~1045 m，与下覆地层南洪组为角度不整合接触，与黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm）为断层接触。

2.百姓组（J1b）

下部为紫红色中厚层状细砂岩、岩屑质砂岩夹泥岩，上部以紫红色泥岩为主，夹细砂岩或粉砂岩，局部夹含砾砂岩、赤铁矿层或煤线，水平纹层及波痕发育，总体为湖泊相沉积，盆地东北部可能为滨湖沼泽相，厚 269~1277m。

3.那荡组（J2n）

岩性下部为灰白色岩屑质粗砂岩、细砂岩夹紫红色泥岩，中部为紫红色泥岩夹粉砂岩，上部灰黄色长石石英砂岩、杂砂岩与紫红粉砂质泥岩互层。厚1524~2776m。

4.岽力组（J3d）

岩性以灰绿色、杂争厚层块状长石石英砂岩、岩屑质砂岩为主，夹黄绿色泥岩、紫红色粉砂岩。厚 213~866m。

（五）白垩系

1.新隆组下段（K1x1）

紫红色砾岩、含砾砂岩、不等粒砂岩夹钙质粉砂岩，泥质粉砂岩、泥岩。

2.新隆组上段（K1x2）

紫红色钙质粉砂岩、灰绿色泥岩夹长石石英砂岩，局部含石膏、膨润土矿层。

3.大坡组（K1d）

下部为紫红色块状砾岩、含砾不等粒砂岩夹中细粒砂岩及泥岩，上部为紫红色、灰黄色厚层状细砂岩、泥质粉砂岩、砂质泥岩夹含砾不等粒砂岩。与下伏新隆组为整合接触，厚度 273~1851m。

（六）古近系

1.邕宁群（EY）

底部为厚度不等的紫红色厚层块状砾岩、砂质砾岩、含砾砂岩、含铁砂岩，角度不整合于白垩系、侏罗系或其他前古近纪地层或岩体之上，其上为灰白－浅黄色砂岩、粉砂岩、钙质泥岩夹炭质泥岩、褐煤层及膨润土，夹泥灰岩、含磷泥岩及菱铁矿层。属河流、湖泊相沉积。厚 300~1400m。

（七）第四系

1.临桂组（Ql）

主要由棕红色、红黄斑杂色粘土层组成，富含铁锰质结核、三水铝团块等。堆积于不同时代的碳酸盐岩溶蚀面上，厚度 0~20m。

2.望高组（Qpw）

广泛分布于河流两岸，属二级阶地，海拔高程 75~170m，高出当地河水面 20~40m。下部为砾石层或砂砾层，上部为砂土层或砂质粘土层，厚度一般3-8m， 最厚 28.6m。

3.桂平组（Qhg）

分布于大小河流谷地，在较大的河流两岸可构成宽数十公里的冲积平原。一级阶地的下部和现代河床、河漫滩为砂砾层，阶地上部为砂土、亚粘土层，常夹泥炭层，含植物、甲虫、哺乳动物化石，沉积物厚度由几米~33m。区域地质图见图3-1。

矿区位置

图3-1     区域地质图

二．区域构造

矿区构造位置处于南华活动带右江褶皱系十万大山断陷带北部。区域内构造发育，主要构造线方向为近东西向，其次为北东向断裂（见图 3-2 构造纲要图）。

（一）褶皱

1.六色－三化背斜

六色－三化背斜位于区域内中部，长约 23km，宽约 3~5km，轴向近北东东向，北翼地层产状为 315°~355°∠24°~42°，南翼多被断层破坏，出露不完 整。背斜核部地层为茅口组（P2m）、栖霞组（P2q）、合山组（P3h）及马平组（C2Pm）地层，构成矿区石灰岩矿含矿层位。

2.上思盆地

上思盆地位于本矿区南部，呈长圆形，轴向近东西向，长大于 47 km，宽4~11 km，出露地层为古近系邕宁群（EY）。

（二）断裂

区域内构造发育，主要构造线方向为近东西向，其次为北东向断裂。主要构造有凭祥-南宁断裂、那街断层、南屏-新棠断裂。

1.凭祥-南宁断裂

凭祥-南宁断裂位于区域内北西部，断面倾向南东，倾角 45°～80°，局部由一系列平行的北东向断裂组成，沿断裂带显示地层缺失，压劈理发育，具平行断面排列的构造透镜体，具糜棱岩化或硅化，两侧地层有牵引拖曳现象，切割地层主要有石炭系、二叠系、三叠系。

2.那街断层

那街断层分布在上思县街北古直～那街一带，倾向 168°~175°，倾角 60°~85°，长约 57km，切断地层有中石炭统、二叠系、三叠系、下侏罗统、下白垩统和古近系，断距 350 m ~550m，为压扭性断层。

（3）南屏-新棠断裂

位于区域内南东部，走向北东东，在旧州附近与小董断裂归并。

三．区域岩浆岩

区域内北西角出露岩浆岩，主要是北泗组（T1b）的一套中酸性火山岩，呈东西向带状分布于江州地区南部，岩性主要为：长石石英斑岩、英安斑岩、石英钠长斑岩、凝灰熔岩及凝灰岩等。罗楼组（T1l）亦有中基性火山岩夹层。在宁明县那小一带小范围出露印支期碎斑状紫苏花岗斑岩。

图 3-2        构造纲要图

第二节  矿区地质概况

一．地层

矿区位于古近纪上思盆地中部，据1：20万区调地质资料，矿区内出露地层为第四系（Q）及古近系邕宁群第二段（Ey2），分述如下：

1.第四系（Q）

分布于整个矿区，以残坡积堆积层为主，表层岩性灰黑色、土褐色，含腐植质及植物根须，下部为棕黄色、褐黄色砂质粘土、亚粘土，质软。岩层厚度0.9～4.00m。耕作层厚0.2m～0.3m，平均0.25m。

2.古近系邕宁群第二段（Ey2）

岩性上部为灰白、灰黄色、灰紫色粘土及风化含粉砂质泥岩，下部为灰绿色、灰色未风化含粉砂质泥岩，泥质结构，下部泥岩具微薄层状构造，水平层理发育，岩层层理清楚，单层厚度1—3mm，岩层倾向338～352°，倾角一般8—10°，据区调资料，厚度大于309.06m。

二．构造

矿区位于上思盆地中部南侧，构造简单，总体为近水平的单斜构造，岩层大致倾向北北西，倾角8～12°。岩层层理清楚，岩层稳固性较差。矿区内无断裂分布。

三．岩浆岩

矿区范围内无岩浆岩出露。

第三节  矿体地质

一．矿体特征

矿区只有10个钻孔工程揭露控制，圈定矿体1个，矿体位于丁心山东北坡，平面上呈近似等轴状多边形，长约420m，宽约310m，控制矿体面积约0.123km2。矿体在剖面上呈近水平层状产出，一般倾向北北西，倾角近水平。含矿岩性为古近系邕宁群第二段粘土和强风化含粉砂质泥岩，含矿岩性稳定，变化小，矿体内无夹层，矿体厚度稳定。据10个钻孔54个样品分析资料统计：矿体最薄4.90m，最厚6.10m，矿体平均厚5.57m，厚度变化系数为7.06%，说明矿体厚度变化稳定。单工程主要指标：胶质价（ml/15g）49.90—60.28，全区平均值为54.28；吸蓝量（g/100g）9.44—12.01，全区平均11.00；蒙脱石（%）21.51—27.29，全区平均25.00；膨胀容（ml/g）3.66—4.70，全区平均4.14。单样主要指标值：胶质价（ml/15g）44.00—75.50，平均54.38，变化系数14.90%；吸蓝量（g/100g）8.30—13.40，平均10.88，变化系数12.09%；蒙脱石（%）17.95—30.45，平均24.73，变化系数12.08%；膨胀容（ml/g）3.00—6.00，平均4.13，变化系数17.11%。从各指标的变化系数来看，变化系数很小，说明各指标含量变化不大，矿石质量稳定。从矿体总体来看，矿区北部矿体含蒙脱石稍低，而矿体南部，特别是矿体中部含蒙脱石稍高；从矿体自上而下而言，一般上部含蒙脱石稍高，而下部则含量稍低。矿体盖层为第四系残坡积粘土层（即土壤层），盖层厚0.90—4.00m，平均1.73m。矿层盖层薄，适于露天凹坑开采（照片3-1、3-2）。经核实估算膨润土矿石资源量为128.79万吨。

二．矿石质量

1.原矿石外观

原矿石一般有两种：一种为青白色，另一种为红褐色，其中以青白色矿石为主，红褐色矿石多见于矿体顶部。两种颜色的矿石均呈细泥状，较细腻，湿水后有润滑感，风化矿石具粘性。

2.原矿石矿物组分

据广西壮族自治区地质矿产测试研究中心使用偏/反光显微镜的岩矿鉴定结果：矿石主要矿物成分由绢云母及水云母（50%）、高岭石（37%）、石英（10%）、白云母（＜1%）、绿泥石（1—2%）、长石（＜1%）、电气石（＜1%）、锆石（＜1%）、黑云母（＜1%）、不透明矿物（＜1%）、等组成。

从上述岩矿鉴定结果表明，使用偏/反光显微镜鉴定无法满足本区膨润土矿的测试要求，应采用X—射线衍射测试方法。为此委托国家非金属矿深加工工程技术研究中心进行测试，经原矿的X—射线衍射分析X—射线衍射半定量分析结果如表3-1。

表3-1                  原矿的X—射线衍射分析结果

| 样品名称 | d001(A) | 主要矿物组成及含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 青白色样 | 14.519 | 石英（38.0）、蒙脱石（45.0）、白云母、（7.0）高岭土（10.0） |
| 红褐色样 | 14.393 | 石英（31.0）、蒙脱石（57.0）、白云母、（4.0）高岭土（8.1） |

从表3-1可见，原矿的主要矿物组成有石英（31.0—38.0%）、蒙脱石（45.0—57.0%）、白云母（4.0—7.0%）、高岭土（8.0—10.0%），其中白云母和石英为杂质矿物。X—射线衍射半定量分析结果如X—射线衍射图谱图3-3。

青样X-射线衍射图谱

图3-3    红样X-射线衍射图谱

3.原矿石结构构造

据广西区地质矿产测试研究中心岩矿鉴定，矿石据微鳞片泥质结构、粉砂质结构；块状构造、较为定向构造。

经国家非金属矿深加工工程技术研究中心对原矿进行透射电子显微镜分析，通过电子显微镜片可以看出膨润土颗粒大小和形状，并且镜片中颗粒透射情况不同，颗粒矿物品种不同，从而也可以近似原矿石中杂质的颗粒大小如原矿的电子显微镜片图3-4。

图3-4  原矿的透射电子镜片

从透射电镜片可以看出，蒙脱石微颗粒形状较规则，蒙脱石和杂质大小绝大部分为纳米级，部分颗粒达到亚纳米级。杂质矿物颗粒和蒙脱石颗粒大小接近，杂质的嵌布粒度较为均匀。

4.原矿水分

据将原矿放置于105±5℃的环境下烘干至恒重，测得原矿石水分为33.4—33.6%，经过晾晒，粉碎后原矿水分为17.5—17.8%。

5.原矿的主要物理性质

经本次核实所施工的钻孔系统取样共54个样品送广西区地质矿产测试研究中心测试，核实取青白色矿石和红褐色矿石两个大样送国家非金属矿深加工工程技术研究中心进行实验室试验，两个研究中心对矿石物理性质测试和分析结果见表3-2，实验室试验样测试原矿的阳离子交换量见表3-3。

表3-2                          原矿的基本物理性质

| 工作阶 段样品 | 测试 单位 | 样品测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吸蓝量（g/100g） | 蒙脱石 量（%） | 膨胀容（ml/g） | 胶质价（ml/15g） | ZH吸水 率（%） | 脱色力 | 阳离子交换总量CEC（%） | 备注 |
| 资源储量简测基本样 | 广西地质矿产测试研究中心 |  | 19.0—35.4，平均为25.29 |  |  |  |  | 25.10—42.27，平均为31.62 | 39个基本样品CEC为8个组合样 |
| 核实基本样 |  | 7.9—13.4，平均为10.9 | 17.95—30.45，平均为24.80 | 3—7，平均为4 | 44—86，平均为54.4 |  |  |  | 54个基本样品 |
| 核实实验室试验样 | 国家非金属矿深加工工程技术研究中心 | 15.27—15.35，平均15.31 | 31.80—31.98，平均为31.89 | 3.0，平均为3.0 | 60.0—60.1，平均为60.05 | 135.38—136.25，平均为135.81 | 145.40—145.45，平均为145.43 | 38.20—38.29，平均为38.25 | 1个样品 |

表3-3              原矿的阳离子交换量表

| 样品名称 | 交 换 性 阳 离子(mmol/100g) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| 青白色样 | 9.79 | 7.32 | 6.60 | 14.00 |
| 红褐色样 | 9.80 | 7.39 | 7.00 | 13.90 |

据对本次核实的原矿基本样品的各项基本物理性质变化情况统计详见表3-4。从表3-4可以看出，原矿样品各项物理性质变化系数为0.12—0.17，各项基本物理性质变化较小，表明各样品的矿石的矿物组成相近；从表3-1，可见矿石的d（001）值相近，并且各样品中的主要物理性质也相近，更说明矿石质量的稳定性，变化小。

表3-4              基本物理性质变化系数统计表

| 基本物理性质名称 | 吸蓝量 | 蒙脱石含量 | 胶质价 | 膨胀容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化系数 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |

6.原矿化学多元素

本次核实的每个孔组合为一个样，共10个组合样品进行原矿的化学多元素分析，实验室试验对原矿亦作了化学多元素分析，其分析结果如表3-5所示。

表3-5                   原矿的化学多元素分析结果

| 样品 | 化学多元素含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | 烧失量 |
| 核实的组合样 | 57.12—58.49，平均57.96 | 18.86,—20.18，平均19.45 | 5.13—6.32，平均5.78 | 0.33—0.43，平均0.42 | 1.58—1.74，平均1.64 | 2.60—2.77，平均2.67 | 0.18—0.21，平均0.20 |  |  |
| 实验室试验样 | 61.90 | 21.90 | 3.86 | 0.18 | 1.69 | 2.49 | 0.14 | 0.67 | 7.26 |

7.矿石放射性测量

三．矿石的类型及品位

1.矿石的类型

矿石自然类型为沉积型膨润土矿石，工业类型为脱色用膨润土矿石。

据国家非金属矿深加工工程技术研究中心对实验室试验两个原矿进行X—射线衍射分析资料，蒙脱石含量40.5—57.0%，d(001)值分别为14.393A、14.519A，两种原矿的d(001)值都小于15A，说明该原矿不属于钙基膨润土，但两种原矿的d(001)的值又大于钠基膨润土的d(001)值，这与上述原矿的基本物理性能得出的结果相一致，结合原矿阳离子交换量的分析，该膨润土原矿可以定为钙钠基膨润土。

从原矿的化学多元素分析结果（如上表3-5），原矿样品中的SiO2和Al2O3含量分别为57.96—61.00%和19.45—21.90%，烧失量为7.26%。蒙脱石中的SiO2、Al2O3、H2O的理论含量分别为66.7%、25.3%、8.0%，原矿中的主要化学元素含量与蒙脱石主要化学元素理论基本一致；CaO、MgO含量较K2O、Na2O含量相差不大，所以本区膨润土原矿应介于钙基膨润土和钠基膨润土之间的钙钠基膨润土。这与X—射线衍射的分析结论相一致。

2.矿石的品位

据核实的10个钻孔共取54个基本样品分析结果，蒙脱石含量17.95—30.45%，全区平均为25.00%。原矿X—射线衍射的半定量分析结果蒙脱石含量为45.0—57.0%。

四．矿体的顶底板和夹石

1. 矿体顶板特征

据本次核实的10个钻孔的资料，矿体顶板（盖层）均为第四系残坡砂质土（即土壤层），呈似层状、被覆状。盖层厚0.90—4.00m，平均厚1.73m，耕作层0.2m～0.3m，平均0.25m。盖层除局部矿体裸露外，一般分布较稳定，外剥采率很小。

2.矿体底板特征

本次核实的钻孔资料，矿体底板均为半风化的含粉砂质泥岩，岩石易碎，含土壤较高。

3.夹石特征

本次核实的10个钻孔均连续取样，各样品岩性均一，岩性差异小，经分析测试各样品均符合业主下达的膨润土指标要求，也与国家非金属矿深加工工程技术研究中心进行实验室试验样品大致相近，所以本矿区矿体无夹石存在。

五．矿床成因与找矿远景

矿床类型属于内陆湖相沉积型膨润土矿床。古近纪上思盆地分布面积广，矿区位于盆地中部，即位于靠近盆地中心，沉积厚度大，有利于膨润土矿沉积，上思盆地有扩大寻找该类型矿产的远景。

第四节  矿石深加工技术性能

本矿区矿石拟开发活性白土，其加工技术性能委托国家非金属矿深加工工程技术研究中心进行实验室流程试验，试验结果叙述如下：

一．试验样品的选择

根据该矿区原矿石矿物组成相近，原矿的主要物理性质也相近，因此将青白色原矿和红褐色原矿组成1个试验样。

二．试验技术方案的选择

原矿的蒙脱石含量中等，可以直接用来制备活性白土。活性白土的制备主要有湿法、干法和半干法等制备方法。

湿法制备活性白土用水和用酸量大，虽然制备的活性白土性能较好，但无法连续生产，与现在要求企业生产机械化、自动化的要求较远。干法制备活性白土虽然节省了用水和用酸量，但生产过程控制困难。半干法制备活性白土则解决了上述两种活性白土制备方法的弊端，而兼有上述两种制备方法的优点，既节省了用水、用酸量，同时保证了产品的性能。

实验室试验采用鼓风干燥箱加热方法制备活性白土，然后采用微波设备制备活性白土半工业试验。

三．活性白土制备试验

本次试验首先采用湿法进行酸活化处理来制备活性白土，使用实验室鼓风干燥箱进行活化，寻找最佳参数，然后采用微波设备半干法进行半工业试验。本次活性白土制备试验主要考察在不同的酸用量、活化时间、活化温度以及活化前固含量的条件下所制备的活性白土的性能，以及脱色力作为试验的评价指标。然后根据湿法制备活性白土的工艺参数，对微波半干法制备活性白土进行试验，考察半干法制备活性白土的可行性。

1.湿法制备活性白土试验

（1）硫酸用量试验

试验条件：活化时间7个小时，活化温度120℃，加入硫酸前固含量75%，选择硫酸作为活化剂，考察在不同硫酸用量的条件下，制备出活性白土的脱色力指标。试验结果见表3-6。

表3-6             不同硫酸用量条件下活性白土制备试验结果

| 酸用量（%） | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 145.45 | 148.99 | 149.03 | 152.36 | 153.27 | 151.87 |

注：1.硫酸用量以干矿计；

2.脱色力指标按目前国家各企业普遍采用的方法测试和计算，该计算方法所得脱色力为152时相当于CS-1020白土的脱色力，脱色力为154时相当于CS-1040白土的脱色力，为156时相当于CS-1060白土的脱色力。以下同。

从表3-6的试验结果可以看出，随着硫酸用量的增加，产品脱色力指标也有所增加，当硫酸用量达到25%时，活性白土的脱色力达到最大，为153.27，超过25%的硫酸用量后，活性白土的脱色力有所下降。因此确定本次活性白土制备试验中硫酸用量为25%（即250kg/t）。

（2）活化时间试验

试验条件：活化温度为120℃，加入硫酸前固含量为75%，活化剂硫酸用量为25%，考察不同活化时间条件下，制备出活性白土的脱色力指标。试验结果见表3-7。

表3-7              不同活化时间条件下活性白土制备试验结果

| 活化时间（h） | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 150.47 | 153.28 | 153.72 | 153.82 |

从表3-7的试验结果可以看出，在相同酸用量的条件下，随着活化时间的增加，制备出的活性白土的脱色力指标也有所提高，当活化时间超过9个小时，脱色力为153.72，时间超过9小时，脱色力指标变化不再明显。因此本次活性白土制备试验中确定活化时间为9个小时。

（3）活化温度试验

试验条件：加入硫酸前固含量为75%，活化剂硫酸用量为25%，活化时间为9个小时，考察不同活化温度条件下，制备出的活性白土的脱色力指标。试验结果见表3-8。

表3-8            不同活化温度条件下活性白土制备试验结果

| 温度（℃） | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 150.1 | 153.72 | 153.71 |

从表3-8的试验结果可以看出，活化温度对活性白土的脱色力指标有较大影响，活性白土制备的活化温度过高或者过低，脱色力指标均无法达到最高，本次试验的活化温度在110℃左右时，活性白土脱色力指标达到最高。因此本次活性白土制备时活化温度控制在110℃左右。

（4）加酸前固含量试验（简称固含量）

试验条件：活化剂硫酸用量为25%，活化时间为9个小时，活化温度控制在110℃，考察不同固含量条件下，制备出的活性白土的脱色力指标。试验结果见表3-9。

表3-9                不同固含量条件下活性白土制备试验结果

| 固含量（%） | 85 | 75 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 153.73 | 153.72 | 153.68 |

从表3-9可以看出，半干法制备活性白土时，固含量对活性白土脱色力指标具有一定影响，固含量高时，脱色力也相对较高，当固含量＞75%时脱色力变化不大，但考虑到固含量太高，较大颗粒搅拌粉碎的可能性降低，往往会影响活性白土制备效果。因此确定本次活性白土制备试验的固含量为75%左右。

因此湿法制备活性白土的试验工艺参数是：固含量为75%、硫酸用量为25%、活化时间为9小时、活化温度为110℃。

2.使用微波设备制备活性白土验证试验

参考实验室鼓风干燥箱制备活性白土的工艺参数，进行了微波设备制备活性白土的验证试验。微波设备制备活性白土的固定参数：硫酸使用量为25%，固含量为80%。主要考察活化温度和活化时间对制备活性白土脱色力指标的影响。

（1）活化时间试验

物料在微波环境下各种离子的活跃程度大幅度增加，离子交换和反应的时间大大缩短，增加了活性白土制备的效率。

试验条件：硫酸用量25%，固含量80%，活化温度110℃。考察活化时间对活性白土脱色力的影响。活化时间试验结果见表3-10。

表3-10                 微波活化时间制备活性白土试验结果

| 时间（min） | 15 | 25 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 152.5 | 153.68 | 1558 |

从表3-10的试验结果可以看出，使用微波活化技术较实验室的条件模仿试验制备出的活性白土，脱色力指标变化不大，但活化时间较短，在活化时间在25分钟左右时，脱色力基本达到最高，使用微波活化技术，提高了活化的效率。

半干法制备活性白土的活化时间定为25分钟。

（2）活化温度试验

试验条件：硫酸用量25%，固含量80%，活化时间25分钟。考察活化温度对活性白土脱色力的影响。活化时间试验结果见表3-11。

表3-11               微波活化温度制备活性白土试验结果

| 温度（℃） | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱色力 | 152.8 | 153.69 | 153.56 |

从微波活化温度试验结果可以看出，使用微波活化的温度条件试验与实验室条件模仿试验结果相吻合，活化温度过高或过低都会影响活性白土的脱色力指标，当活化温度达到110℃左右时，所制备的活性白土脱色力达到最高。

综上使用微波设备制备活性白土验证试验结果，确定本次试验采用微波活化技术制备活性白土，试验的条件为：硫酸使用量为25%，活化固含量为80%，活化时间为25分钟左右，活化温度为110℃左右。

采用微波半干法制备的活性白土和采用鼓风干燥箱湿法制备的活性白土的脱色力指标相近，说明两种条件下的活化效果是相同的。

四．产品检测与分析

1.化学全元素分析

本次试验制备的活性白土化学全元素分析结果见表3-12。

表3-12               活性白土化学全元素分析结果

| 元素 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | 烧失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 68.38 | 18.1 | 2.28 | 0.40 | 0.94 | 2.80 | 0.27 | 0.66 | 5.99 |

2.主要物理指标检测与分析

本次试验制备的活性白土主要理化指标分析结果见表3-13。

表3-13                  活性白土的主要理化指标检测结果

| 项 目 | 活性白土产品 |
| --- | --- |
| 脱色力 | 153.72 |
| 脱色率（%） | 98.09 |
| 活性度（mmol/1000g） | 148.3 |
| 游离酸（以H2SO4计，%） | 0.10 |
| 水分（%）≤ | 8.0 |
| 粒度（-75µm，%） | 99.0 |
| 堆积密度（g/ml） | 0.72 |

3.化工行业所制定的活性白土行业标准、活性白土的分类、型号和代号及杭州仇山漂土有限公司的产品技术指标化工行业所制定的活性白土行业标准列于表3-14。活性白土的分类、型号和代号见表3-15。

我国活性白土行业历史最长的生产企业——杭州仇山漂土有限公司的产品技术指标列于表3-16。

对比本次试验得到的活性白土产品指标和化工行业对于活性白土的行业标准可以看出，本次制备的活性白土在脱色率、活性度、游离酸等主要理化指标均达到了活性白土的行业标准，是质量比较好的活性白土产品，可以应用于石油加工产品的脱色以及工业、食用动植物油的脱色精制；并且达到和超过了杭州仇山漂土有限公司CS——1020的产品技术指标。

表3-14              化工行业对活性白土的标准 HG/T 2569-94

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 |  |  |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
|  | H型 |  | T型 |  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
|  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |  |  |  |  |
| 脱色率 % ≥ | 70 | 60 | 85 | 75 | 90 | 80 | 90 | 80 |
| 活性度 ≥ | 220 | 200 | 140 |  | 100 |  | --- |  |
| 游离酸 ≤ （以H2SO4计） | 0.20 |  |  |  | 0.50 |  | 0.20 |  |
| 水分 ≤ % | 8.0 |  | 10.0 |  | 12.0 |  |  |  |
| 粒度 % ≥ （-75µm） | 90 |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 堆积密度 （g/ml） | 0.7～1.1 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-15                      活性白土的分类、型号和代号

| 类别 | Ⅰ 类 |  | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和代号 | H 型 （高活性度的活性白土） | T 型 （高脱色率的活性白土） | -- |  |
| 主要用途 | 石油加工产品（润滑油、石蜡、凡士林）的脱色精制 |  | 工业动植物油脱色精制 | 食用动植物油脱色精制 |

表3-16                杭州仇山漂土有限公司的产品技术指标

| 指标名称 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CS——1020 | CS——1040 |
| 脱色力 | ≥110 | ≥150 |
| 活性度（H+M·E·Q/kg±） | ≥140 | ≥120 |
|  | ≥190 | ≥180 |
| 游离酸（以H2SO4计）% | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 粒度（通过200目）% | ≥93 | ≥95 |
| 水分 % | ≤11 | ≤12 |

五．推荐工艺流程

通过实验室流程试验，推荐的制备活性白土工艺流程图见图3-5。

图3-5   活性白土生产工艺流程图

六．结论与建议

对广西上思县富石矿业有限公司提供的膨润土原矿系统试验结果表明，通过采用合适的工艺流程和相应的工艺参数，广西上思县富石矿业有限公司提供的膨润土原矿可以制备出品质较好的活性白土产品。

通过以上工作可以得出以下结论：

1.广西上思县富石矿业有限公司提供的膨润土原矿，主要成分为高岭土、石英、云母等，蒙脱石含量在31.9%左右，石英含量较高，原矿较细腻。该膨润土原矿属于品位较低的膨润土资源。

2.通过破碎、微波活化等工艺技术，采用微波活化设备，硫酸使用量为25%，活化固含量为80%，活化时间为25分钟左右，活化温度为110℃左右，我们制备出了脱色力为153.72，脱色率为98.09%，活性度为148.3 mmol/1000g，游离酸为0.1%的高效活性白土。

通过以上试验可知，使用广西上思县富石矿业有限公司提供的膨润土原矿，可以制备出品质较好的高效活性白土产品，为此建议：对该原矿进行生产性中型试验，确定准确的工业生产工艺参数，为开发上思县膨润土资源提供更加准确的参考资料。

第五节  矿床开采技术条件

一.岩溶发育特征

根据区域地质资料，该区域岩溶不发育，出露的地层主要为古近系邕宁群第二段（Ey2），岩性为粉砂岩夹泥岩。经现场调查，在调查区及周边1km2范围内，没有发现岩溶区，因此调查区岩溶不发育。

二.水文地质条件

#### （一）区域水文地质条件

1.地下水类型及含水岩组富水性

根据野外调查和1:20万崇左幅区域水文地质普查报告（见图3-6），结合地层岩性及地下水赋存条件、水理性质、水动力特征等特点，将区内的地下水类型划分为松散岩类孔隙水及碎屑类孔隙裂隙水2种类型。

各岩组及其地下水类型水文地质基本特征如下：

（1）松散岩类孔隙水

由第四系(Q)组成，粉砂质黏土，呈黄色～褐黄色。分布于整个调查区，地下水主要赋存于第四系松散堆积土层的孔隙中，含孔隙裂隙水，其含水量小，主要接受大气降水和地表水渗入补给。部分与下伏粉砂岩含水层水力联系弱，水量贫乏，基本不具统一地下水位。该层透水性弱，赋水空间有限，富水性弱。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水

分布于整个调查区下部，含水岩组由古近系邕宁群第二段（Ey2）组成，岩性为粉砂岩夹泥岩。枯季泉流量小于1.0L/s。地下水赋存于该岩组的孔隙裂隙中，含孔隙裂隙水，该岩组近地表一带风化强烈，往深部风化渐弱。由于浅层分布有一层相对隔水层泥岩，该层水具有弱承压性；根据1:20万崇左幅区域水文地质资料，枯季径流模数为小于1.0L/s•km2，水量贫乏，富水性弱，地下水化学类型为H2CO3-Ca.Na，矿化度50～100mg/L。

矿山位置

比例尺1：200000

图3-6区域水文地质图（1:20万崇左幅局部）

2.区域地下水补给、迳流及排泄条件

区域地下水分为孔隙水及孔隙裂隙水两个系统。孔隙水主要接受大气降雨补给，其径流特征主要为分散垂直向下渗透，排泄特征主要是以分散渗流的形式下泄补给下伏含水层；孔隙裂隙水主要接受大气降雨补给，其次接受上覆孔隙水补给，雨水或孔隙水渗入到地下后，大部分于浅部风化带沿山坡作短程径流后，在山沟中排出地表形成溪流，小部分渗入地下补给下覆含水层。

调查区内地下水的动态变化具有比较明显的季节性特征，动态变化与降雨量有密切的关系，雨季大雨后流量剧增，水位迅速升高，枯季地下水位和流量变化幅度较小，而且变化缓慢，年水位变化小于3m。

3.区域地下水动态特征

第四系孔隙水主要接受大气降水和地表水的补给，雨季和旱季补给量差异较大，孔隙水水位变化较大，水位年变幅小于3m。第四系残积层孔隙水主要接受大气降水的补给，雨季和旱季补给量差异较大，根据本次调查的钦安屯3个民井等水点的实测及调查访问，区域地下水动态特征为平水期地下水位埋深约5.2～5.80m，水位标高161.0～165.7m。区域地下水水位年变化幅度小于3m。不具备统一水位，孔隙水水位变化较小，水位年变幅小于3m。

孔隙裂隙水具有弱承压性质，埋藏较深，富水性弱，主要接受大气降水的渗入补给，水位动态变幅较大，根据区域地质资料，水位年变幅为3～5m。总体上，地下水自北向南径流，排泄入平卜沟、排泄入明江。

#### （二）矿区水文地质条件

##### 1.含水岩组特征

根据本次野外地面调查结果和区域水文地质资料，结合地层岩性及地下水赋存条件、水理性质、水动力特征等特点，将场地内的地下水类型划分为松散岩类孔隙水和孔隙裂隙水，分述如下：

（1）第四系松散岩类孔隙水

由第四系(Q)组成，大部分为褐黄色砂质粘土，厚0.90m～4.00m。分布于整个矿区表层，地下水主要赋存于第四系松散堆积土层的孔隙中，含孔隙裂隙水，根据野外调查，该层未出露有泉水，该层水其含水量小，主要接受大气降水和地表水渗入补给。部分与下伏粉砂岩含水层有水力联系，水量贫乏，该层水不具统一地下水位。该层透水性弱，赋水空间有限，富水性弱。根据本次野外试坑试验成果综合分析，该层渗透系数为6.40×10-5cm/s，属弱透水层。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水

分布于整个调查区下部，含水岩组由古近系邕宁群第二段（Ey2）组成，岩性为粉砂岩夹泥岩。调查未发现该地层有泉水出露，地下水赋存于该岩组孔隙裂隙中，含孔隙裂隙水。由于浅层分布有一层相对隔水层泥岩，该层水具有弱承压性，本次施工的所有地质钻孔均未揭露该层水，埋藏较深，水位埋深大于18.0，水位标高低于160m，推测该层水水位埋深标高约161m，承压水位约170m；根据1:20万崇左幅区域水文地质资料，枯季泉流量小于1.0L/s，枯季径流模数为小于1.0L/s•km2，水量贫乏，富水性弱,地下水化学类型为H2CO3-Ca，矿化度50～100mg/L。

（3）隔水层特征

##### 岩性主要为古近系邕宁群第二段（Ey2）泥岩组成，分布于整个矿区的表层，孔隙裂隙不发育，渗透系数为小于1*10-6cm/s，本次施工的地质钻孔未揭穿，最大揭露厚度为21.0m，相对隔水不含水。

##### 2.主要含水层水文地质特征

矿区主要含水层为粉砂岩孔隙裂隙含水岩组，分布在夹层泥岩下覆，具弱承压性，富水性弱，枯季泉流量小于1.0L/s，枯季径流模数为小于1.0L/s•km2。

##### 3.地表水及地下水的补给、径流排泄特征

地下水分为松散岩类孔隙水及孔隙裂隙水两个系统。松散岩类孔隙水主要接受大气降雨补给，其径流特征主要为层面渗流，沿松散岩类的孔隙自东向西渗流，在平卜沟排泄出地表；孔隙裂隙水埋藏较深，由于上覆分布有较厚的泥岩隔水层，基本不能接受大气降水的补给，具有承压性，主要接受上游其他区域的裂隙孔隙水渗流补给，由东向西渗流，最终排泄于平卜沟。

调查区内地下水的动态变化季节性特征不明显，上层的松散岩类孔隙水接受大气降水，年水位变幅约1m，动态变化与降雨量有密切的关系，雨季大雨后水位迅速升高；但孔隙裂隙水由于不能接受大气降水的入渗补给，动态变化与降雨量关系联系小，水位变化缓慢，年水位基本不变化。

平卜沟主要接受大气降水汇流补给，整体由北向南径流约12km后汇入明江；六标沟主要接受大气降水汇流和六标水库补给，整体由北向南径流约5km后汇入明江。

##### 4.充水因素分析

矿区主要含水层为粉砂岩孔隙裂隙含水岩组，根据钻孔揭露，水位埋深大于18.0，水位标高低于160m，推测该层水水位埋深标高约161m，承压水位约170m；低于矿区最低开采标高+178.5m，该层水不对矿坑进行充水影响；地表水不对矿坑进行充水影响，矿坑充水主要水源为大气降水。

##### 5.矿坑充水条件

矿区为山坡型露天开采，最低开采标高为+178.5m，矿区地下水位标高在+161 m左右,矿体位于地下水位之上，地下水对未来矿坑产生充水的影响较小。矿山开采沿矿区边界，由上而下分台阶开采。对矿坑开采产生的充水影响主要为大气降水的直接补给。其补给量即为采场范围内的降雨量。水量随季节变化而不同，特别是丰水期地下水对矿床的充水影响较大。

大气降雨量计算：

计算公式及计算参数:Q=F×X×（1-α）

式中：Q—大气降雨充水量（m3/d）

F—直接接受大气降雨面积，即露天采场面积

X—历年雨季日平均降雨量

α—采场降雨入渗补给系数，拟建露天采场α取0.3。

据资料矿区多年年均降雨量为1304.2mm，多年平均降雨日为155天，因此多年雨季日平均降雨量为8.41mm，即：X=0.00841m/d；据资料本区多年的日最大降雨量为311.5mm，即X最=0.3115m/d。

矿区水文地质参数的取值及计算结果见表3-17。

表3-17             受降雨直接影响的矿坑涌水量计算结果表

| 矿体 参数 | 采场直接接受大气降雨面积 F（m2） | 多年日平均 降雨量 X正（m/d） | 年最大日 降雨量 X最（m/d） | 多年日平均 降雨量条件下的降雨补给量 Q正雨（m3/d） | 多年最大日 降雨量条件下的降雨补给量 Q最雨（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 |  | 0.00841 | 0.3115 | 1116.2 | 41345 |

综上计算，具山坡型露天采场的矿坑涌水量为单一降雨量直接补给为主，按多年日平均降雨量条件下计算的矿坑涌水量为1116.2m3/d ，如按多年最大日降雨量条件下计算的矿坑涌水量为41345万m3/d。本次矿坑涌水量精度级别为E级，可信度为0.1～0.2。

##### 6.可能或已存在的水文地质问题

矿区采用露天开采方式，开采标高为+214.0m～+178.5m。地下水承压水位标高约170m，位于地下水位之上，主要矿坑充水水源为大气降水，不存在抽排地下水，不会造成矿坑突水或地下水位下降的问题，不存在水文地质问题。

开采前后矿区水文地质条件基本无变化，矿坑充水量亦变化不大。

##### 7.矿坑排水条件

矿区位于中低山地貌区，开采范围标高+214.2m～+178.5m，矿区周边谷地高程180m左右,矿山采用分台阶开采，地表排水体统完善，矿坑自然排水条件良好。

##### 8.矿山供水条件

矿区周边村屯饮用水主要为七门糖厂管道自来水，极个别饮用屯中的大口井地下水，无人饮用附近地表水（包括冲沟及水库），附近不存在饮用水水源；未来矿山开采生产用水可利用平卜沟的冲沟水，流量分别为48.0L/s和25.4L/s，长年不干涸，以及六标水库（库容为10万m3）的水作为生产用水，矿山生活饮用水可和附近村屯共用七门糖厂管道自来水。

##### 9.水文地质条件小节

核实区在区域上位于明江水文地质单元，地下水整体由北向南径流，排泄于明江，矿区范围内属平卜水文地质单元，地下水整体由东向西径流，排泄于平卜沟；主要含水层为粉砂岩，含孔隙裂隙水，富水性弱，具弱承压性，属孔隙裂隙充水矿床。充水因素主要是大气降水，矿区最低开采标高为+178.5m，当地矿区侵蚀基准面标高为+161m，承压水位标高为170m，矿体位于当地最低侵蚀基准面和地下水位之上。矿区地形地貌较利于大气降水排泄，矿床露天采坑可自然排水，主要充水含水层补给条件差，水文地质边界条件简单，预测矿坑正常充水量为1116.2m3/d，最大充水量为41354m3/d；矿床水文地质条件属简单类型。

三.工程地质条件

#### （一）工程地质岩组类型

根据出露地层岩性以及岩土体工程地质性质，结合岩性、结构构造、组合关系及强度等，矿区的主要工程地质岩组可划分为第四系松散岩类岩组、中～强风化薄～中厚层状结构较软粉砂岩、泥岩岩组共2个工程地质岩组，各工程地质岩组的主要特征如下。

1.第四系松散岩类岩组

大部分为褐黄色砂质粘土，厚0.90m～4.00m。分布于整个矿区表层，该层土体由于结构较松散，土体遇水易软化，工程力学性能差，呈可塑-硬塑状，土质较均匀，干强度高，韧性高，为中等压缩性土,该层易水具较小膨胀性；在边坡较陡处，容易发生小型崩塌、滑坡地质灾害。

2.中～强风化薄～中厚层状结构较软粉砂岩、泥岩岩组

主要岩性为粉砂岩、泥岩等，该层为含矿层。根据本次施工的钻孔揭露，主要为中～强风化，根据《上思县富石矿业有限公司膨润土加工建设项目》试验结果，该岩体胀缩总率均值为8.21，50kPa压力下相对膨胀率均值为1.18%,，属膨胀岩，吸水膨胀，失水收缩，易发生崩滑地质灾害，饱和抗压强度0.3—0.65MPa，属层状较软岩石。

（二）现状稳定性评价

根据野外调查，矿区范围内尚未进行矿体开采，未分布有露采坑或其他巷道，矿区地形平缓，未有人工边坡，调查未发现崩塌、滑坡现象，矿区工程地质现状稳定。

#### （三）工程地质问题预测评价

1.露采坑边坡稳定的预测评价

未来矿体采用露天开采，开采标高为+214.2m～+178.5m，形成最大边坡为24.42m的露采坑边坡，边坡上部为粘土，下部为强风化的泥岩、预测在暴雨及震动作用影响下，采矿活动引发采坑边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性大，危害采矿人员及采矿机械设备安全，边坡高度2倍距离范围内无居民住宅，威胁人数为采矿人员，小于10人，造成的经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

露采边坡应按设计分级、分层开采，预留好安全坡角，坡顶严禁堆载重物及重型机械，开采后形成的露采边坡及时进行土工织物覆盖或复绿，对于高边坡应安排专人定期进行巡查。

2.排土场边坡稳定的预测评价

未来矿体开采剥离的表土存放与排土场内，为了不占用基本农田，排土场设在矿区范围内的北面侧，排土场下游设置挡土墙，表土场内的汇水面积小，地形平缓，但随着开挖剥离持续进行，表土堆放越来越多，发生泥石流地质灾害的可能性中等，下游无居民区；危害采矿人员安全，威胁人数为采矿人员，小于10人，造成的经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

排土场土坝应按设计进行码砌、堆填，土坝做好泄水孔，安排专人定期进行巡查。

3.堆料场边坡稳定的预测评价

未来矿体开采出来的矿石短暂堆填在堆料场内，堆料场设在矿区西北面的平地上，汇水面积小，平地的坡度约3度，地形平缓，未来发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，下游无居民区，危害采矿人员安全，威胁人数为采矿人员，小于10人，造成的经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

开采出来的矿石及时运走，未能及时运走的应用薄膜覆盖，严禁堆放过高。

（四）工程地质条件小节

根据野外调查，矿区范围内尚未进行矿体开采，未分布有露采坑或其他巷道，矿区地形平缓，未有人工边坡，调查未发现崩塌、滑坡现象，矿区工程地质现状稳定。核实区矿体采用露天开采方式开采。总体上矿床现状未开采前工程地质条件属简单类型。

矿体围岩顶板为粘土，底板为强风化泥岩，属层状结构较软岩，岩体质量等级为差类型；围岩上部为泥岩、硅质泥岩中～强风化，属层状结构软弱岩，核实区断裂带不发育。未来矿体开采可能形成20-30m的露采坑边坡，边坡整体性差。总体上矿床开采后工程地质条件属中等类型。

四.环境地质

（一）区域地壳稳定性

上思县属桂东南强震地震构造区，根据《广西通志.地震志》（1990）记载，上思县所在区域历史上少有四级以上地震发生，近期地震为2016年9月11日上思县思阳镇（北纬22.19°，东经107.93°）发生1.7级地震，震源深度为8km，未感到震感，距矿区约3.5km。

根据中国地震动参数划区图（GB18306-2015），详见图3-7，矿区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度区，矿区地震反应谱特征周期为0.35s。

综上所述，矿区内无区域性断裂构造通过，距矿区最近的断裂构造为在妙压扭性断裂，距评估区约5.0km，矿区地质构造简单；自有资料记载以来，没有发生过大的灾害性地震，确定本矿区区域地壳为基本稳定区。

矿山位置

图3-7 地质构造纲要图

（引自《1:20万崇左幅、凭祥幅区域水文地质调查报告》修编）

（二）环境地质评价

1.地质灾害评价

矿山尚未进行基础设施建设，通过现场调查，矿区及周边未发现地质灾害及其隐患发育。

综上所述，通过对评估区的调查，现状地质灾害及其隐患不发育，危险性小。现状地质灾害对矿山地质环境的影响程度较轻。

（2）含水层的影响评价

矿区所在区域属于低山丘陵地貌区，利于排水，矿区地下水为第四系松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水，设计最低开采矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位标高以上，现状矿山还未进行基础建设和采矿活动，矿区内仍保留出让前的原始状态。现状采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻。

（3）水土污染影响评价

现状矿山还未进行基础建设和采矿活动，矿区内仍保留出让前的原始状态，无水质污染、土壤污染的可能性。

（4）采矿活动对土地资源的占用和破坏程度预测

未来采矿活动新增对土地资源的损毁主要发生在露天采场的开采。根据开发利用方案及矿山开采规划，确定本方案服务年限内的开采境界，矿山服务年限结束后，将在矿区内形成长489m，宽342m的露天采场，损毁面积为约12.91hm2，损毁程度为重度，损毁地类为旱地、农村道路。采矿活动对土地资源的损毁程度严重。

2.矿山环境地质类型

矿山地质环境条件复杂程度根据对矿山开采影响很大的六大要素，即矿区水文地质条件、岩土体工程地质特征、地质构造的复杂程度、地质灾害的发育情况、矿山开采复采情况及采动影响、矿区地形地貌形态及复杂程度等，划分为复杂、中等、简单三个级别。矿山地质环境条件复杂程度级别确定时采取就上原则，6个要素条件中只要有一个满足某一级别，应定为该级别。上思县在妙镇丁心山膨润土矿设计为露天开采矿山，矿山地质环境条件复杂程度根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》中附录C.2确定。

（1）采场矿层位于地下水位之上，采场汇水面积小，主要为降雨汇水，采矿和排水不影响矿区周围主要含水层。该要素评定为简单级别。

（2）矿体和围岩均为灰色薄～中层状页岩，岩层受地质构造影响轻微，残坡积层和基岩风化破碎带厚度约6-9m, 稳定性差,边坡揭露的岩体较破碎，局部地带可能产生边坡失稳。该要素评定为中等级别。

（3）评估区内断裂构造不发育。区内地质构造简单，为单斜构造，岩层倾角6°，矿床围岩岩层产状变化较小，断裂构造不发育，对采场充水影响较小。矿区未发现有全新世活动性断裂通过。因此，评估区内地质构造简单。

（4）现状条件下，矿山地质环境问题类型少，没有发生过地质灾害，危害小，现状采矿活动引发的地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻。该要素评定为简单级别。

（5）采矿后形成的面积比较大，边坡为一面坡，边坡高度大。该要素评定为复杂级别。

（6）矿区一带属低山丘陵地貌，地形起伏变化中等，山体自然坡度10～30°，地表植被发育一般。矿区地貌类型单一，微地貌形态较复杂，自然排水条件比较好。

综上所述，矿山地质环境条件复杂程度确定为复杂类型。

五.开采技术条件小结

综上所述，矿区为水文地质条件简单类型，工程地质条件中等类型，环境地质条件复杂类型，开采技术条件为Ⅱ-4。矿山开采技术条件工作程度达到详查要求。

第六节  勘查工作及质量评价

一.勘查工作方法及工程布置

1.矿床勘查类型

本矿区地质构造简单，无断层，矿体呈近水平产状，形态规则；矿体内部结构简单，无夹石；矿体厚度大且稳定，矿石品位变化不大，其品位和物理性能变化很小，矿石质量稳定；矿区膨润土矿体展布面积虽然为0.19km2，但实际矿体延伸至矿区外围，乃至整个上思盆地内，因此从整体而言，矿体展布属大型。根据地质规范（DZ/T0206—2002）《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》的要求，本矿床类型属Ⅰ类。但矿区范围面积小，工程控制矿体范围不大，经综合考虑，根据新规范要求，本矿区矿床勘查类型属Ⅲ类。

2.勘查工程间距

本矿区膨润土矿床勘查类型为Ⅰ类，根据《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》，确定本矿床控制的工程间距为：以“沿矿体走向方向200m，沿宽度倾向方向100m”，即200×100m的工程间距探求控制资源量。

3.详查工作手段、方法

矿区矿体赋存于古近系邕宁群第二段（Er2），矿体分布区地形低缓，矿体呈近水平层状产出为了了解矿体厚度和含粉砂质泥岩含矿性及厚度，以选择钻探为宜。

本次核实通过开展1:2000地质填图，基本查明矿区地层、构造、矿体特征；开展水工环地质综合简测工作，了解矿区的开采技术条件。对矿区按200×100m的工程网度间距布置钻探工程，控制在核实范围内矿体走向延长和垂深变化，基本查明矿体分布范围、规模、空间位置、形态、产状等特征及夹石分布情况。系统采集样品进行分析测试，基本查明矿石矿物成分、化学成分、结构构造及物性特征，并确定膨润土类型。通过委托多家实验研究单位对该矿进行了多方面应用试验，基本了解矿石深加工技术性能和产品应用方向，估算核实范围内矿石资源量。

勘探线按垂直矿体走向即350°方向布置，本次详查布置了04、06、07共3条勘探线，共10个钻孔，均按200×100m的工程间距布置钻孔，达到了探求控制资源量的要求。

勘探地质剖面线和钻孔均由测量人员用仪器布置。个别钻孔由于施工不便略有移动，但移动位置一般偏离在剖面线控制允许的范围内。

通过上述手段、方法，基本查明矿区地层、构造、矿体等特征，达到了核实的目的。

二.地形测量、工程测量及其质量评述

本次工作地形测绘、工程点测量均由具有乙级资质（乙测资字45506345，有效期至2026年10月14日）的南宁富盆测绘科技有限公司承担。测绘工作按照相关技术规范，质量可靠。

三.地质测量工作及质量评述

1.1：2000地质填图面积约2.0Km2，针对矿区范围进行，是在以往地质资料基础上进行的，填图方法采用穿越法。

2.1：2000地质填图采用GPS定点，填图地质单元划分参照1:20万区域地质调查资料；地质剖面是在野外根据地形用GPS综合罗盘定点、测方位，皮尺测距，室内整理成图，成图比例尺为1:2000。

四.钻探工程质量评述

本次核实施工的钻探工程由中化地质矿山总局广西地质勘查院工程勘察队（甲级资质）承担。共施工钻孔10个，总进尺172m。。据分析结果表明，个个钻孔均见矿，见矿率为100%。

所有施工钻孔均为直孔，全孔取芯钻进，终孔口径为91mm。

1.钻探工程质量

（1）岩矿芯采取率

矿区共施工钻孔10个，个个均见矿，岩矿芯采取率均为100%，岩矿芯采取率符合质量要求。

（2）孔深校正及孔斜测量

根据野外观察所有钻孔均为直孔，因此所有钻孔都不作钻孔弯曲度测量；所有钻孔在终孔前均进行孔深校正，孔深校正误差均为零，符合质量要求。

（3）简易水文观察

钻孔施工至潜水面一般采用冲击干钻取样钻进，所以10个钻孔均进行了简易水文观察，并记录地下水埋藏深度。

（4）封孔和埋桩

所有钻孔用白泥粉封闭全孔，并在孔口处埋设水泥桩标志。

（5）钻孔记录班报表

钻孔记录版报表及时、全面、准确的记录每次钻探情况及取芯情况，各回次均如实填写岩芯牌。岩矿芯完整，均按先后顺序从左到右、从上到下排列摆放在岩芯箱内，用塑料薄膜把每行岩芯分隔开，以防混乱，并加盖塑料薄膜进行保管。

（6）钻孔岩、矿芯地质编录

地质人员在现场随钻探施工同步进行钻探编录，地质编录人员在认真核实钻探班报表记录，确定岩芯票是否填写齐全、正确，岩矿芯摆放有无颠倒及加长现象、岩芯长度丈量是否正确后，再按分层逐层在钻孔地质记录表上进行描述，对于岩、矿芯采取率达不到设计要求的钻孔，及时通知钻机人员及时移孔补取岩、矿芯，补取岩、矿芯仍不能满足地质要求的，只好作存在问题或降低质量等级处理，但本矿区不存在此种情况。

钻孔柱状图由野外地质编录人员根据钻孔地质记录表编制，比例尺1:200。编图前的各项原始资料，要求编录员自检一遍，项目组互捡一遍，项目技术负责审查合格签字后，方可用于编图。院级技术质量管理人员按一定的比例抽查矿区原始资料及综合图件质量，编录工作和资料格式按详查工作细则和有关规范要求进行编制，质量可靠。

2.岩、矿芯保管

岩芯和经过取样留下的1/2矿芯，全部存放在上思县城内租用房屋作岩芯库，并聘请专人看管。

五.水工环、地质灾害勘查质量评述

（1）1:10000专项水文地质调查

采用1：1万地形图作底图，基础地质及矿体分布等内容直接利用地质勘查成果，采用路线调查为主，点线结合，调查路线穿越整个矿区范围。基本查明矿区地下水的补给、径流、排泄条件，确定其汇水边界；基本查明含（隔）水层分布、含水性质、构造破坏与含水层间的水动力联系情况；并对主要构造破碎带、风化带的分布及其导水性进行了分析研究；确定矿床开采主要充水因素、充水方式和途径，建立水文地质模型，结合矿床可能的开拓方案，估算矿坑充水量。

本项目调查面积为1km2。质量符合要求。卡片质量优良，数据可靠。工作质量符合《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719—2021）要求。

（2）1:10000专项工程地质调查

1.研究矿区地层岩性、厚度及分布规律，划分工程地质岩组，详细查明了矿区软弱岩组的性质、产状、分布及其工程地质特征；

2.详细查明了矿区所处构造部位，主要构造线方向、各级结构面的分布、产状、规模及充填、充水情况，确定结构面级别，指出其对矿床开采的影响；

3.详细查明了矿体及围岩的岩体结构、岩体质量并对其稳定性作出评价；

4.对自然边坡及露天采场人工边坡进行实地测定，研究坡高、坡面形态与岩体结构的关系，调查各种物理地质现象；

5.调查露天采场边坡变形特征、变形类型、形成条件和影响因素；⑥调查坑道井巷变形破坏特征、支护情况，变形破坏与软弱层、破碎带、节理裂隙发育带等结构面的关系；

6.在详细查明矿区工程地质条件的基础上，评价露天采场岩体质量和边坡的稳定性、井巷围岩岩体质量和稳定性，预测可能发生的工程地质问题。

本项目调查面积为1.0km2。质量符合要求。

（3）1:10000专项环境地质调查

收集矿区及其附近地区地震活动资料，根据断裂活动及工程地质条件，对区域稳定性作出评价。

1.在基本查明矿区地表水、地下水的物理性质、化学性质及其变化、卫生防护基础上对矿区水环境进行评价；

2.指出可能影响矿区安全的滑坡、崩塌、山洪泥石流等地质灾害的类型及危险性，预测矿山开采地下水疏干对当地居民、工业用水的影响，预测矿山开采可能引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的危险性，提出防止引发地质灾害的初步措施，对矿床开采前的地质环境质量提出初步分析意见。

本次项目调查面积为1km2。质量符合要求。工作程度达到详查要求。

（4）试坑渗水试验

本次工作在第四系（Q）进行2处试坑渗水试验，目的是了解该层（矿体盖层）渗透能力，经试验该层渗透系数平均为6.40×10-5，属弱透水性，见试坑渗水试验统计表3-18。

表3-18              试坑渗水试验统计表        试验时间2024年6月10日

| 编号 | 试验位置 | 试验时间(h) | 试坑面积(cm2) | 稳定水头(cm) | 稳定注水量Q(cm3/s) | 渗透系数K(LD3cm/s) | 透水性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sk1 | 矿体东侧 | 4.30 | 961 (31×31) | 10 | 6.3×10-5 | 6.6×10-5 | 弱等透水 |
| Sk2 | 矿体西北侧 | 4.00 | 729 (27×27) | 10 | 4.5×10-5 | 6.2×10-5 | 弱等透水 |
| 平均 |  |  |  |  |  | 0.000064 |  |

（5）地质灾害勘查

主要对矿区及周边进行地质灾害进行调查，指出如滑坡、崩塌、山洪泥石流等地质灾害的危险性，预测未来矿山开采地质灾害对矿山及周边的影响，并提出防止引发地质灾害的初步措施。

六.采样、测试工作及其质量评述

1.采样

（1）基本分析样

本次详查共有54个基本分析样，均采自钻孔岩矿芯。采样用半芯切割法采取，即需采样段沿岩芯矿轴线一分为二切割开，一份为基本样，一份为岩矿芯副样用薄膜分隔好放于原孔样段位置，以备查。

1/2劈芯取样

图3-8      1/2劈芯取样

基本核实取样样长一般为1m,少数最长为1.50m。取样时，先将岩矿芯表面泥浆及泥皮用刀削去至新鲜岩矿芯，以避免混入人为污染物。

矿体顶板一般肉眼能明显鉴别为坡残积砂质土层，故不采取样品。

基本分析样送广西地质矿产测试研究中心（国家级资质）分析。样品基本分析项目胶质价、吸蓝量、膨胀容，然后由吸蓝量换算蒙脱石含量。计算公式如下：

单位换算公式

吸蓝量（mmol/g）=

吸蓝量换算膨润土中蒙脱石的经验公式

M=

式中M：蒙脱石含量（%）

Ab:吸蓝量（mmol/g）

KM:换算系数（1.5mmol/g）

2.组合样

组合样由基本分析副样抽取组成。按同一钻孔的基本分析副样组成一个组合样，由地质人员按样品长在钻孔中所占比例计算出需称取样品重量数据，交由实验室人员抽取组成，共取基本分析组合样10个，送广西地质矿产测试研究中心分析。组合样分析项目：Al2O3、CaO、Fe2O3、K2O、MgO、Na2O、SiO2。

3.岩矿鉴定样

为了研究含矿岩性的矿物成分，结构构造特征，共采取10个钻孔岩矿芯作岩矿鉴定样，送广西地质矿产测试研究中心鉴定。

4.矿石小体重样

矿区共取矿石小体重样30个，均取于钻孔中各深度层位的矿石，每个样长度10cm。小体重样是在采取基本分析样留下的另一半矿芯中采取，先削去泥浆皮，在野外称好湿体重、封蜡、称水中浮重，然后送广西地质矿产测试研究中心测湿度。

小体重的测定结果按下式求得：

D（样品湿体重）=

式中：W1—湿样品重量（g）

W2—样品封蜡后的重量（g）

W3—样品封蜡后在水中的重量（g）

根据测试中心提供的湿度数据（含水率%），将湿体重减去含水量即为矿石干体重。经计算，矿石干体重为1.91—2.13g/cm3，平均值为2.00t/m3，可用于资源量估算（详见小体重测量结果表）。

5.实验室试验样

样品采集由业主、勘查单位负责采集，苏州国家非金属矿深加工工程技术研究中心技术人员到实地现场指导。样品采集由各勘查工程采集组合而成，样品按矿石颜色分2个样，每个样品重量约300kg。样品采集根据试验单位要求采集，样品分布均匀、合理，具代表性。

综上所述，本区各种样品采样工作质量符合采样规则的要求，样品分布合理，代表性全面。

2.样品加工和测试

本次详查各种样品（基本分析样、组合样、岩矿鉴定样、小体重样）加工和测试均送具有国家级资质的广西地质矿产测试研究中心，因此其加工测试方法均按有关规定进行。

（1）样品加工

样品加工选用0.1k值，按Q=Kd2的公式进行缩分，样品经过粗、中（20目）、细（200目）三级阶段的加工程序，最后得到正副样。

（2）样品测试及质量措施

①选定国家标准方法和行业标准方法，各种仪器设备都经广西区质量技术监督与计量部的检验。各种计量标准都可溯源到国家标准。

②日常用的仪器设备和标准物质随时核准，各种试剂经检验合格后方投入生产中使用。

③严格遵守DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》的要求进行测试和监督，严格把好质量关。

3.样品内外检情况及其质量评述

（1）样品内检分析

基本样品抽取内检样品10个，约占矿区总样品数54个的18.5%，符合内检抽样要求。合格个数6个，合格率100%，达到“内检合格率的要求”。

（2）样品外检分析

基本样品送外检查样5个，约占矿区总样品数54个的9.5%，符合外检抽样要求。外检样由广西壮族自治区冶金产品质量检验站作检查分析。其中合格个数6个，合格率100％，达到“外检合格率的要求”。

第七节  资源量估算

一.采用的工业指标

根据《矿产地质勘查规范、膨润土、滑石》（DZ/T0349—2020）规范中的要求，膨润土矿一般工业指标为：边界品位，蒙脱石含量≥40%；工业品位，蒙脱石含量≥50%。但目前膨润土资源逐渐枯竭，而对膨润土深加工应用技术发展迅速，蒙脱石含量低的膨润土矿也可以加工利用。据国家非金属矿深加工工程技术研究中心等研究单位对本矿区低品位膨润土的原矿试验研究成果表明，可开发出品质较好的活性白土，为此广西上思县富石矿业有限公司下达了《关于“上思县丁山心矿区膨润土矿”工业指标的涵》，该公司下达的工业指标与国家非金属矿深加工工程技术研究中心等研究单位试验原矿样的品位大致相同，说明该矿区矿石质量稳定。可见广西上思县富石矿业有限公司下达的工业指标是有依据的，是符合研究单位试验成果要求的，依此工业指标进行资源储量估算可适用于矿山开发利用的。具体工业指标如下：

1.边界品位：蒙脱石质量分数≥15%（单样）；

2.工业品位：蒙脱石质量分数≥20%（单工程）；

3.矿层最小可采厚度≥1m，地表可采厚度≥0.5m；

4.夹石剔除厚度≥1m；

5.剥采比≤4:1（m3:m3）；

6.开采最终边坡角≤45°。

二.资源储量估算范围

矿权范围和资源储量估算范围拐点坐标见表3-19。从表3-19可知，本次核实估算范围均在矿权范围内。

表3-19      矿权范围及资源储量估算范围拐点坐标表

| 范围 | 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 矿权范围 | A | 2448197.00 | 36477519.00 |
|  | B | 2448197.00 | 36477804.00 |
|  | C | 2447994.00 | 36478072.00 |
|  | D | 2447788.00 | 36478071.00 |
|  | E | 2447788.00 | 36277670.00 |
|  | F | 2447902.00 | 36477519.00 |
| 资源储量 估算范围 | 1 | 2448179.00 | 36477676.00 |
|  | 2 | 2447197.00 | 36477723.00 |
|  | 3 | 2448078.00 | 36477952.00 |
|  | 4 | 2448032.00 | 36478021.00 |
|  | 5 | 2447914.00 | 36478071.00 |
|  | 6 | 2447816.00 | 36478071.00 |
|  | 7 | 2447789.00 | 36478004.00 |
|  | 8 | 2447789.00 | 36477774.00 |
|  | 9 | 2447885.00 | 36477730.00 |
| 资源估算范围面积 |  | 0.123km2 |  |
| 估算标高 |  | +182.40～+209.70m |  |
| 矿体埋深 |  | 0.90～9.40m |  |

三.资源储量估算的依据和方法

1.资源储量估算的依据

（1）本矿区圈定矿体面积为0.123km2，而实际该矿体延伸至整个上思盆地内，从整体而言矿体展布属大型。

（2）矿床勘查类型为Ⅲ类，按200×100m工程间距控制资源量，其外推部分为推断资源量。

（3）矿体无夹石，矿石内部结构简单，矿石质量稳定，矿区内无断层破坏。

（4）矿床为沉积型，矿层厚度稳定，呈近水平层状产出。

（5）大致查明水工环地质条件均属简单类型，适于露天开采。

2.资源储量估算方法

矿区膨润土呈近水平面状产出，构造简单，矿体厚度稳定，所圈定的矿体形态规则，地貌属低矮平缓的丘陵，矿体局部裸露地表。因此本次资源储量估算采用水平投影地质块段法。通过全电脑清图、运算，获得各项数据准确、可靠。大致的操作过程是：

（1）根据矿石基本分析数据，统计计算单工程中各项指标的平均值；

（2）在1:1000比例尺的勘探剖面图上圈定矿体；

（3）在1:2000比例尺的平面图上，把各钻孔矿体厚度和蒙脱石含量标上进行水平投影平面图估算，圈定矿体，划分资源储量类别各小块段。采用MAPGIS制图软件，将有关数据输入计算机内，根据水平投影地质块段法：体积=水平投影面积×真厚度。算出各块段矿体的平均厚度（真厚度）、块段面积和体积，然后按下列公式计算出各块段的矿石量。

矿石量计算：

QK=S×h×d×10-4

式中：

QK—块段矿石量（10-4）

S—块段实际面积（m2）

h—块段矿体平均厚度（m）

d—矿石平均干体重（t/m3）

各块段矿石量之和即为矿区矿石总资源量。

四.资源储量估算参数的确定

1.矿体厚度的计算

因矿体产状近水平，施工钻孔均为垂直，取样为垂直布置，因此矿体真厚度与钻孔岩心取样长度一致，即钻孔、岩矿芯采样长度等于矿体真厚度。

（1）单工程矿体厚度的计算：单工程中凡划为矿体内的样品长度之和即为该工程矿体真厚度。

（2）块段矿体平均厚度：组成某一块内的各工程的单工程矿体真厚度的算术平均值。

（3）矿体平均厚度：各块段的矿体厚度与相应块段的面积加权平均求得。

2.矿体品位的计算

（1）单工程中凡划为矿体内的样品品位与其相应样品长度加权平均值求得。

（2）块段的平均品位：由组成块段所有各工程矿体品位与其相应工程矿体厚度加权平均求得。

（3）矿体平均品位：由各块段平均品位与相应块段矿体体积加权平均求得。

3.块段面积计算

矿体水平投影图，采样MAPGIS制图软件编制，比例尺为1:2000块段矿体面积直接在矿体水平投影图上读取面积（mm2），然后图上面积乘以4，即块段的实际面积（m2）。

4.块段矿体体积计算

块段矿体面积乘以块段矿体的平均厚度，即为块段矿体体积：

VK=S×

VK—块段矿体体积（m3）

S—块段面积（m2）

—块段矿体平均厚度（m）

5.矿石体重

本矿区共采集30个矿石小体重样，经测定矿石干体重为2.00t/m3。

五.矿体圈定及块段划分原则

本矿区地质构造简单，工程控制矿体展布面积0.123km2，但矿体延伸至矿区外围，至整个上思县盆地均有分布，因此从整体而言，矿体展布面积属大型；形态规则，结构简单，矿层呈近水平层状展出，矿体厚度、品位变化稳定，无夹石。根据地质规范（DZ/T0206—2002）《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》的要求，经综合考虑，矿床勘查类型属Ⅲ类，按200×100m勘查网度探求控制资源量，外推部分为推断资源量。

通过钻探工程控制和取样化验分析结果，以上思县富石矿业有限公司下达的工业指标为依据进行圈定，其圈定原则如下：

（1）控制资源量块段圈定原则：直接用工程连线圈定，即见矿工程直接连线作为推断资源量的边界，每个块段一般由3—4个见矿工程组成。

（2）推断资源量块段圈定原则：控制资源量块段沿勘探线方向（矿体倾向）外推（平推）1/4  25m，沿垂直勘探线方向（矿体方向）外推（平推）1/4  50m圈定的矿体部分均为推断资源量块段。但外推界线超出矿区边界时，则以矿区边界线为限。

在核实范围内，根据资源储量类别界线划出控制资源量5个小块段，推断资源量为4个小块段分别进行资源储量估算。

六.资源量类别的划分

本矿区膨润土矿床勘查类型属Ⅲ类，按200×100m勘查网度探求控制资源量，外推部分为推断资源量。

七.资源量估算

（一）保有资源量估算

资源量储量估算，矿区核实范围内的膨润土矿资源量估算情况详见表3-20。

经初步估算，本矿区探获的膨润土矿资源储量为：控制资源量矿石量77.12万吨，推断资源量矿石量51.67万吨，资源量合计为128.79万吨。矿床规模为小型。

表3-20               丁心山矿区膨润土矿石资源量估算结果表

| 块段号 | 块段厚度(m) | 图上面积(mm2) | 实际面积(m2) | 块段体积 (m3) | 矿石小体 重(t/m3) | 矿石量 （万吨） | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸蓝量 | 蒙脱石含量 | 胶质价 | 膨胀容 |
|  |  |  |  |  |  |  | g/100g | （%） | ml/15g | ml/g |
| 控制-1 | 5.20 | 5067.61 | 20270.44 | 105406.29 | 2.00 | 21.08 | 10.39 | 23.62 | 56.33 | 4.11 |
| 控制-2 | 5.63 | 5130.50 | 20522.00 | 115538.86 | 2.00 | 23.11 | 11.26 | 25.6 | 54.23 | 4.07 |
| 控制-3 | 5.90 | 4521.40 | 18085.60 | 106705.04 | 2.00 | 21.34 | 11.57 | 26.31 | 52.96 | 4.24 |
| 控制-4 | 5.85 | 1601.63 | 6406.52 | 37478.14 | 2.00 | 7.50 | 11.41 | 25.95 | 51.44 | 4.03 |
| 控制-5 | 5.67 | 902.01 | 3608.04 | 20457.59 | 2.00 | 4.09 | 11.2 | 25.46 | 53 | 4.16 |
| 矿石资源量合计77.12万吨，矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  | 77.12 | 11.17 | 25.39 | 53.59 | 4.12 |
| 推断-1 | 5.25 | 2697.95 | 10791.80 | 56656.95 | 2.00 | 11.33 | 10.10 | 22.97 | 54.38 | 4.10 |
| 推断-2 | 5.77 | 1779.74 | 7118.96 | 41076.4 | 2.00 | 8.22 | 11.07 | 25.15 | 52.68 | 4.01 |
| 推断-3 | 5.93 | 2234.68 | 8938.72 | 53006.61 | 2.00 | 10.60 | 11.29 | 25.67 | 52.59 | 4.17 |
| 推断-4 | 5.42 | 4962.56 | 19850.24 | 107588.30 | 2.00 | 21.52 | 10.85 | 24.68 | 55.89 | 4.19 |
| 矿石资源量合计51.67万吨，推断矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  | 51.67 | 10.88 | 24.74 | 54.41 | 4.14 |
| 控制+推断矿石资源量总计128.79万吨，控制+推断矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  | 128.79 | 11.00 | 25.00 | 54.28 | 4.14 |

八.边坡压占资源量估算

经估算，边坡压占资源量35.84万吨，估算方法采用剖面，即边坡长度乘以各边坡压占矿体平均面积，再乘以矿石体重。

九.勘查程度

勘查工程网度200m×200m，达到详查要求，资源储量级别控制矿体资源量77.12万吨，占总资源量128.79万吨60%。达到详查要求，开采技术条件达到要求，总的储量核实报告达到详查要求。

十.资源储量估算中的几点说明

1.资源量估算截止：2023年12月30日。

2.矿体圈定仅为风化含粉砂质泥岩，未风化含粉砂质泥岩因未做过应用的试验，所以尚未有依据，故未列入估算范围。

3.本次资源量估算，各块段面积、体积及资源量数据，全部用计算机计算，精度高，数据可靠。

4.矿体产状近水平，钻探采样的长度实为矿体的真厚度。

5.本次核实的资源量估算范围面积0.123km2，估算标高+178.50～+214.20m，矿体埋深0.90—9.40m。

第四章  矿产资源开发利用

第一节  建设方案

一.建设规模

矿山设计利用的矿产资储量为：矿石量92.95万t，取矿石回采率为95%，则可采出膨润土矿资源量为：矿石量88.30万t。

根据矿山保有的膨润土矿资储量，确定矿山生产规模为9万t/a。

二.产品方案

产品方案：膨润土（原矿）。

三.矿山服务年限

（一）地质报告提交的资源量：

根据前文矿区膨润土保有可设计利用资源量92.95万吨。

矿山生产能力确定为9万t/a，本设计按经济合理服务年限验证矿山生产能力，验证公式如下：

A＝QK/[ T（1-r）]

式中： Ａ——矿山生产规模，万t/a；

Ｑ——矿山设计利用储量，取Ｑ=92.95万t；

T——矿山经济合理服务年限，T=10a；

Ｋ——矿石总回采率，取Ｋ=95％；

r——废石混入率，取r=5％。

A＝QK/[T（1-r）]＝92.95×95%/[10×（1-5％）]

＝9.3万t/a＞9万t /a

矿山服务年限的确定：T＝QK /[ A（1-r）]

＝92.95×95%/[9×（1-5%）]≈10a

矿山服务年限为10年，加上地质环境与土地复垦保护治理工程期1年及监测管护期3年，故本设计确定矿山的生产服务年限为14年。

四.矿山开拓运输方案及厂址选择

（一）开采方式

根据膨润土矿体的赋存状况及矿床开采技术、水文地质等条件，膨润土矿体埋藏在当地侵蚀基准面以上，覆盖层较薄，厚度0.9-4.00m，平均厚度1.73m，局部矿体直接出露地表，矿体埋藏较浅，设计采用露天开采方式。

（二）开拓运输方案

矿区为丘陵地貌，地形较为平缓，矿山内部运输线路容易开拓，上思至崇左二级公路从矿区南侧250m处通过，交通十分便利。

本矿属露天开采，根据开拓运输条件，本设计采用公路开拓－自卸汽车运输的开拓运输方案。设计露天采场采用自上而下分台阶开采，台阶高度10m（并段后），分段台阶高度5m，台阶坡面角40o，设+178.5m、+188.5m、+198.5m共3个台阶,各台阶矿石采用挖掘机直接挖掘装自卸汽车运至堆矿场。

矿山外部运输公路一般设单车道，路宽5.0m，每隔50~100m设错车道，错车道路面宽8.0m。公路最大允许纵坡度为8%，最小曲线半径为15m。

（三）采区划分情况

矿山自然地形为缓坡小山丘，开采标高为+214.2m至+178.5m，可整体由上而下分台阶式开采，设置露天采场一个。

（四）矿山工业场地

矿山工业场及生活办公区都已建成，矿山工业场地位于矿山东侧，项目建设经相关部门批准，环保、安全设施齐全，建设项目安全评估，地质灾害危险性评估，环境影响报告通过相关部门评审。

五.矿区防治水方案

设计的露天采场属山坡土，有利于水体自然排泄。矿体埋藏在当地侵蚀基准面以上，因此，露天采场内无地下水影响，主要水源来自大气降水。

区内属小丘陵地貌，地势平缓，山坡自然坡度为5～25°，矿区范围最高标高为+214.2m，最低标高+178.5m，相对高差为35.7m。地表主要种植甘蔗经济作物，土壤覆盖层较薄，厚度一般0.90～4.00m，平均1.55m，部分膨润土矿石裸露地表。

该区属亚热带季风气候区，气候温暖，雨量充沛，雨季集中在5～9月，年均降雨量约为1510mm，年均气温20℃，年均无霜期大于300天。

露天采场防排水设施主要为在开采境界外设截排水沟，防止境界外水体流入露天采场内。截排水沟规格：深800mm、宽800mm。

第二节  矿床开采

一.开采范围

本开采设计方案范围是上思县在妙镇丁心山膨润土矿划定矿区内+214.2m～+178.5m标高间具有工业开采价值的膨润土矿体。

二.开采顺序

本次设计开采的矿体为膨润土矿体，设计采用自上而下分台阶开采。按10m台阶高度（分台阶高度为5m）从上而下进行采剥，分别从214.2m、208.5标高为首采平台开始，直至露天开采的最低开采标高178.5m（即采场底平面标高）为止。

三.露天开采境界

（一）露天开采境界圈定原则

1.在采矿权范围及开采深度范围内圈定；

2.以境界剥采比小于经济合理剥采比圈定露天开采境界；

3.露天开采境界不超出拟申请的采矿权矿区范围；

4.设计确定的露天采场最终边坡角应使其在矿山服务年限内基本保证采场边坡稳定，确保露天采矿场的安全生产。

（二）开采境界圈定方法

1.在矿区范围内据矿体赋存条件及采场合理布置要求，圈定地表境界；

2.在矿区范围内据当地历史最高洪水位、采场地形情况，当地最低侵蚀基准面、剥采比及采场合理布置要求，确定开采深度。

（三）经济合理剥采比的确定

1.经济合理剥采比的确定

以境界剥采比＜经济合理剥采比为原则确定露天开采境界，实质上是对露天开采剥采比大小的控制，使其不超过经济合理剥采比，从而使整个矿床开采的总经济效果最佳。经计算经济合理剥采比为8.4m3/m3，具体计算如下：

njh=[γ(P0-a)]/b

式中：njh——经济合理剥采比，m3/m3

γ——矿石体重，t/m3

P0——原矿销售价格，元/t

a——露天纯采矿成本，元/t

b——露天剥离成本，元/m3

根据目前市场情况，类比同类矿山的生产的经济指标，并结合本矿山的实际，经计算，膨润土矿取γ＝2.00t/m3，P0＝100元/t（参照当地高岭土矿的市场销售价格），a＝33元/t，b＝16.0元/m3，计算得njh＝8.4m3/m3，故本矿山膨润土矿的经济合理剥采比（体积比）为：8.4m3/m3。

2.矿区生产剥采比

（1）矿区剥量计算

根据地质报告，矿体覆盖层厚度为0.9～4.00m，平均1.73m。经计算盖层总剥离量14.75万m3。

3.矿区剥采比计算

采矿前先剥离覆盖在矿体的盖层（表土层），矿体盖层体积为14.75万m3，按照矿体可设计利用矿体总体积46.48m3，计算得矿床剥采比为0.32：1（0.32/m3）。矿体剥采比小于经济合理剥采比，说明矿床适宜露天开采。

（四）露天开采境界

根据设计确定的露天开采境界圈定的原则，按选定的露天采场边坡参数，设计先在各地质横剖面上初步确定开采深度，再在纵投影图上调整露天矿底部标高，将各横剖面、纵投影图上露天矿底部周界投影到分层平面图上，逐层圈定露天采场开采境界。露天采场境界尺寸详见表4-1：

表4-1                         露天采场境界尺寸表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场地表尺寸 | m | 414×315 | 长×宽 |
| 2 | 采场底部尺寸 | m | 360×280 | 长×宽 |
| 3 | 采场最终开采高度 | m | 35.7 |  |
| 4 | 最低开采标高 | m | +178.5 |  |
| 5 | 台阶高度 | m | 10 |  |
| 6 | 工作台阶坡面角 | 度 | 40° |  |
| 7 | 最终边坡角 | 度 | 34～36 |  |

四.开采方案

（一）露天开采主要参数确定

露天采场边坡参数是根据矿床的开采技术条件和矿岩物理力学性质及设计确定的最大开采深度、开采工艺等因素，并参考类似矿山实践经验，选定露天采场边坡参数为：

设计开采标高214.2m-178.5m

台阶高度：H=10m（并段后），分段台阶高度5m

台阶坡面角：40°

安全平台宽度：4m

清扫平台宽度：6m(每隔二个安全平台设一个清扫平台)

采场最终边坡角：≤36°

露天采场最小底宽：30m

最小工作平台宽度：30m

（二）矿山道路

矿山外部运输公路一般设单车道，设计最高行车速度15km/h，路宽5.0m，每隔50~100m设错车道，错车道路面宽8.0m。公路最大允许纵坡度为8%，最小曲线半径为≥15m，最大纵坡度9%，最大纵坡长度120m，缓和坡段长度40m，路面类型：泥结碎石，路面。

（三）开采回采率

根据矿体赋存条件及采矿工艺和《采矿设计手册》对同类矿山采矿回收率的取值范围（一般回采率为90～98%），参考类似露天采矿场生产经验，设计确定采矿损失率5%，回收率95%。

（四）露天采剥工艺、主要采剥设备选型

（1）采剥工艺

本设计方案开采对象为膨润土矿体，开采标高在+214.2m～+178.5m之间。

根据开采技术条件及类似矿山生产实践经验，本设计方案确定矿山采用自上而下分台阶露天开采，采用挖掘机直接挖掘采剥矿体、岩土（无需凿岩爆破），自卸汽车运输的台阶式采矿、剥离工艺。

采准工作：在矿区范围内从简易道路最高标高（214.2m）处开始，采用挖掘机直接挖掘、铲装，沿山坡地形开掘单壁沟，并向最终边坡方向推进至设计的露天开采边界，形成214.2m的剥离平台、208.5m的采准工作平台和178.5m终了平台。

回采工作：从208.5m采准平台开始，采用自上而下分台阶开采顺序，挖掘机直接挖掘、铲装，自卸汽车运输的台阶式回采工艺。

采场工作面主要参数为：

1.最终台阶高度：10m（分台阶高度为5m）

2.台阶坡面角：40°

3.最小工作平台宽度：30m

（2）主要采剥设备选型

根据矿体开采技术条件，矿岩物理力学性质，采矿工艺和年采矿（剥离）量的需要，设计确定采用1m3斗挖掘机2台（1用1备），ZL-50型装载机1台，T-220型推土机1台，10t自卸汽车4辆（3用1备），即可满足矿山采矿（剥离）生产需求。

（3）矿石回采率、废石混入率

根据矿体赋存条件及采剥工艺，参考类似露天采场生产经验，设计确定矿石回采率为95%，废石混入率为5%。

（五）基建期工程量以及时间安排

矿山厂房已建设好，运输道路需对面路铺垫碎石，夯实开沟开水沟，工作时间1个月。

五.矿石加工及排土设施

（一）矿石破碎工艺

本矿区全风层软质膨润土，矿石可直接用钩机钩起，再用汽车运输至工业场地，不需要特殊加工处理，因而不需要进行破碎处理。

（二）共伴生矿石、废石综合利用情况

本矿山无共（伴）生矿产。

矿山生产中产生的废（石）渣及剥离出来的表土，主要可用于矿山后期复垦，也可用于矿山公路修补或供应填土工程工地。

（三）废石场（排土场）设置

本矿山开采的是膨润土矿，无需选矿（但需深加工），故不需设尾矿库。

为了不占用基本农田（采矿证范围外土地都为基本农田），本次设计排土场一个，在采矿权范围内，设计在矿区北西面山坡。排土场长200m，宽180m，高7.5m，容积18.9万m3，完全能满足废石堆放要求。其中剥离表土堆放在堆土场左侧，以便矿山今后用来复垦和恢复治理工作。

（四）供水

矿山生产用水从矿区东面的平卜河沟中抽取，距离约150m，河水经水泵抽至矿区附近的高位水池（200m3），再用水管接送到各生产用水地点。可以满足生产需要；生活用水从距上思县昌菱糖厂2km处的水管网接取，可满足生活用水需求。

矿山生产用水量约100m3/d，水压0.3MPa，最高用水点214.2m标高。

（五）供电

本项目采矿工程采用挖掘机作业，夜间不作业，采矿场不用电。主要是生活区用电。设备耗电量较少。矿区生活用电从矿区南侧约200m距离的农村电网接取，为保证矿山正常生产，矿山须配备75kw的柴油发电机组，作为停电时生产、生活的应急电源。

六.矿山安全设施

（一）主要安全因素分析

矿山开采属于高危险性行业，必须重视安全生产。矿山应制定相应的安全规章制度，配备专职安全员负责安全生产，同时矿长即为安全第一责任人。对于矿山易发生的滑坡、崩塌、爆破、高处坠落和车辆伤害等事故，应制定有安全 对策措施，并且成立有相应的事故应急机制，确保发生事故后能及时处理，减少 人身、财产损失。在事故发生后及时总结经验教训，尽可能杜绝发生类似事故。影响矿山安全的主要因素及防范措施叙述如下：

1.防地震

据中国地震烈度区划图，本区地震基本烈度为Ⅵ级，建筑物以标准设防类（丙类） 要求进行设防。矿区内建筑物抗震设计按《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）进行。

地震对采场安全的影响主要体现在对边坡安全的影响，可能产生边坡松动和滚石滑落。在实际生产中，要严格按照设计设置台阶坡面、安全平台和清扫平 台，人员和设备尽量远离边坡底部。

2.防雷击

地表主要建筑物、供配电等设备按国家和行业标准、规程、规范设置避雷措施。

3.防崩塌和滑坡

(1)严格按设计由上到下分层及分台阶开采，严禁掏采。

(2)露天采场最终边帮是一个新暴露的岩石面，必须按设计规定的安全平 台、清扫平台和阶段终了坡面角施工，并及时清理。

(3)为了提高最终边帮的稳定性和边帮的平整，当工作线推进到最终边坡附近时， 应采用预裂爆破技术。

(4)对边坡岩体的位移要进行认真系统地观测研究，采取相应的有效措施，以保证边坡的整体稳定和防止部分失稳，并做到即时报警。对于边帮上的浮石，平台上的岩块及工作面上的伞岩，应及时清理，防止浮石滚落及其它事故。

(5)矿山开采过程中特别是打炮眼时密切注意作业面稳定情况，注意机械和人员的安全。

(6)对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。

(7)采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

(8)在矿区边界坡脚处开挖安全平台或修筑拦石坝，防止上方滚石影响设施及人员安全。

4.防火

(1)矿山工业场地和破碎系统内的建筑物、矿区开采设备，均按规定配有灭火器。

(2)根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求。

(3)电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。

(4)现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现及时解决，保证设备正常运转。

(5)施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃间距要大于30cm，室内不准使用功率超过 60W 的灯泡。

(6)使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体，并配备防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)施工现场的高大设备做好防雷接地工作。

(8)存放易燃气体、易燃物仓库内的照明、装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

(9)各防火地点，均按规定设有灭火器材、报火警仪器等。矿山设有消防水池，一旦发生火灾可作为消防水源。电缆沟、配电室均按防火规范要求进行设计。

5.防交通事故

(1)提高员工安全意识，严禁与车辆抢道及爬跳车。

(2)开车前要检查车辆的完好情况，带病车辆不准出车，特别是刹车系统和转向系统。

(3)作业人员必须持证上岗，严格遵守安全操作规程；精心操作，杜绝操作失误；

(4)自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。驾驶室外平台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人；禁止在运行中起落车斗。

(5)装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得将头和手臂伸出驾驶室外。

(6)下坡行驶严禁空档滑行。

(7)车辆在矿区道路上行驶时，宜采用中速；在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶；在养路地段应减速通过，急转弯处严禁超车；矿山应依据情况具体规定各地段的车速，并设置路标。

(8)山坡弯道，坡度较大的地段以及高堤路基地段外侧应设护栏、挡车墙等，确保运矿汽车刹车及方向转向系统意外时使用，并于运矿道路两侧间隔 10m 设有反光路肩标志，确保夜间或大雾期间行车安全。

(9)加强安全管理，严禁违章作业、违章调度、无证上岗、酒后行车等行为。

(10)两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，不得小于其最大挖掘半径的 3 倍，且不得小于 50m。

(11)两阶段同时作业的挖掘机必须沿阶段方面错开一定的距离：在上阶段边缘安全带进行辅助作业的挖掘机必须超前下阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径3的距离，且不小于50m。

(12)挖掘机工作时，其平衡装置外形的垂直投影到阶段坡底的水平距离，应不小于 1m。

(13)挖掘机必须在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗要空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行 进方向一致。

(14)挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过。

(15)严禁挖掘机在运转中调整悬臂架的位置。

(16)车辆在矿区道路上宜中速行驶，急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过。急转弯处严禁超车。

(17)双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处会车视距若不能满足要求，则应分设车道。

(18)雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足 20m 时，应靠右暂停行驶，并不得熄灭车前、车后的警示灯。

(19)道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距不得小于40m；禁止急转方向盘、急刹车、超车或拖挂其他车辆；必须拖挂其他车辆时，应采取有 效的安全措施，并有专人指挥。

(20)对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据运行安全需要设置汽车避难道。

(21)禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。

(22)卸矿平台要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直 径的五分之二。

(23)露天矿场汽车加油站，应设置在安全地点。不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。

(24)挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。

(25)运输设备应选用本质安全型设备。

(26)矿山公路的坡度、宽度、曲线最小半径等应符合矿山运输设备的安全性能要求，边坡分路的外侧应设车挡。

(27)加强运输工作的安全管理，操作人员按章作业。

(28)制定场内车辆行驶的安全操作规程；加强管理，严格执行；

(29)使用安全性能良好的运输工具；

(30)禁止立体同时作业，高处作业的工具必须用绳系好，不得往下掉落；物件应当有防止掉落的防范措施；

(31)坡面上、台阶上的设备、物件、工具等必须有防掉落的牢固措施；

(32)严禁人员在边坡底部休息或逗留；

6.防机械伤害

作业人员要严格执行和遵守各种设备的相应操作规程和安全规程，对各类设备的转动件裸露部分，均按 GB8196《机械设备防护罩安全要求》的规定要求，防止机械伤害事故的发生。预防措施如下：

(1)机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

(2)按规范要求对机械进行验收，验收合格后方可使用。

(3)机械操作工持证上岗，工作期间坚持守岗位，按操作规程操作，遵守劳动纪律。

(4)处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

(5)机械设备应按时进行保养，当发现有漏油、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止使用。

(6)压风设备和送风管道要经常进行检查，发现有漏风现象要及时维修。

7.防高处坠落

作业人员要严格执行和遵守各种设备的相应操作规程和安全规程，防止机械伤害和人身坠落事故。预防措施如下：

(1)在距坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）的高处或坡度超过 30°的坡面上作业时， 必须设置安全桩、佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施。坡面作业安全桩、安全带的设置使用符合下列规定：

a) 安全桩应采用直径不小于 32mm 的圆钢，并加设防止绳索脱落的装置。设在山顶上的安全桩与开采边缘的距离应不少于 3m，打入地层深度坚实土层不少于 1m，石层不少于 0.5m；设在斜坡上的安全桩应适当加深，土坡上另加附桩。

b)安全绳直径应不少于 25mm，安全带直径应不少于 16mm。在安全桩上栓好后的剩余绳头不短于 1m，不长于 3m。

一个安全桩只准栓一根安全绳，一根安全绳只准一个人使用。

使用安全绳（含安全桩）前应认真进行检查，确认完好（安全系数不得小于 5）后，方可使用。使用时左右移动距离不得大于绳长的 1/3，亦不得超过 5m。

(2)排险作业必须由有经验的工人进行，作业时要系好安全带，戴好安全帽，并经常检查安全绳的完好情况，作业人员不得站在危石、浮石上及悬空作业。

(3)修好施工便道，搞好危险地段的防护，移动设备和搬运材料时要量力而行，互相照顾，搬运大设备要有专人指挥。

(4)维修传送设备到高处时，要搭好防护架，系好安全带。

(5)严禁酒后上岗和施工中打闹。

(6)不断改善劳动条件和环境，保障员工身心健康，员工定期进行体验，发现身体状况不宜高处作业时，应及时调离高处作业岗位。经常组织员工进行学习 和培训，提高作业人员的作业技能，提高全体员工的安全意识。

(7)因遇大雾、炮烟、尘雾和照明不良而影响能见度，或因暴风雨、或有雷击危险不能坚持正常生产时，应立即停止作业。

8.防水

对矿区雨水及地下水处理不当，将会导致洪涝灾害的发生，威胁采场安全生产。开采过程中应注意保持采场一定的排水坡度和开采顺序。

主要的防治水措施有：

(1)修建矿山公路排水沟，防止雨水损坏简易运矿公路路面。

(2)开采工作面及开采平台不能形成积水洼地。

(3)采场及工业场地四周修建排水沟，堆矿场及矿山设施不能设在冲沟口，以免山洪毁坏设施及设备。

矿山生产过程中要定期检查道路边沟、截洪沟、引水沟等排水设施通畅，对于堵塞的部位及时清理，以便雨水及时排出，保证采场、道路、人员及设备安 全。

10.防触电伤害

(1)矿山必须有可靠的供电电源。严禁由地面上中性点接地的变压器或发电机给电气设备供电。

(2)不得带电检修、搬迁电器设备（包括电缆和电线）。检修或搬迁电器设备前必须做好：

1)断开工作电气设备范围的各方进线电源，并要注意防止馈电线路的反送。

2)进出线的各相都要验电。

3)对可能送电的各方和可能产生感应电压的各部位，都要挂地线，且挂在 工作点可以看见的地方。

4)悬挂标志牌和装设临时遮栏。

(3)检修工作结束送电前必须对工作范围进行全面安全检查，确认无问题方能宣布工作终结。待全体工作人员撤离工作地点后，方能送电。工作负责人应检 查设备运行正常后才能离开现场。

(4)非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。

(5)操作主回路的高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套，并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。一切容易碰到的、裸露的电气设备及其带动的机器外 露转动和传动部分，都必须加装护罩或遮栏，防止碰触发生危险。

(6)凡不用或暂时停止用的电气设备必须切断电源，并把送电开关上闭锁或加锁。

(7)供电必须使用合格的矿用电缆或电线。要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头，电线要悬挂整齐。

(8)矿山电气设备线路必须有可靠的避雷、接地装置。

(9)防止碰触措施：为防止碰触造成的触电或其它工伤事故，一切带有裸露带电体的电气设备和装置，及外露的传动、转动部分，都必须加装遮栏或护罩。未提及安全技术措施，请参照《矿山安全法》、《安全生产法》等国家法律法规 的有关规定及安全技术作业规程规定执行。本建设项目安全生产措施，请按国家 有关规定报安全生产监督管理部门审批。

(二)主要安全设施及措施

1.安全生产组织

矿山要设置安全生产管理机构，配置专职安全员 2 名以上，负责全矿安全管理日常工作。

各作业工段、班组长是本单位兼职安全员，对本工段、班组的作业安全负直接责任。

2.安全生产学习、培训与考核

重要岗位作业人员必须经过专门培训，取得相应资格后方准上岗。矿山安全管理部门要对全矿职工定期或不定期进行安全规程的抽查、考核，每年不少于 2 次。

3.制定安全事故应急预案

矿山企业要根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案，并定时进行演练。建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的 应急救援器材和设备。

4.安全检查与隐患排查、整改制度

每月至少进行 2 次全矿安全生产大检查，查思想，查作风，查隐患，并严格落实整改措施。将问题处理在萌芽状态，将隐患消灭在未发之时。

5.工业卫生

(1)新工人进矿前，应作体检，不适合工作的，不得录用。

(2)作业人员要佩戴安全帽、防尘口罩、胶靴及工作服等个体防护用品。

(3)每年对职工进行一次体检，并建立职工健康档案，凡不宜继续从事其岗位工作的，应及时调离、妥善安排。

(4)矿山企业应设必要的医疗保健和应急救护机构、配备相应设施，以保应急救护、治疗。

(5)搞好矿区全面卫生管理，定期进行爱国卫生大检查，建设文明、卫生矿山。

七.绿色矿山建设

（一）指导思想

坚持以科学发展观为指导，严格遵循自治区级绿色矿山建设的基本原则和要求，结合矿区的实际情况，围绕《自治区级绿色和谐矿山基本条件》，以资源 开发与综合利用、技术创新、环境保护与土地复垦、节能减排、社区和谐等为主 要目标，以资源利用集约化、开采方式科学化、企业管理规范化、生产工艺环保 化、矿山环境生态化为任务，积极推进矿山安全、绿色和谐发展，将矿区建设成 技术先进、管理一流、生态优美、社区和谐的新型自治区级绿色矿山。

（二）建设目标

矿区以建设自治区级绿色和谐矿山为主线，以国家相关政策规划、《绿色矿山基本条件》等内容要求为依据，认清矿山自身的资源条件和发展现状，遵循 统筹规划，分布实施为原则，重点做好资源开发与综合利用。科技创新与节能减 排、生态恢复与环境保护以及构建企地和谐机制等方面的工作，确保各方面工作 协调发展，力争在取得《采矿许可证》之日起，三年内建设成自治区级绿色和谐 矿山。

（三）创建指标设定

1.依法开发资源，规范管理矿山

根据国家统一规划和产业结构合理布局进行开发建设，在生产经营过程中，坚持依法办矿与合法经营，遵守国家各项相关法律法规，认真执行《开采设计》、《矿山地质环境保护与恢复治理方案》、《土地复垦方案》等方案制度；自觉接 受各级行政主管部门监督审查，不做违法违规事；按时真实上报矿山统计年报（表）；足额缴纳采矿权使用费、矿山资源税和矿山地质环境恢复治理基金等相 关税费，做到按时、不拖欠。

在生产经营各环节中严格遵守《绿色矿山公约》，进一步建立健全、充实完善一系列安全生产、环境保护与治理、生态环境建设等方面的规章制度，并建 立相应的内控体系和预警，预案机制，完善安全环保管理和指标考核与应急救援 体系，事故整改率 100%， 安全专项工作实现率达到 100%。使绿色矿山建设“有 法可依、有章可循”，规范化管理机制贯穿全程。

2.综合利用

通过提高设备机械化、现代化程度，采用先进的技术、工艺来提高资源综合利用效率。

采矿生产围绕实现采矿技术的安全、高效、低成本的总体目标，基本实现采选技术管理信息化、生产技术机械化的转变；优化生产布局，进一步合理利用 资源，依据石料生产质量指标要求，做到物尽其用，使矿产资源开发利用率达到 90%以上；废弃物处置率保持在 100%。

3.技术创新与节能减排

技术创新方面，加强与科研单位的合作，不断改进和优化采矿与加工工艺流程，提高矿山自动化控制水平，淘汰落后工艺装备；保持生产技术和综合利用水平位居同类矿山领先水平，加大矿山科技投入，实现年科技投入资金占矿山产 值的比例 1%。

节能减排方面，加强能耗管理，实现综合电耗每年同比下降 5%，吨矿成本同比每年下降 1.5%；认真落实清洁生产工作，做好矿山粉尘控制、监测和三废 排放控制工作， 工作场所粉尘监测率、合格率达到 100%；实现粉尘排放合格率 达到 100%、污水排放达标率 100%，废气每年减排 1%以上，废水每年减排 5%。

4.矿山地质环境恢复治理与土地复垦

加大矿山环境治理力度，治理矿区内土石裸露区域、地形地貌破坏区域，及时进行覆土绿化，恢复矿山生态环境，破坏的土地和植被恢复率达到 100%；做 好地质灾害隐患的监测与防治，从地质环境角度考虑，清除不稳定的地质体，使 矿山地质环境达到基本稳定，有效遏制矿山地质灾害的发生，对边坡及边坡平台 等进行生态环境恢复治理，对矿山土地资源的损毁情况及水土保持情况进行实时 监测；及时掌握矿山地质情况，防治水土流失，做好各种地质灾害的防治预案； 确保矿山闭坑后达到矿山地质环境与周边生态环境相协调，建立与矿区条件相适 应的环境功能。

5.社区和谐发展

履行社区责任，积极参与社会公益活动，通过扎实的工作和持续的改进树立更加优秀的企业形象；密切配合地方政府，构建村企和谐沟通机制，采取多种 方式，妥善解决各类矛盾；提供各类优质就业岗位，优先为当地百姓就业创造条 件，把搞好村企和谐工作放在重要位置，使经济效益与社会效益并重发展；根据 企业自身优势，加大对周边村屯的扶持力度，为当地新农村建设提供力所能及的 物质支持，协助其搞好社区基础设施更新建设，塑造良好的社区环境。

6.企业文化建设

优秀的企业文化不仅是公司的灵魂，也是公司不断发展的动力源泉。按照绿色和谐矿山建设对矿山企业提出的新要求，完善企业制度，丰富企业文化，矿 山将继续注重和加强人才队伍的培养与团队建设，加强技术人才及全体员工为技 能培训和教育，不断提高员工队伍的素质；继续开展形式多样、丰富多彩的文体 活动，重视员工生活条件改善， 关心员工身体健康，保障企业员工的合法权益， 增强员工的归属感，营造和谐的工作氛围。

（四）创建主要任务和内容

1.矿区功能分区布局合理；矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。

2.生产、运输、贮存管理规范有序。

3.矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等工能分区，各功能区应符合 GB 50187 的规定：生产生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度， 运行有序、管理规范。

4.矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合 GB/T13306 的规定；在需警示安全的区城应设置安全标志，安全标志符合 GB 14161 的规定。

5.矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选矿、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定。

6.矿山废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建没、运行和监督管理应符合 GB 18599 的规定。

7.矿山应实施清污分流，污水排放应符合 GB 8978 的规定。

8.矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采矿、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合 GB 12348 的规定。

9.矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到 100%。

10.按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理 和土地复垦，具体要求如下：

(1)矿山废石场、露天采场、工业场地、污染场地等生态环境保护与恢复治理，应符合 HJ 651 的规定。

(2)矿山土地复显质量应符合 TD/T 1036 的规定。

(3)矿山恢复治理后的各类场地应安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，矿山恢复土地应具备基本功能，因地制宜实现土地可 持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。

11.应建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员，具体要求如下：

(1)矿山应对废水、废石、废石场、粉尘，噪音等进行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督。

(2)矿山开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区及矿区影响范围地质环境稳定性与土壤质量进行动态监测。

12.重视科技研发和科研队伍建设，推进转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。

13.建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营、管理的信息化。

14.建立企业为主体、市场为导向，产学研相结合的科技创新体系。

15.矿山应开展关键技术研究，在资源开发，资源综合利用、环境保护，节能减排等方面改进工艺技术水平。

16.应建立安全监测监控系统，保障安全生产

17.宜推进机械化减人，自动化换人，实现矿山开采机械化，选矿工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于 70%。

18.建立数字化资源储量模型与经济模型，进行矿产资储量动态管理和经济评价，实现地质矿产资源储量利用的精准化管理。

第五章  矿山地质环境保护与土地复垦

第一节  矿山地质环境影响评估和土地损毁评估

一.矿山地质环境影响评估范围与级别

（一）矿山地质环境影响评估范围

依据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》及有关规定，矿山环境影响的范围，包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围。上思县在妙镇丁心山膨润土矿的采矿权范围19.03hm2，矿山采取露天开采方式，设一个露天采场、一个排土场。排土场设置在矿区北西面，矿山的排土场设在矿区范围红线范围内，无占用到非矿权范围土地，无占用基本农田。根据本矿山的特点，结合矿区区地质环境条件，考虑采矿活动及其矿业活动影响范围，并着重考虑矿山建设对地质环境影响范围，确定本矿山地质环境影响评估范围为：南面以公路为界，东面延伸到河流岸边型北面、西面以矿区红线为界外推约 100m，评估区总面积 63.8hm2，详见附图16。

（二）矿山地质环境影响评估级别

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，按评估区重要程度、矿山生产建设规模和矿山地质环境条件复杂程度综合判定矿山地质环境影响评估级别，评估区重要程度分级表见表5-1。

1.评估区重要程度分级

根据野外调查评估区范围内无村屯，矿区周边 2km 范围内无受保护文化古迹、地质公园、自然保护区及旅游景区（点）。无重要水源地，矿山开采过程中破坏土地类型为旱地，依据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》中的附录B“评估区重要程度分级表”见表5-1，评估区重要程度评估区重要程度划为重要区。

表5-1                     评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区 (含地质公园、风景名胜区等)或重要旅游景区(点) | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区(点) | 远离各级自然保护区及旅游景区(点) |
| 有集中供水水源地和饮用天然矿泉水、淡泉水，地热、温泉等水源地及其保护区 | 有分散居民饮用水水源地；集中供水水源地和饮用天然矿泉水、淡泉水，地热、温泉等水源地及其保护区外的上游补给区 | 无水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它地类 |

- 矿山生产建设规模

上思县在妙镇丁心山膨润土矿设计年产能力为9万吨，矿山的依据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》中的附录D“矿山生产建设规模分类一览表”见表5-2，矿山生产建设规模为中型。

表5-2                   矿山生产建设规模分类

| 矿种类别 | 计量单位 | 年生产量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 膨润土 | 万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | 矿石 |

3.矿山地质环境条件复杂程度分级

矿山地质环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，矿山地质环境条件复杂程度根据对矿山开采影响很大的6个要素，即矿区水文地质条件、岩上体工程地质特征、地质构造的复杂程度、地质灾害的发育情况、矿山开采复采情况及采动影响、矿区地形地貌形态及复杂程度等，划分为复杂、中等、简单三个级别。采收就上原则，6个要素条件中只要有一个满足某一级别，应定为该级别。开采方式为露天开采，矿山地质环境条件复杂程度主要参考《广西矿山地质环境保护与上地复垦方案编制技术要求》附录C 表C.2《露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表》确定。

1)水文地质条件:本矿区开采主要矿层位于地下水以上，地形条件有利于自然排水，矿区主要地下水类型为松散岩类孔隙水，透水性差，富水性弱，与区域含水层关系不密切;露天采场充水源主要为大气降水，露天采场汇水面积较小，且采场自然疏干条件良好，矿山采矿对矿区主要含水层影响程度较轻，矿山水文地质条件为简单类型。

2)岩土体工程地质条件:本矿山采用露天开采方式开采，矿体及围岩主要为岩性为古近系邕宁群第二段粘土和强风化含粉砂质泥岩，岩土体结构呈上状、散体状、碎裂状，稳固性差，采场边坡风化层铰破碎且上部土层牧松软，易导致边坡失稳，矿区工程地质条件复杂程度属中等类型。

3)矿区内无断裂构造通过，地质构造较简单，

4)地质灾害的发育情况：现状条件下，矿山地质环境问题类型少，危害小。

5)矿山开采情况及采动影响方面:矿山原开采面积较大，局部形成边坡高度较高，边坡稳定性较差，较易产生地质灾害。

6)地形地貌形态及复杂程度：评估区位于上思县盆地山岭地带，地貌类型单一，地形起伏变化不大，地形坡度较小，评估区地形条件复杂程度为中等类型。

综上所述，依据《编制技术要求》附录C中C.2《蓝天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表》，确定矿山地质环境条件复杂程度属复杂类型。

(4)矿山地质环境影响评估级别确定

综上所述，评估区重要程度属重要区，矿山生产规模属中型，矿山地质环境条件复杂程度属复杂类型，按“矿山地质环境影响评估分级表”表5-3，矿山地质环境影响评估级别确定为一级。

表5-3                 矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

（三）生产工艺流程分析

本矿山为生产项目，开采矿种为膨润土，开采方式为露天开采，矿山生产过程中，采出的原矿石直接运输至加工场地，矿山开来过程中剥离的表土集中堆放至堆土场中，剥离的废土方量不大，可用于平整场地或者回填旧采坑，后覆盖表土层复垦。

矿石开采过程对矿山地质环境和土地造成损毁的主要方式是露天来场开挖损毁，工业场地建设等对土地的损毁。

根据开采技术条件及类似矿山生产实践经验，本设计采用机械化台阶开采作业，自上而下组合式台阶露天开采，挖掘机挖采作业，挖掘机装载，汽车运输到临时堆场或外卖，项目生产工艺流程见图 5-1：

图 5-1    生产工艺及土地损毁方式流程图

二.现状评估

（一）地质灾害现状评估

1、矿山地质灾害评估与级别

评估区所在的区域内地质构造简单，评估区20公里范围内有无活动性断层；评估区地貌类型为低山丘陵地貌，地貌类型简单，地形中等；矿区内无断裂通过。矿区内岩层以单斜构造为主，地质构造条件简单；评估区岩体以中～厚层状为主，土体为单层结构土体，岩土体工程地质性质中等；评估区水文地质条件简单；评估区未来人类工程活动对地质环境的影响强烈。综合以上分析判定，评估区地质环境条件复杂程度属复杂类型。

本项目矿种为膨润土矿，矿山生产规模为9万t/年，属中型矿山，该项目为较重要建设项目。

地质灾害危险性评估级别确定，矿山地质环境条件复杂程度为复杂类型，本矿山属较重要建设项目，根据《建设项目地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2017）见表5-4，确定本项目地质灾害危险性评估级别为一级。

表5-4                 地质灾害危险性评估分级表

| 重要性 | 复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要建设项目 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 较重要建设项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般建设项目 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.地质灾害现状评估

矿山尚未进行开采，根据野外调查，矿区所在区域属低山丘陵地貌类型，地貌类型简单，岩层产状平缓，评估区范围内暂未发现有崩塌、滑坡等地质灾害，故现状评估认为，评估区内地质环境相对稳定，现状地质灾害弱发育，危害程度小。

（二）含水层的影响和破坏现状评估

矿山尚未进行开采，矿区所在区域属低山丘陵地貌类型，矿区在一小山丘上利于排水，矿山为露天开采，设计最低开采标高均在位于当地侵蚀基准面和地下水位标高，目前对含水层未造成影响，现状评估认为采矿活动对含水层的影响和破坏程度较小。

（三）地形地貌景观影响和破坏现状评估

矿山虽厂房已建设好，但尚未进行开采，矿区原地形、地貌没有改变，而且矿区及周围无受保护的文化古迹、地质公园、人文景观、自然保护区及旅游景区（点）。现状矿山采矿活动对矿区范围内形地貌景观影响和破坏程度较轻。对评估区范围内其它地段地形地貌景观的影响和破坏程度较轻。

（四）矿区水土环境污染现状评估

矿山虽厂房已建设好，但尚未进行开采，未对水土环境产生破坏，现状评估矿区地下水水质污染程度和土壤污染程度较轻。

（五）矿区土地损毁现状评估

矿山生活区建设压占用小部份土地外（面积0.066m2，经相关部门批准，已征用），矿山尚未进行开采，对土地资源损毁较小。根据《广西矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求》附录E表E.1及土地损毁程度评价因子等级标准表（表5-5），现状采矿活动对土地资源的影响和破坏程度较轻。

表5-5              土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁（Ⅰ级） | 中度损毁（Ⅱ级） | 重度损毁（Ⅲ级） |
| 挖损、压占、塌陷、污染 | 塌、挖、填 深（高）度 | <6米 | 6-10米 | >10米 |
|  | 面积 | 林地或草地≤2 hm2，荒山或未开发利用土地≤10 hm2 | 耕地≤2 hm2，林地或草地2～4 hm2，荒山或未开发利用土地10～20 hm2 | 基本农田，耕地＞2 hm2，林地或草地＞4 hm2，荒地或未开发利用土地＞20 hm2 |

（六）现状评估小结

整个评估区域，面积63.8hm2。现状地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小，地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；矿山活动导致地下含水层的影响和破坏程度较轻；矿山活动对原地形地貌影响和破坏程度较轻；矿山活动对土地资源的影响和破坏程度较轻。综合评估为矿山地质环境影响程度较轻区。

现状未发现崩塌，滑坡和泥石流等地质灾害，现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻，矿山尚未开采，矿区地形地貌景观影响和破坏较轻，对地下水层的影响和破坏程度较轻。土地损毁除厂房压占0.066hm2外，其余没有损毁。土地资源的影响和破坏程度较轻，矿山地质环境影响现状评估结果见表5-6。

表5-6                矿山地质环境影响现状评估结果表

| 矿山地质环境问题 现状 |  | 分布位置 | 影响与危 害对象 | 损失情况 | 影响程 度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 地表水漏失 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 疏干影响 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 水质污染 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
| 土地 资源 | 矿山建设压占 | 无 | 无 | 0.066hm2 | 较轻 |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 矿山建设挖损 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
| 地质 灾害 | 不稳定斜坡 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 危岩 | 无 | 无 |  | 较轻 |
|  | 岩溶地面塌陷 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 自然保护区、人文、风景区 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |

（七）现状评估影响程度分级

目前矿山尚未开采，评估影响面积63.8hm2，所以，矿山地质灾害危害程度和危险性小，破坏土地面积、地形地貌景观程度小，所以现状评估影响程度分级为轻区，见表5-7。

表 5-7	             矿山地质环境影响程度现状评估分区表

| 影响程 度分区 | 面 积 （hm2） | 分布 范围 | 地质灾害 影响程度 | 含水层 影响程度 | 地形地貌景 观影响程度 | 土地资源 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较轻区 | 63.8 | 整个 评估区 | 地质灾害弱发育，危险 性小，地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻。 | 矿山活动导致地下含水层的影响或破坏程度较 轻。 | 矿山活动对原地形地貌影响和破坏程度较轻。 | 矿山活动对土地资源的影响和破坏程度较轻。 |

三.预测评估

预测评估是在现状评估的基础上，根据本矿山矿产资源开发利用方案，同时结合矿山地质环境条件特征，分析预测采矿活动可能引发、加剧或遭受的地质灾害对含水层、地形地貌、地质遗迹、人文景观、土地资源土地环境污染的影响和破坏等地质环境问题及其危害，评估矿山生产建设和开采对地质环境造成的影响程度。

矿山（厂房）及办公生活区域已建设好，已做过环境保护、地质灾害、安全与土地复垦评估工作并通过评审，所以本次在地质环境保护与土地复垦工作中，讨论对象仅限于露天采场与矿山道路。

（一）地质灾害预测评估

1.本项目为露天开采的膨润土矿山，岩层产状335°～352°∠8°～10°，形成的采坑边坡主要为岩质边坡，本期采矿终了形成高差35.7m，自上而下3级台阶，台阶坡面角40°，最终边坡角小于≤36°，具备不稳定边坡发生崩塌的地质环境条件。

2.评估区下伏基岩为砂泥岩，不属于岩溶地区，评估区不具备发生岩溶塌陷的地质环境条件。

3.采坑上方无大面积的汇水情况，采场边坡主要为岩质边坡，无松散物源，基本上排除泥石流地质灾害发生。

在矿山建设和生产过程中，要进行矿石开采、矿石加工等活动，这些人类工程活动将改变评估区的原有地形地貌，特别是岩土体中的力学平衡状态和边 坡稳定性,如不及时采取防护措施或防护措施不当，则容易引发地质灾害发生。

根据评估区的地质环境条件及矿山开采特点等，结合现状地质灾害发生机理、发育规律，综合分析认为该矿山在后续的开采可能引发和遭受的地质灾害类型有边坡崩塌、滑坡等。

地质灾害危害程度大小和危险性等级，参照广西壮族自治区地方标准《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2017）中的表 3、表 5 的地质灾害危害程度、地质灾害危险性分级标准、地质灾害危险性预测评估分级表，来确定本次评估地质灾害的危害性程度和危险性，见表 5-8、表 5-9：

表 5-8                    地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数（人） | 直接经济损失 （万元） | 受威胁人数 （人） | 可能直接经济损失（万元） |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | 4～9 | 100～<500 | 10～99 | 100～<500 |
| 小 | ≤3 | <100 | ≤10 | <100 |
| 注 1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价。 注 2：险情：指可能生的地质灾害（地质灾害隐患），采用“受威胁人数”“可能直接经济 损失”指标评价。 注 3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 |  |  |  |  |

表 5-9                 地质灾害危险性预测评估分级表

| 危害程度 | 引发或加剧地质灾害的可能性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中等 | 小 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性中等 | 危险性小 |

1.采矿活动引发的露天采场不稳定斜发生崩塌、滑坡地质灾害评估性预测

根据矿区地质资料，矿山为丘陵地貌，地势平缓，山坡自然坡度为5°～25°，矿区范围最高标高为＋214.2m，最低标高＋178.5m，相对高差为35.7m，地表为第四系，厚度在 0.5～0.8m之间。矿区地形中间高四周低，总体地势较平坦，地形起伏不大。矿山在生产过程中，要进行场地平整、矿石开采等人类工程活动。这些活动将改变矿区的原有地形地貌，改变岩土体中的力学平衡状态和边坡稳定性，容易引发地质灾害。预测矿山生产过程中可能引发或遭受崩塌、滑坡、泥石流地质灾害。

1.崩塌、滑坡

(1）采矿场边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的危险性预测评估

采矿场位于山坡之上，主要开采对象为埋于第四系覆盖层之下的膨润土矿体。矿山采用露天开采方式，采用分层台阶式机械化采矿工艺，自上而下分层开采。因为矿体硬度小，无需进行凿岩爆破，直接利用机械开挖，把第四系覆盖层剥离后即可直接用挖掘机开挖矿体。根据开发利用方案，矿山在采矿活动中，将逐渐形成坡度约40°、高约10m 的开采台阶。矿山闭坑后，将形成坡角小于＜36°、最高坡高约 10m 的最终边坡。此类边坡临空面较高，稳定性较差，采矿活动的进行又对其产生 一定的扰动，再加上岩土体的卸荷作用等诸多因素的影响下，容易引起边坡失稳。如果在采矿过程中，工人安全防范意识较差，施工方式或施工顺序不当。开挖坡脚或者是在坡顶堆载矿石、坡面排水不畅、受雨水冲刷等，都会引起边坡失稳而产生滑坡、崩塌等地质灾害，影响矿山的生产和危及采矿人员和设备安全。根据《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2017）附录D表D10“新近系软质岩体，碎裂或散体结构岩体”指标判定，详见表5-10。

表5-10           不稳定斜坡发育程度（可能性）分级表

| 判别指标 | 岩土体类型 | 大 | 中等 | 小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡高 H(m) | 欠圆结堆积土、膨胀岩土、软士 | ＞5 | 3～5 | ＜3 |
|  | 其也堆积士 | ＞10 | 5～10 | ＜5 |
|  | 新近系软质岩体、碎裂或散体结构岩体 | ＞15 | 5～15 | ＜5 |
|  | 层状软质泥、页、片岩 | ＞20 | 10～20 | ＜10 |
|  | 层状次硬坚硬的碎屑岩和碳酸盐岩类 | ＞30 | 15～30 | ＜15 |
|  | 块状坚硬岩类 | ＞40 | 20～40 | ＜20 |
| 稳定系数 Fs |  | 欠稳定、不稳定状态 | 基本稳定 | 稳定 |
| 注1：按“就高不就低”的原则确定，有一项指标符合该级别则判定为该级别 注2：可计算 Fs 的优先按 Fs 和稳定状态判定，稳定系数和稳定状态根据 DZ/T0218 确定，膨胀岩 土不稳定斜坡 DB45/Tl250 确定 注3：不包括顺向坡岩体，顺向坡岩体按滑坡、崩塌评价 注4：土质边坡粘性土按 1:1坡率，岩质边坡按 1:0.5～1:0.75 坡率，填方边坡按设计坡率考虑， 超过上述坡率的则就高一级别评定 |  |  |  |  |

预测矿区的露天开采活动发生滑坡、崩塌的可能性中等。根据矿区地形分析，此类地质灾害的规模一般属小型（小于500m3，滑距小于l0m）。由于采矿作业人员及机械位于坡脚下，场地相对较小，崩塌、滑坡地质灾害一旦产生，将直接危害采矿设备及采矿场内作业人员的安全，可能危及人数3～5人，预计造成经济损失100～500万元，危害程度中等，危险性中等。

(2）矿山道路发生崩塌、滑坡地质灾害的危险性预测评估

矿山沿用原有的农村道路，由于矿区地势相对平坦，矿区道路两侧的公路边坡坡高一般不超过2m。边坡土体松散，透水性强，削坡挖方将形成卸荷临空面，使边坡的土层和强风化岩体的天然平衡状态受到破坏，遇强降雨、爆破震动及其它载荷作用时，表层土体可能发生滑坡、崩塌，因为坡高不高，所以发生的滑坡、崩塌规模一般小型，方量一般不超过 10m3，危险性小。该地段一旦发生滑坡、崩塌地质灾害，将威胁到位于矿山道路下方的矿山人员、设备、矿山设施和运矿车辆的安全，预测矿山道路地段引发和遭受滑坡、崩塌地质灾害可能性中等，危险程度和危险性小。

(3）采矿活动引发泥石流地质灾害的危险性预测评估

采坑上方无大面积汇水情况，采场边坡主要为岩质边坡，无松散物源，发生泥石流地质灾害危险性不大。

2.采矿活动引发岩溶塌陷地质灾害的危险性预测评估

(1）评估区下伏基岩砂泥岩，不属于岩溶地区，评估区不具备发生溶塌陷的地质条件。

(2）排土场引发泥石流地质灾害的危险性预测评估

矿山排土场在矿区范围北西侧山坡，占地2.8hm2。排土场用于堆放矿山前期收集的表土及部分废石土，堆放土方量约为14万m3，平均堆高不高于5m，排土场地面坡度小于5°，排土场无流水，汇水面积小，本地最大平均 1 小时降雨量 75.5mm。由于排土场的汇水面积小，场地的地面坡度较平缓，故排土场发生泥石流的可能性小，规模小于10万m3，若发泥石流，危害排土场的下游的土地，直接造成的经济损失 ＜ 100万元，危害程度小。因此预测排土场发生泥石流的可能性小，规模小于10万m3，危害程度小，危险性小。

3.地质灾害预测小结

综上所述，预测采矿场引发或遭受崩塌、滑坡等地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等；矿区其它区段引发或遭受引发或遭受崩塌、滑坡等地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；排土场引发或遭受泥石流地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；地质灾害对矿山地质环境的影响较严重。

（二）地形地貌景观影响和破坏预测评估

矿区周边范围内无自然保护区及旅游景区（点），地质遗迹、人文景观、风景旅游区等保护区（点）。未来采矿活动主要是对地形地貌景观产生破坏。主要表现在露天采矿场的开采、生活办公区的修建以及排土场的形成。按照矿山开发利用方案，采矿场最低开采标高为＋178.5m，最终形成长约414m，宽315m的采矿场。采矿场终了边坡角≤36°，台阶坡面度为40°。因此，预测露天采矿场对地形地貌景观的影响和破坏程度较严重。排土场对地形地貌的影响表现为压占，破坏了原有的地形地貌，对地形地貌景观破坏为较严重；办公生活区对地形地貌景观的影响和破坏程度为较轻。

因此，预测矿山建设及采矿活动对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响或破坏程度较严重。

（三）含水层的影响和破坏预测评估

1.含水层结构破坏

评估区主要的地下水为碎屑岩类构造裂隙水，该含岩组主要接受大气降水补给，由于矿地形高低起伏，地下迳流途径较短，常以分散迳流形式迅速排泄，采矿最低标高为178.5m，高地下水位，所以含水层结构破坏程度较轻。

2.地下水位变化

（1）矿山开采层对地下水位变化及其影响

矿山开采最低标高为178.5m，高于矿区地下水位（160 m），开采过程只改变地表水迳流途径，地表岩土经  动，增加了降水渗入，稍改变地下水补给条件，但总体矿山开采对地下水位变化影响较小。

（2）井、泉水干涸

未来矿山开采不含造成矿区周边范围井、泉水干涸现象。

（3）地表水流失

未来矿山开采不含造成矿区周边范围无地表水流失现象。

综上所述，矿山开采的矿体位于地下水位之上，采矿工程只改变了地表降水径流途径，地表岩土经扰动，增大了降水的入渗，稍改变了地下水补给条件。总体而言、采矿活动对矿区含水层的影响程度较轻。

（四）矿区水土环境污染预测评估

矿山采用露天开采方式开采，最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面和矿区地下水位之上，开采过程中不抽排地下水，无废水排放问题。本矿山开采矿体为非金属（膨润土），矿石无化学毒性，堆矿物中淋滤水无毒害物质。因此，预测无未来采矿活动对矿区水土环境污染影响较轻。

（五）土地损毁预测评估

矿山拟破坏土地方 式为采矿场 、矿山道路、生活 办公区、排土场 、排水沟等对土地资源压占和挖损。 根据上思县自然资源局提供的土地利用现状图，矿山损毁土类型为旱地和农村道路，土地权属为单位：在妙镇联合村那雷屯，面积为16.341hm2 ，其中挖损 12.91hm2 、压占3.431m2 ，破坏地类为旱地。本项目各损毁单元损毁程度评价因子及等级标准见表5-11，预 测采矿活动对土地资源的影响和破坏的面积见表5-12。

表5-11             土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁（Ⅰ级） | 中度损毁（Ⅱ级） | 重度损毁（Ⅲ级） |
| 挖损、压占、塌陷、污染 | 塌、挖、填 深（高）度 | <6米 | 6-10米 | >10米 |
|  | 面积 | 林地或草地≤2 hm2，荒山或未开发利用土地≤10 hm2 | 耕地≤2 hm2，林地或草地2～4 hm2，荒山或未开发利用土地10～20 hm2 | 基本农田，耕地＞2 hm2，林地或草地＞4 hm2，荒地或未开发利用土地＞20 hm2 |

表5-12        项目拟破坏土地地类、面积预测表  计量单位 ：hm2

| 项目名称 | 地类 |  | 面积 | 损毁 方式 | 损毁 程度 | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 采矿场 | 耕地(01) | 旱地(0103) | 12.91 | 挖损 | 严重 | 在妙镇 联合村 那雷屯 |
| 排土场 | 耕地(01) | 旱地(0103) | 2.80 | 压占 | 较轻 |  |
| 生活、办公区 | 耕地(01) | 旱地(0103) | 0.066 | 压占 | 较轻 |  |
| 排水沟 | 耕地(01) | 旱地(0103) | 0.045 | 挖损 | 较轻 |  |
| 矿山道路 | 耕地(01) | 旱地(0103) | 0.52 | 压占 | 较轻 |  |
| 合 计 |  |  | 16.341 |  | 较轻 |  |

（六）预测评估小结

综上所述，预测采矿场引发或遭受崩塌、滑坡等地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等；矿区其它区段引发或遭受引发或遭受崩塌、滑坡等地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；排土场引发或遭受泥石流地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；地质灾害对矿山地质环境的影响较严重；采矿活动对含水层影响或破坏程度较轻；采矿活动对地形地貌景观影响程度为较严重；采矿活动破坏旱地的面积为16.341hm2，采矿活动对土地资源的影响和破坏程度为严重；采矿活动对交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物没有影响（附图24）。

（七）预测评估影响程度分级和范围

1.预测评估影响程度分级

矿山地质环境影响预测分区，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的影响破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的影响和破坏程度的预测评估，对矿山地质环境影响作出的综合预测评估结果。按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（ DZ/T213-2009 ）附录E的矿山地质环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则及前述的预测评估结果，将评估区划分为矿山地质环境影响程度严重和较轻两个级别，共划分地质环境影响程度严重区1个，较轻区1个，具体见附图 2 及表 5-13。

表 5-13 	           矿山地质环境预测影响程度分区表

| 分区 编号 | 分区 名称 | 分布 范围 | 面积 （hm2） | 矿山地质环境影响程度 |  |  |  |  | 预测 评估 分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地 貌景观 | 土地资源 | 交通 干线 |  |
| Ⅰ | 矿山地质环境影响严重区 | 采矿场、排土场、生活办公区、等土地破坏区 | 16.341 | 预测滑坡、崩塌、泥石流发生可能性小～中等，危害程度小～中等，危险性小～中等，地质灾害影响较严重。 | 矿山开采对地下水位、水量无影响，无地表水漏失，不影响生活供水；矿山生产对含水层影响较轻 | 较严重 | 拟破坏土地 总面积 16.341hm2，破坏地类旱地、道路，影响严重 | 较轻 | 严重 |
| Ⅲ | 矿山地质环境影响较轻区 | 采矿影响范围及其它非采区范围 | 47.459 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

2.各影响程度分级阐述

严重区：位于露天采场、表土场及矿山道路，面积16.341hm2。预测未来采矿活动引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等；引发不稳定斜坡产生崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；引发危岩崩塌地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等。矿山建设和开采过程中不存遭受已存在的地质灾害危险性。采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对矿区水土环境污染较轻；对土地资源的影响和破坏程度严重。因此，预测评估采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

较轻区：评估区内除严重区外的区域，面积47.459hm2。预测评估采矿活动引发或遭受的地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；采矿活动引发或遭受的地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；采矿活动对含水层、地形地貌源及土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估该区采矿活动对矿山地质环境的影响程度较轻。

第二节  矿山地质环境保护治理分区和土地复垦范围划分

一.矿山地质环境保护与恢复治理分区

（一）分区原则及方法

根据矿产资源开发利用方案，矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响综合评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。当同一区内存在不同的矿山地质环境问题时，根据问题的类型及治理方法的需要，进一步细分为亚区，以便于防治工程布署。当现状评估与预测评估结果不一致时，分区等级采取就高不就低的原则。

本次治理分区具体原则为 ：

1.根据《矿山地质环境保护与 恢复治理方案编制规范》 附表E，划分出地质环境影响程度分级；

2.再根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》 附表F 划出地质环境保护与恢复治理分区见表 5-14。

表 5-14             矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区级别 | 矿山地质环境影响程度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评估 | 预测评估 |
| 重点（Ⅰ） | 严 重 | 严重 |
| 次重点（Ⅱ） | 较严 重 | 较严 重 |
| 一般（Ⅲ） | 较轻 | 较轻 |

注：现状评估与 预测评估结果不一致的采取就高不就低的原则进行分区。

根据上述分区原则，将本矿山地质环境影响评估区划分为“重点”和“一般” 两个级别，两个区，矿山环境保护与恢复治理分区表见表5-14。

（二）分区评述

1.重点防治区（Ⅰ）：采矿场、排土场、矿山道路等，防治区面积共16.341hm2。

现状评估：矿山未启动采矿工程。各项评估程度见前文论述。

预测评估：预测评估采矿场采矿活动引发或遭受崩塌、滑坡地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等 ；矿山道路引发或遭受崩塌、滑坡地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；排土场引发的泥石流地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。地质灾害对矿山地质环境的影响较严重；采矿活动对含水层破坏影响较轻；采矿活动对地形地貌景观影响程度为较严重；采矿活动对土地资源的影响和破坏程度严重；采矿活动对交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物没有影响。

重点防治区范围内各单元主要的防治工作如下：

露天采场：开采过程中及时清除边坡浮土，根据台阶参数修坡，收集表土，针对采矿活动对矿山地质环境的影响布设相应崩塌、滑坡地质灾害监测工程，布设地形地貌景观破坏、土地损毁监测工程；开采结整后及开始实施露天采场底部平台小挡土墙修建工程、土地平整、回覆表土层、种植植被等保护治理与复垦工作。

堆土场：矿山开采结束后即开始实施全面的土地复垦工作，包括实施拆除临时挡土墙、废渣清理、回覆表土、土壤培肥、种植植被，以及后期的土地复垦效果监测和植管护工程等。

2.一般防治区：评估区内除重点防治区、次重点防治区以外的地段，防治区的面积共为47.459hm2。地质灾害弱发育，采矿活动对含水层的破坏或影响较轻，采矿活 动对地形地貌景观的破坏或影响较轻，采矿活动对土地资源的破坏或影响较轻。

表 5-15              矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区编号 | 分区名称 | 面积（hm2） | 矿山地质环境影响现状及预测评估 |  |  |  |  | 现状评估 | 预测评估 | 分区级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地 貌景观 | 土地资源 | 交通干 线等 |  |  |  |
| A1 | 重点防治区 | 16.341 | 预测采矿活 动 引发和遭受崩塌 、滑坡可能 性中等 ，危害程度 中等危险性中等；引发和遭受 泥石流地质灾害的 可 能性小 ，危害程度小，危险性小。地质灾 害影响较严 重。 | 矿山开采对地下水位、水量无影响，无地表水漏失，不影响生活供水，对含水层影响和破坏程度较轻 | 较严重 | 预测破坏土地16.341公顷，对土地资源的影响和破坏程度严重 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 重点 |
| C1 | 一般 防治区 | 47.459 | 较轻 | 较轻 | 无 | 无 | 无 | 较轻 | 较轻 | 一般 |

二.土地复垦区与复垦责任范围确定

（一）土地复垦区与复垦责任范围确定

土地复垦区为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成，土地复垦责任范围为复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。矿区范围内土地的土地权属所用，因此，本矿山复垦区即为土地复垦责任范围，合计3个区，面积合计 16.341 hm2，具体详见表5-16。

表 5-16                 复垦区和复垦责任范围	             单位：hm2

| 序号 | 单元 | 复垦区 |  | 复垦责任范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损毁 | 永久性 建设用地 | 损毁 | 留续使用的永久性 建设用地 |
| 1 | 露天采场 | 12.91 | 0 | 12.91 | 0 |
| 2 | 排土场 | 2.80 | 0 | 2.80 | 0 |
| 3 | 办公生活区 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 |
| 4 | 矿山道路 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 |
| 5 | 排水沟 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 |
| 小计 |  | 16.341 | 0 | 16.341 | 0 |
| 合计 |  | 16.341 |  | 16.341 |  |

（二）土地复垦区土地利用类型及权属情况

未来矿山闭坑后损毁土地面积共计16.341hm2，损毁地类为旱地、农村道路，损毁方式为挖损及压占，土地权属分别为上思县在妙镇联合村民委员会。

综上，预测采矿活动对土地资源的损毁程度严重。

第三节  矿山地质环境保护治理和土地复垦可行性分析

一．矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

矿山现状评估地质灾害弱发育，对含水层破坏较轻，对地形地貌景观破坏较轻，对水土环境污染较轻。

矿山预测评估采矿活动可能引发的地质灾害为崩塌、滑坡地质灾害，可能遭受的地质灾害为崩塌、滑坡和泥石流。针对矿山可能引发和遭受的地质灾害特点，部署的治理工程主要 为对采场崩塌、滑坡及泥石流灾害进行监测，采取措施包括巡视、监测等，方法成熟可靠， 简单可行。

预测采矿活动导致地下含水层的影响或破坏程度较轻；开采不导致地表水、井水漏失，开采不影响矿区及周边的生活供水，不采取防治工程。

预测采矿活动对地形地貌景观影响和破坏程度严重，矿山生产建设共损毁土地资源共 16.341hm2。采矿活动对土地资源的影响和破坏程度严重。部署的工程措施主要为矿山闭坑后对露天采场进行土地复垦，恢复地表植被，方法简单可行。

预测评估区采矿活动对水土污染程度较轻，部署的治理工程为设置采场周边排水系统，方法简单可行。

本矿山将来可能产生的矿山地质灾害主要为不稳定斜坡、危岩等，通过部署清除、排水沟、拦土墙等预控制工程，配合土地复垦工程，对地形地貌景观、环境进行有效治理。技术上基本可行。

（二）经济可行性分析

本方案需要布置的治理与土地复垦工程简单易行，本方案总投资281.08万元，治理与土地复垦面积约 15.776hm2，约236.64亩，单位面积动态投资约为 1.19万元/亩。全部 由项目业主承担支付。

据经济效益分析，矿山设计生产膨润土矿 9万吨/年，年产值 900 万元，年获纯利 330.7万元，则矿山服务 10年，总利润约为 3307万元。矿山的经济效益较好，本方案的矿山恢复治理与土地复垦费用有保障，本方案经济可承受性分析是可行的。

（三）生态协调性分析

通过实施本矿山的地质环境恢复治理工程，尽可能恢复原有地类，并达到水土保持、生态环境恢复的目的，实现绿色矿山、保护环境和可持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的生活工作环境并造福于后人。

二．矿山土地复垦可行性分析

（一）土地复垦区土地利用现状及权属情况

1.复垦区土地利用现状

根据项目用地已损毁土地现状调查及拟损毁土地预测分析，矿山生产建设共损毁土地资源共16.341hm²，损毁地类为旱地、农村道路等。项目用地范围土地权属明确，权界清楚，没有土地权属纠纷。根据上思县自然资源局核实，矿区范围内没有基本农田分布，项目用地未涉及占用基本农田。矿山复垦土地利用现状见表5-17。

表5-17                矿山复垦土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(hm2) | 土地权属 | 占总面积比例% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 15.991 | 上思县在妙镇联合村那雷屯 | 97.79 | 业主已征用 |
| 10 | 交通道路 | 1006 | 交通道路 | 0.35 |  | 2.21 |  |
| 合计 |  |  |  | 16.341 |  | 100 |  |

2.土地权属情况

复垦区土地所有权为上思县在妙镇联合村那雷屯所有。

（二）土地复垦适宜性评价原则和依据

1.评价原则

（1）土地复垦适宜性评价应包括以下原则：

1）符合上思县土地利用总体规划，并与其他规划相协调；

2）因地制宜；

3）自然因素和社会经济因素相结合的原则；

4）主导限制因素与综合平衡原则；

5）综合效益最佳原则；

6）动态和土地可持续利用原则；

7）符合当地的种植习惯及土地所有权人的意愿；

8）经济可行与技术合理原则。

（2）评价依据

1）《土地复垦要求与验收规范》（DB45/T892-2012）

2）《农用地定级规程》（TD/T1005-2003）

3）《第二次全国土地壤普查技术规定》

土地复垦适宜性评价在详细分析项目区自然条件、社会经济及土地利用现状的基础上，结合当地土地利用总体规划和相关规划，依据国家和地方的法律及相关规划，按照因地制宜、占一补一、占优补先的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，依据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等等，在经济可行、技术合理和符合政策要求条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元。

3.土地复垦适宜性评价技术路线

本项目与普通的土地适宜性评价相比，具有时间上的未来性与空间上的预测性。因此，必须考虑采矿引起的损毁状况对土地利用的影响，并选取其中的主导因素作为土地利用受 损毁状况影响的评价因素。同时，不同的复垦适宜利用方向，其影响因素不尽相同，因素间的重要性也存在或大或小的差异。该矿山开采结束后，被损毁的土地，大部分都可以进行复垦。

根据本项目的特点，因地制宜制定如下的适宜性评价技术路线，以期望得到最佳合理的土地复垦方案。

（三）评价单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

根据本项目已损毁土地现状和拟损毁土地预测结果。在土地复垦适宜性评价单元划分上，根据各破坏土地特征进行评价单元划分。评价单元应按以下原则进行划分：

1.单元内部性质相对均一或相近；

2.单元之间具有差异性，能客观反映土地在一定时期和空间上的差异性；

3.具有一定的可比性。

4.单元内部的土地特征、复垦所采取的工程措施相似。

根据以上划分原则，本方案对复垦土地的评价单元划分：

露天采场，生活办公区和堆土场三个评价单元见表5-18。

表5-18       待复垦土地适宜性评价单元划分结果表

| 序号 | 复垦单元 | 占地面积(hm2) | 占地类型 | 土壤受损程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 12.91 | 挖损 | 重度 |
| 2 | 排土场 | 2.80 | 压占 | 中度 |
| 3 | 生活办公区 | 0.066 | 压占 | 中度 |
| 4 | 矿山道路 | 0.52 | 挖损 | 重度 |
| 5 | 排水沟 | 0.045 | 挖损 | 重度 |

（1）露天采场

矿山采用自上到下方式开采，按设计采场最终边坡台阶高度：10m，（分台阶坡度5m），最终边坡台阶坡面角：40°。边坡安全平台宽度：6m，采场最终边坡角：≤36°。因此在露天采场周边形成0～5级的边坡，边坡面呈台阶式，台阶高度5-10m左右。为了进一步优化土地利用结构，便于日后开发利用方案，本着便于管理和提高土地生态效益的原则，根据当地的土地利用习惯和经济发展水平以及土地权属人的意愿，初步确定将露天采场底部平台复垦为旱地，台阶平台及土质边坡复垦旱地。

（2）排土场和生活办公区

工业场地设置，排土场压占损毁，土地损毁后，地表植被被破坏。本方案在确定复垦土地用途时，尊重土地权属人的意见，复垦为旱地，恢复种植甘蔗。

下文通过对各评价单元选择合适的指标和方法进行定量适宜性评价后，最终确定项目区的土地复垦方向。

（四）初步复垦方向的确定

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护规划相衔接，从矿山实际出发，通过对矿区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定项目区土地复垦方向。

（1）自然和社会经济因素分析

本矿山属低山丘陵地貌，矿区范围内土壤基本为第四系残积层覆盖，一般0.9～4.0m，表土腐植土层（耕作土）厚度0.2～0.3m，平均0.25m，项目区土壤资源充足。项目区土地利用现状为旱地，考虑自然和社会经济因素分析，损毁土地复垦为原地类旱地，恢复土地有利用、改善项目区生态环境，符合当地土地结构。

（2）政策因素分析

根据相关规划，项目区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。综合项目区的自然条件和土地利用规划，项目区的土地复垦为旱地。

（3）公众参与分析

复垦义务人和编制单位以走访、座谈的方式了解和听取了相关土地权益人和职能部门的意见，得到了他们的大力支持。土地权益人希望通过项目区土地复垦工作能够改善项目区生态环境，建议复垦为原地类，即旱地、农村道路。此外，当地自然资源局核实土地利用现状和权属后，提出确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划，故根据当地土地利用总体规划，复垦方向为旱地。

综合上述，初步确定项目区的复垦方向为旱地。下文通过对各评价单元选择合适的指标和方法进行定量适宜性评价后，最终确定项目区的土地复垦方向。

（五）土地复垦适宜性评价

（1）评价因子的选择

根据我国土地复垦技术标准要求，在前人研究的基础上，选定耕地（旱地）、复垦评价因子，包括土层厚度、土壤质地、地形坡度、盐碱化、排灌条件、土壤有机质。提取各评价 因子的特征值，再根据各因子的特征值及权重公式（见公式（1））算得评价因子权重见表5-19，得出的结果如表 5-20所示。

评价因子权重按下式计算：

a=（Pi/∑Pi）×100%	                         （1）

式中：a——评价因子权重值；

Pi——评价因子特征值；∑Pi——各评价因子特征值之和。

表 5-19                土地适宜性评价评价因子权重

| 评价因子 | 坡度 | 土层厚度 | 土壤质地 | 盐碱化 | 排灌条件 | 有机质含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 1.2011 | 0.9941 | 1.0132 | 0.8571 | 1.1714 | 0.9342 |
| 权重（%） | 19.40 | 16.06 | 16.69 | 13.84 | 18.92 | 15.09 |
| 调整后权重（%） | 19 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 |

表5-20             旱地复垦适宜性评价参评因子赋值表

| 参价因子 | 因子权重(%) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | 19 | ＜3° | 3°-6° | 6°-15° | ＞15° |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |
| 有效土层厚度(cm) | 16 | ＞0.90 | 0.6-0.9 | 0.3-0.6 | ＜0.3 |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |
| 土壤质地 | 17 | 壤土 | 粘壤土、砂质土 | 粘土 | 砂土 |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |
| PH 值 | 14 | 6.2-6.8 | 5.8-6.2 7.2-6.8 | 5.4-5.8 7.6-7.2 | 5.0-5.4 7.6-8.0 |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |
| 有机质含量(g/kg) | 15 | ＞25 | 25-15 | 15-10 | ≤1.0 |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |
| 排灌条件 | 19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
|  |  | 100 | 90 | 70 | 60 |

（2）土地适宜性能评价

1）评价单元的等级划分

根据项目区土壤采样对项目区各评价单元实地考察，参考《土地复垦技术标准》、《第二次全国土壤普查技术规范》、《农用地定级规程》（TD/T1005～2003）和《农用地分等 规程》（TD/T1004～2003）中关于农用地的评价标准，对各评价因子进行分类，针对各单 元，对各评价因子进行打分，再采用加权平均的方法进行综合打分，按得分从高到低分为 四级，分别定为：一级(高度适宜)、二级(中度适宜)、三级(勉强适宜)、四级(不适宜)。评 价单元的得赋值与对应的划分等级如表 5-21 所示。

表 5-21                        评价单元得分与等级划分

| 得分 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 60 以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |

2）评价单元的得分计算方法

本项目土地评价采取以下评价模型（见公式（2））评定各单元等级：

公式：S=∑PiW	（2）

式中：S——评价单元适宜性得分值；

W——该评价因子权重；Pi——评价单元因子得分值。

3）评价单元的最终评价结果

根据被评价单元各参评因子的基本特征，采用上述公式对评价单元的复垦适宜性评价 进行计算，最终得出的结果见表 5-22：

表 5-22          评价单元参评旱地因子特征值及评价结果表

| 评价因子 | 权重值 | 拟复垦旱地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征 | 分值 |
| 地形坡度 | 0.19 | 6～15° | 70 |
| 土层厚度(cm) | 0.16 | 60 | 90 |
| 土壤质地 | 0.17 | 粘土壤 | 90 |
| PH值 | 0.14 | 6.5 | 100 |
| 排灌条件 | 0.19 |  |  |
| 有机质含量 | 0.15 | 1.5% | 100 |
| 最终得分 |  |  | 90 |
| 适宜性 |  | 二级 |  |

4）评价结果分析

通过以上综合计算，项目区露天采场底部、露天采场台阶平台及开采边坡土地适应性评价适宜性分值，复垦为旱地得分均在80分以上，为 “适宜”等级。

5）确定最终复垦方向

根据以上土地复垦适宜性分析，结合当地土地利用总体规划及土地权属人意愿，当地土地利用总体规划和土地复垦规程中“耕地占一补一，占水田补水田，占优补优”的原则， 确定该矿山最终复垦方向：

露天采场，损毁土地方式为挖损，损毁程度重度，损毁土地类型为旱地，该部分区域采矿结束后揭露半风化泥岩，坡度＜10°，根据适宜性得分，“占一补一”原则，以及当地土地利用总体规划和当地权属人意见，结合交通、灌溉等因素，将该区域复垦为旱地。由于采场挖损损毁土地时已破坏表土层，不具备复垦条件的表土层，所以必须安排覆土工程。采场底部及边坡均为半风化泥岩，较松散，只需回填0.2m耕作土即可。

堆土场、生活区，该区域为压占旱地，将该区域复垦为旱地，不需安排覆土工程。

三.水土资源平衡分析

（一）水资源平衡分析

据土地复垦可行性分析可知，本项目拟复垦地类无灌溉水田，不涉及灌溉工程，故不进行水资源平衡分析。

（二）表土（耕作土）资源平衡分析

1.表土（耕作土）需求量计算

项目复垦土资源需求量根据项目各场地最终确定的复垦方向和自身土层条件来确定。根据各评价单元的复垦适宜性评价，本项目的复垦方向为旱地。露天采场 开采对土壤较破坏严重，复垦旱地需回填 0.7m 表土（含0.2m耕作层），但采场底部及边坡周边均为半风化泥土（泥岩），不需回填土0.5m。表土只回填0.2m表土（耕作土）即可，复垦旱地地面积为12.91hm2。其中底部平台10hm2，边坡及平台2.91hm2。

本项目表土需求详见表 5-22可知，在考虑 5%的运输损失量，未来矿山复垦所需表土量为10430m3。

表 5-23                  复垦工程表土（耕作土）所需一览表

| 序 号 | 用地单元 | 占 地 面积 （hm2） | 复垦地类 | 复垦 面积（hm2） | 回填 表土面积（hm2） | 回填土厚度（m） | 回填耕作土方量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场底部平台 | 10 | 旱地 | 10 | 10 | 0.2 | 20000 |  |
| 2 | 平阶平台及边坡 | 2.91 | 旱地 | 2.91 | 2.91 | 0.2 | 5820 |  |
| 合计 |  | 12.91 |  | 12.91 | 12.91 |  | 25820 |  |

2.表土收集量计算

矿山表土来源为矿山拟损毁土地开采时收集的表土（耕作土）。

矿山拟挖损面积为 12.91hm2，表土层（耕作土）平均厚：0.2～0.3m，矿山开采剥离时应将该层表土专 门剥离，并运至设置的排土场内堆放，并做好挡土及防水土流失措施，留作土地复垦及环境恢复治理用土。按 5%的损失率计算，则可收集的表土量（耕作土）为30661m3。计算过程见下表5-24。

表 5-24                     可收集表土量（耕作土）统计表

| 一级地类 | 二级地类 | 拟损毁面积 （hm²） | 表土 平均厚度 （m） | 表土量（耕作土）（m³） | 损失% | 可收集表土 量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 旱地 | 12.91 | 0.25 | 32275 | 5 | 30661 |
| 合计 |  | 12.91 |  | 32275 | 0 | 30661 |

3.表土供需平衡计算

根据上述表土(耕作土)收集量及需求量计算结果，可收集表土(耕作土)共30661m3 大于需求量27179m3。可收集表土(耕作土)预存放于排土场集中堆放，在排土场两侧足够复垦工程使用，表土(耕作土) 收集满足项目使用即可，其余可用于上思县耕地占补平衡项目。

（三）土地复垦质量要求

根据土地复垦适宜性分析结果确定土地复垦方向，依据《土地复垦技术标准（试行）》2010.6、《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）和《土地复垦质量控制标 准》(TD/T 1036-2013)，结合本复垦方案及当地情况，明确复垦场地应达到的质量要求。具 体如下：

1.复垦旱地技术标准：

（1）坡度＜10°；

（2）耕作层厚度20cm；

（3）有效土层厚度≥50cm，石砾含量≤25%；

（4）土壤 PH 值 5.0-8.0；

（5）表层土有机质含量≥1.0%；

（6）具有生态稳定性和自我维持力。

第四节  矿山地质环境保护治理和土地复垦工程设计

一．矿山地质环境保护与土地复垦预防工程

（一）目标任务

1.总体目标

坚持科学发展，最大限度地避免或减轻采矿活动引发的矿山环境地质问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，最大限度和修复矿山地质环境；依据土地复垦适宜性评价结果和土地权属人意愿，确定拟复垦土地的地类、面积和复垦率，落实复垦后土地利用结构调整，使其达到可利用状态，努力创建绿色矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的工作生活环境并造福于后人。

2.具体目标及任务

（1）对矿区收集的表土集中堆放管理，避免引发泥石流地质灾害发生，排土场进行工程治理，恢复植被。

（2）开采过程中，对矿山排放废水沉淀并处理达标后排放，使其对土壤、地下水的影响降到最低。

（3）对采场边坡变形进行监测，对矿区内崩塌、滑坡塌及泥石流等地灾害进行巡视观测 。

（4）露天采场修坡清除浮石及不稳定边坡，回填采坑，尽量恢复植被。

（5）修筑排水沟，完善矿区排水系统，引导大气降水，避免采矿场积水及浸泡边坡脚。

（6）矿山固体废弃物治理利用率100%，废水治理利用率100%。

（二）主要预防工程

##### 1.基本情况

开发利用方案中采场边坡呈台阶坎状，台段高度 H=10m （分段台阶高度5m），终了台段坡面 角α≤36°，安全小平台宽度4m，清扫平台6m，最小工作平台宽度30m ，采场最终边坡角≤36°。采掘过程中须按设计确定的宽度预留安全、运输平台，要保持阶段的安全坡面角，不超挖坡底，保证最终边坡的稳定性。在最终边坡边坡脚修筑排水沟，引导疏排大气降水，防止积水浸泡边坡坡影响边坡稳定性。

（1）采矿场边坡崩塌，滑坡的防治措施

矿山地处澎胀土地区，开发利用设计的台阶坡面角40°。在膨胀土地区不利于边坡稳定，因此需对最终边坡进行放坡处理，放坡角度以矿山原始自然坡度相基本一致，即10°～20° 左右。该前放坡工作量费用算采矿主体工程费用。放坡示意图见图 5-1。

图5-1  放坡示意图

（2）采矿场外围项部截水沟工程：采矿场地形平缓，外围顶部汇水到采矿场面积较小，本方案不考虑采矿场外围顶部修筑截水沟工程。

（3）排土场外围顶部截水沟工程：排土场地形平缓，外围顶部汇入面积较小，本方案不考虑排土场外围顶部修筑截水沟工程。

（4）矿山建设、生产过程中，要严格执行有关矿山工作条例和国家有关技术规范要求进行开采，杜绝不合理、不规范的开采。按照设计部门设计的矿山开采方案，科学施工，有计划、有条件合理开采，严禁在坡脚从下到上进行掏挖，禁止工作面长时间堆载矿体，台阶工作台应保持平整，确保矿山开采安全性和可靠性。

（5）评估区内边坡属崩塌和滑坡较易发区段，因此加强监测，无关人员不得进入边坡附近。

（6）在采矿边坡设置警示牌，提醒工作人员及路人注意避让，设置警示牌。

##### 2.含水层破坏的防治措施

根据现状评估及预测评估，采矿活动对含水层的影响破坏程度较轻。矿山采用露天开采，开采矿体为膨润土矿，不含有毒有害元素，且生产生活过程中不排放污染液体，对地下水造成污染的可能性极小。因此本方案不部署相应的针对含水层破坏的防治工程。

##### 3.水土环境污染防治

根据现状评估及预测评估结果，矿山排放的废水及采场淋滤水等水体无有害物质，矿山开采活动对水土环境污染的影响较轻，采矿工程活动不会对周边水土环境造成破坏，导致对水土环境污染的影响较轻。

矿石中重金属元素含量不高，矿石淋滤水污染较小，满足正常水环境，生活污水经室外管网收集后排入化粪池处理，达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )Ⅲ类水标准后方可外排。矿坑涌水通过地表排水系统排泄经沉淀池沉淀后排外当地水体中，做到雨污分流。

##### 4.地形地貌景观的防治措施

对地形地貌景观破坏防治，矿山开采期间应优化开采方案，尽量避免或少破坏耕地；合理堆放固体废弃物，选用合适的综合利用技术，加大综合利用量，减少对地形地貌的破坏；边开采边治理，及时恢复植被；采取围栏、警示牌、避让、加固等措施，保护具有重大科学文化价值的地质遗迹和人文景观。

5.泥石流地质灾害防治

排土场位于矿区北西面缓坡，占地 2.80 hm2，用于堆放收集的表土（耕作土）及部分废石土，预计土方堆放高度5m，方量约 14 万 m3，排土场堆放地面坡度小于 5°，废土、表土堆结构较松散，抗剪强度小，边坡稳定性较差，废土、表土的堆放保护不妥可能会引发坡面泥石流地质灾害，故需在排土场坡脚处修筑挡土墙，并在表土堆的顶面撒播草种做植物防护，草种选用如宽叶雀、百喜草、糖蜜草、狗牙根等。

二．矿山地质环境治理工程

（一）目标任务

（1）目标：坚持科学发展，最大限度地避免或减轻采矿活动引发的矿山环境地质问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，恢复矿山生产用地单元生态环境，掩盖采矿痕迹，最大限度和修复矿山地质环境。

(2）任务：采用边开采边治理的方式，各治理区种植植被，恢复地形地貌景观 。

（二）地质灾害防治工程

1.排土场防治工程

堆土场场位于矿区北西平坡，占地 2.80 hm2，用于堆放收集的表土（耕作土）及部分废石（泥）土，预计土方堆放高度5m，方量约 14 万 m3，排土场堆放地面坡度小于 5°，废土、表土堆结构较松散，抗剪强度小，边坡稳定性较差。边坡废土、表土的堆放保护不妥可能会引发坡面泥石流地质灾害。故需在排土场坡脚处修筑挡土墙，并在表土堆的顶面撒播草种做植物防护，草种选用如宽叶雀、百喜草、糖蜜草、狗牙根等。雨季进行泥石流巡视，每天一次。实施时间：工程防护措施为第一阶段，矿山运行全程监测，2年零8个月。

2.排土场挡土墙工程的设计

①挡土墙高与排土场排土方量的确定

根据开发利用方案，排土场占地面积 2.80 hm2，容量可满足表土及废土的存放。根据现场的地形条件，为了排土场堆土边坡稳定，在排土场下方设计修筑挡土墙，设计长210m，坝高2.6m，其中坝基深为0.6m（已收集表土30cm，该深度不含表土层（耕作土）），墙型选择为浆砌石重力式挡土墙 ，其断面设计详见图 5-2、5-3。

图5-2  挡土墙纵剖面图

②挡土墙断面尺寸确定

挡土墙高度根据弃渣量和有效库容量确定为	2.6m 可满足要求（见上）。挡土墙顶面和底面宽度的确定须满足安全、稳定的要求，即不产生坝身沿基底的滑动破坏、不产生坝身绕坝趾倾覆、不出现因基底过度的不均匀沉降雨引起坝身倾斜、地基不出现过大的下沉、坝身截面不产生开裂破坏。本报告采用试算法确定挡土墙断面尺寸 。

图5-3   挡土墙横剖面图

表 5-25	                                            挡土墙设计计算表

| 基本 参数 | 墙顶宽 | 墙高 | 墙背与铅 直面夹角 | 墙容重 | 弃渣与坝背 间的摩擦角 | 弃渣的内 摩擦角 | 弃渣表面与 水平面夹角 | 弃渣容重 | 基底摩擦系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | H | ε | γ浆 | δ | ψ | β | γ | μ |  |  |
|  | m | m | ° | KN/m3 | ° | ° | ° | KN/m3 |  |  |  |
|  | 0.8 | 2.6 | 15 | 23 | 10 | 35 | 27 | 18 | 0.45 |  |  |
| 计算 数据 | 墙底 面长 | 墙截 面积 | 墙体 自重 | 主动土 压力 | 主动土压力 垂直分力 | 主动土压 力水平分 力 | 墙体自重W 对O点的力 矩 | 主动土压力的 垂直分力对O 点的力矩 | 主动土压力的 水平分力对O 点的力矩 | 全部荷载 的铅直分 力之和 | 全部荷载对截 面形心的力矩 之和 |
|  | B | S | W | Pa | Pay | Pax | Wa | Payb | Paxh | ∑W | ∑M |
|  | m | m2 | KN | KN | KN | KN | KN·m | KN·m | KN·m | KN | KN·m |
|  | 1.50 | 2.99 | 68.67 | 30.68 | 12.96 | 27.80 | 50.31 | 16.39 | 24.10 | 81.64 | 5.62 |
| 抗滑 稳定 性分 析 | 安全 系数 | 抗倾覆 稳定分 析 | 最小 安全系数 | 地基承载力验算 | 地基允许 承载力 | 水平截面 上的正应 力 | 水平截面上 的正应力 | 不出现过度的不均匀沉降 而引起强身倾斜 |  |  |  |
|  | Ks |  | Kt |  | [R] | σyu | σyd | σyu/σyd |  |  |  |
|  | 1.321 |  | 2.768 |  | KN/m2 | KN/m2 | KN/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 800-600 | 69.58 | 39.50 | 1.76 |  |  |  |
| >1.3，不产生 沿基底的滑坡 破坏 |  | >1.5，不出现强身绕坝趾倾覆 |  |  | - 〉σyu、σyd，不出现过大下沉; σyu/σyd<2，不出现过度的不均匀沉降 |  |  |  |  |  |  |

a.挡土墙抗滑稳定性分析

采用下列公式计算：

Ks=( W+Pay )µ/Pax

式中 ：Ks——最小抗滑安全系数，［Ks］大于等于13；

W——挡土墙自重（KN)；W=γ浆·(A+B)·H/2

Pay——主动土压力的垂直分力（KN),Pay=Pasin(     )；

Pax——主动土压力的水平分力（KN),Pax=Pacos(     )；

Pa——主动土压力，（KN)；

δ——土与墙背间的摩擦角，取10°；

ε——墙背与铅直面夹角，取15°；

μ——基底摩擦系数，中风化砂岩取0.45。

其中Pa——主动土压力的计算公式为：

Pa=γH2Ka

式中,Ka ——主动土压力系数，根据ε、ψ、β查表获得取

20°、25°、30°的值，然后拟合二次曲线获得，Ka=0.504；

γ——土的容重，取18 KN／m3；

γ浆——墙的容重，取23KN／m3；

H——墙高，取2.6m;

A——墙顶宽，取0.8m;

B——墙底宽，B=A+Hsinε；

ψ——土的有效内摩擦角，35°；

β——填土表面与水平面夹角，为 arctg(l/2)=27°。

b.抗倾覆稳定分析

即对墙趾O点取力矩，采用下列公式计算：

Kt=(Wa+Payb)/(Paxh)

式中 Kt——最小安全系数，［Kt]≥1.5；

Wa——墙体自重W对O点的力矩（kN·m),Wa=W·Lw;

Payb——主动土压力的垂直分力对 O’点的力矩（kN·m);

Paxh——主动土压力的水平分力对 O’点的力矩（kN·m);

Lw=

Payb=Pay·（A+·H·tgε）

Paxh=Pax·H/3

c.地基承载力验算

基底应力采用下列偏心受压公式计算：

σyu=ΣW/B+6ΣW/B2

σyd=ΣW/B-6ΣW/B2

式中，σyu、σyd ——水平截面上的正应力，kN/m2，σyu、σyd ≤［R]（地基最大压应力，600-800 KN/m2）， σyu/σyd≤2（中等坚硬地基）；

ΣW ——作用在计算截面以上的全部荷载的铅直分力之和，KN;

ΣW ——作用在计算截面以上的全部荷载对截面形心（o’）的力矩之和，KN·m;

ΣW= W+Pay

ΣW=(Lw-B/2)·W+(B/2-H·tgε／3)·Pay

挡土墙抗滑稳定性、抗倾覆稳定、地基承载力计算过程及结果见表5-26所示，最终确定挡土墙顶面宽0.8m，底宽l.5m，截面积2.99m2。

3.挡土墙工作量见5-26。

表5-26                   排土场挡土墙工程量统计

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖挡土墙基槽 | m3 | 210 | 等于挡土墙长度210m×开挖基槽面积1m2 |
| 2 | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m3 | 627.9 | 等于挡土墙长度210m×砌筑截面积2.99m2 |
| 3 | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 59.8 | 等于挡土墙长度（210m÷10）×伸缩缝截面积2.99m2 |
| 4 | PVC管安装 | m | 189 | 挡土墙长度210m/2×1.8 |
| 注：开挖挡土墙基槽土石放量排土场内。 |  |  |  |  |

（三）含水层破坏治理工程

根据现状评估及预测评估，采矿活动对含水层的影响破坏程度较轻。矿山采用露天开采，开采矿体为膨润土矿，不含有毒有害元素，且生产生活过程中不排放污染液体，对地下水造成污染的可能性极小。因此本方案不部署相应的针对含水层破坏的防治工程。

（四）水土环境污染治理工程

根据现状评估及预测评估，采矿活动对水土环境污染较轻。矿山采用露天开采，开采矿体为膨润土矿，不含有毒有害元素，且生产生活过程中不排放污染液体，对地下水和土壤造成污染的可能性极小。采矿活动可能造成水土污染的环节主要为生活污水、矿坑涌水、矿石淋滤水等，本类页岩中重金属元素含量不高，矿石淋滤水污染较小，满足正常水环境，生活污水经室外管网收集后排入化粪池处理，达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )Ⅲ类水标准后方可外排，用于厂区周围的旱地浇灌。矿坑涌水通过地表排水系统排泄经沉淀池沉淀后排外当地水体中，做到雨污分流。本部分列入矿山主体环境保护中。

（五）地形地貌景观破坏预防措施

根据现状及预测评估，未来采矿活动对对地形地貌景观影响和破坏程度较严重，对土地资源的影响和破坏程度较严重。矿山开采闭坑后，露天采场开采至+178.5m标高，矿区共形成+208.7m～+178.5m的3级台阶。本次将对严重区露天采场的地形地貌景观破坏进行防治工程，需要根据实际破坏情况部署，主要工程有 “边坡修整、台阶外侧小挡土墙”等合理科学的工程措施。而采场平台、矿山道路、坡度较缓地段，与土地复垦一致，在此不重复介绍，详见矿山土地复垦工程设计，地形地貌景观破坏防治工程如下：

根据复垦计划，未来矿山采场台阶平台及开采边坡经适当削坡至小于30°后，可以满足甘蔗生长，复垦为旱地，回填0.2m的表土（耕作土），为防止水土流失，在平台前缘（离前缘20cm）设置小挡墙，防止回填土滑动和流失，起到固土作用。

设计小挡墙墙高0.3m，宽0.3m，采用M7.5浆砌石。根据矿山的开采规模及规划，共需砌筑挡土墙总长1900m，工程量为171.0m3。每隔10米做一道伸缩缝，需做189道，工程量为17.1m2，工作量见表5-27。

表5-27                     采场平台小挡墙工程量统计

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m3 | 171.0 | 等于小挡墙长度1900m×砌筑截面积0.09m2 |
| （2） | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 17.1 | 等于小挡墙长度1900m/10×砌筑截面积0.09m2 |

图5-3     台阶平台小挡土墙断面图

（六）地质环境治理工程量汇总

表5-28                矿山地质环境保护治理工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计算 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| 1 | 排土场防护工程（2024.10-2024.10） |  |  |  |
| （1） | 开挖挡土墙基槽 | m³ | 210 | 等于挡墙长度210m×开挖基槽截面积1m2 |
| （2） | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m³ | 627.9 | 等于挡墙长度210m×砌筑截面积2.99m2 |
| （3） | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 59.8 | 等于挡墙长度(210m÷10)-1×伸缩缝截面积2.99m2 |
| （4） | PVC管安装 | m | 189 | 挡土墙长度210m/2*1.8 |
| 2 | 地质灾害巡视检测（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 480 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 20 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 40 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |
| 二 | 第二阶段（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| 1 | 平台小挡墙工程（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| （1） | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m3 | 171.0 | 等于小挡墙长度1900m×砌筑截面积0.09m2 |
| （2） | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 17.1 | 等于小挡墙长度1900m/10×砌筑截面积0.09m2 |
| 2 | 监测工程（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 48 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 2 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 4 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |
| 三 | 第三阶段（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| 1 | 监测工程（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 144 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 6 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 12 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |

三．矿山土地复垦工程

（一）目标任务

根据当地土地利用总体规划，土地权属人意见及与周边地类协调等因素，确定矿山损毁土地范围的最终复垦方向，项目土地损毁总面积16.341Km2，拟复垦旱地15.776hm2，(矿区道路0.52hm2，排水沟0.045hm2作为保留)，不列入复垦面积，不计算复垦率,土地复垦为100%。矿山土地复垦前后地类及面积对照表见5-29，复垦前后土地利用结构调整表见5-30。

表5-29      矿山土地复垦前后地类及面积对照表    面积（hm2）

| 序号 | 单元名称 | 损毁土地情况 | 复垦土地情况 | 增减面积情况 | 复垦率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旱地（hm2） | 旱地（hm2） |  |  |
| 1 | 露天采场 | 12.91 | 12.91 | 0 | 100 |
| 2 | 排土场 | 2.80 | 2.80 | 0 |  |
| 3 | 生活办公区 | 0.066 | 0.066 | 0 |  |
| 4 | 排水沟 | 0.045 | 0.045 | 0 |  |
| 5 | 矿区道路 | 0.52 | 0.52 | 0 |  |
| 合计 |  | 16.341 | 16.341 | 0 |  |
| 注：矿区道路0.52hm2，排水沟0.045hm2作为保留使用，不算复垦率。 |  |  |  |  |  |

表5-30             复垦前后土地利用结构调整表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 复垦前 | 复垦后 | 增减 |
| 3 | 旱地 | 0103 | 旱地 | 16.341 | 15.776 | -0.565 |
| 合计 |  |  |  | 16.341 | 15.776 | -0.565 |

（二）土地复垦工程设计

本次复垦方案计划在矿山开采的过程中即采取相应的预防措施减少及避免对土地损毁及污染。开采结束后，对受损毁的土地采用工程、植物措施相结合的办法进行复垦。根据本矿区开采方案、矿区地形地貌特征、当地土地规划及对复垦单元适宜性评价分析，受损毁的土地经采取复垦技术措施后复垦为旱地。

##### 1.表土堆放工程

①由前文表土供求平衡分析可知，矿山未来土地复垦所需土量为27179m3，矿山未来可收集的表土（耕作土）为30661m3。收集的表土（耕作土）分级台阶式集中堆放于排土场，并按自然安息角堆放，排土场面积为2.80hm2，平均堆高5m,堆放表土可满足复垦用表土量需求。由于表土存放时间较长，在表土堆放好后，为防止风蚀、淋蚀等因素造成土壤肥力丧失，同时防止水土流失并保护有益的土壤微生物，应在表土表面撒播百喜草草种，撒播面积即表土堆放场面2.80hm2，按照每公顷需要45kg计算，共需草籽126kg。

②收集0.2m耕作土集中堆放于排土场一侧，便于复垦土地用，剩余表土堆放采场采空地段。

##### 2.露天采场复垦工程

①露天采场底部平台复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，露天采场在开采结束后，将采场底部复垦为旱地约10hm2，主要的复垦工程包括表土回填、土壤培肥等。

a.表土（耕作土）回填：对复垦为旱地的区域进行表土（耕作土）回填，耕作层回填厚度0.20m。根据钻孔资料，采场底部为半风化泥岩而较松散，采场底部复垦不需要回填土方，平整后回填耕作土。

b.土地平整后进行培肥以恢复土壤肥力，每公顷施氮磷钾肥1t，有机肥10t，需氮磷钾肥10t，有机肥100t。

②露天采场台阶平台及开采边坡复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，露天采场边坡及平台在开采结束后，面积2.91hm2，具备削坡改造条件，经适当削坡至10°～25°后，可以满足甘蔗生长。将采场平台及边坡复垦为旱地，面积2.91hm2。主要的复垦工程包括削坡、表土回填（耕作土）、土壤培肥等。

a.削坡：由图5-1可知，削坡工程截面积12.5m2，最终边坡总长度约为2700m，因此削坡工程量约3.4万m3。该工程费列入主体工程费，不列入土地复垦费。

b.表土（耕作土）回填：对复垦为旱地的区域进行表土回填，底部土层回填厚度0.50m，耕层回填厚度0.20m。经计算，回填表土量29100m3。

c.土地平整后进行培肥以恢复土壤肥力，每公顷施氮磷钾肥1t，有机肥10t，需氮磷钾肥2.91t，有机肥29.10t。

（三）矿区土地复垦工程量汇总

表5-31                   矿山土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测工程（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 20 | 生产期10年，人工巡视，2次/年，1工日/次 |
| （2） | 配套设施监测 | 工·日 | 20 | 1年2次，每次1人 |
| 2 | 表土收集（2024.10-2029.10） |  |  |  |
| （1） | 表土收集 | m³ | 30661 | 矿山未来收集表土（耕作土）量 |
| （2） | 播撒草籽 | hm2 | 2.80 | 排土场面积 |
| 二 | 第二阶段（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| 1 | 露天采场底部平台（含排土场）复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  |
| （1） | 土方回填 | m3 | 20000 |  |
| （2） | 氮磷钾肥 | t | 10 |  |
| （3） | 有机肥 | t | 100 |  |
| 2 | 露天采场台阶平台及开采边坡复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  |
| （1） | 土方回填 | m3 | 5820 | 只回填0.2m耕作土，底层土0.5m不需回填。 |
| （2） | 氮磷钾肥 | t | 2.91 |  |
| （3） | 有机肥 | t | 29.1 |  |
| 3 | 巡视监测工程 |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| （2） | 复垦植被监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| （3） | 配套设施监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| 三 | 第三阶段（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| 1 | 监测管护工程 |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |
| （2） | 复垦植被监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |
| （3） | 配套设施监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |

四.矿山地质环境监测

（一）目标任务

通过开展矿山地质环境监测，进一步认识矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境的发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山环境综合整治等提供基础资料和依据。

根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）表1，生产过程中矿山地质环境监测的对象主要为危岩、不稳定斜坡及地形地貌景观恢复；闭坑后矿山地质环境监测对象包括不稳定斜坡、土壤环境破坏及地形地貌景观恢复。

因此，本方案部署的矿山地质环境监测内容包括边坡不稳定斜坡及地形地貌景观恢复。

（二）地质灾害监测

本矿山为露天的矿山，地质灾害监测的对象主要为露天采区边坡影响地段及周围洼地地段，监测内容为采场边坡变形、位移等地质灾害征兆。

1.监测点的布设

不稳定斜坡监测：露天采场各边坡布置10个点（见矿山地质环境保护治理工程部署图）；

危岩：采场及外围自然山体，共10个监测点。

2.监测内容

（1）宏观变形监测：人工巡视监测，记录各场地边坡、采区地表变形情况。

（2）位移监测：通过定期目视监测、记录地质灾害监测点有无异常变化，了解地质灾害演变特征，及时发现边坡地面开裂、塌陷、树木歪斜、墙体开裂等微观变化，及时捕捉地质灾害前兆信息。

3.监测方法

宏观变形监测：采用地质路线调查方法对宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记录。位移监测：可以采用照相观测、钢卷尺、皮尺、罗盘、GPS 或全站仪测量等简易监测方法。

4.监测频率

雨季3-5次/月，旱季2-3次/月，每次一人，每年48次,采用人工巡视的监测方法。

5.技术要求

监测技术要求符合《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）以及《崩塌·滑坡·泥石流监测规范》（DZ/T0221—2006）有关规定。

6.监测时限

监测时限同本方案的服务年限14年（自2024年10月至2038年10月）。

（三）水环境监测

1.监测点的布设

地下水、地表水监测点布置:采场周边居民饮用水井随机采样；本次布置2个监测点，位置位于平卜屯；

2.监测项目

对地表水、地下水进行采样水质全分析。

3.监测方法

人工巡视采样化验分析。

4.监测频率

地表水、地下水监测频率：2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组；

5.监测时限

监测时限同本方案的服务年限14年（自2024年10月至2038年10月）。

（四）地形地貌景观监测

1.监测点的布设

地形地貌景观监测点:露天采场。

2.监测项目

对各破坏单元的范围、面积和程度进行监测。

3.监测方法。

以GPS定点为主、结合局部的人工调查法、照相法。

4.监测频率

监测频率：每年2次，每次一人。

5.监测技术要求

（1）监测技术要求符合《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）有关规定。

（2）《工程测量规范》（GB50026-2007）。

6.监测时限

监测时限同本方案的服务年限14年（自2024年10月至2038年10月）。

（五）主要工程量

根据上述监测设计，测算矿山地质环境监测工程量汇总见表5-32：

表5-32                矿山地质环境监测工程量汇总表

| 监测位置 | 点数 | 监测内容 | 监测方法 | 监测期(年) | 监测频次 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采区、周边洼地等地段 | 8 | 边坡崩塌等地质灾害 | 人工巡视监测 | 14 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 | 672次 |
| 地形地貌 | -- | 地形地貌 损毁 | GPS、人工巡视 | 14 | 年2次，每次一人 | 28次 |
| 水环境监测 | 2 | 地下水、地表水 | 采样分析 | 14 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 | 56次 |

五.矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

根据土地复垦相关文件，谁破坏谁治理的要求，为了使矿山闭坑后，能按损毁的土地面积和地类复垦，需要安排每年对矿山开采过程中损毁的土地面积进行统计和监测，作为未来矿山复垦作为参考的依据。同时对矿山复垦过程中的复垦效果进行监测，以检查是否到达复垦要求。

（二）矿区土地复垦监测

矿区土地复垦监测内容包括土地损毁与土地复垦效果监测。

##### 1.土地损毁监测

监测内容：记录各场地损毁范围、面积、地类等，并与预测结果进行对比分析。

监测点布设范围：布置在每个损毁土地单元，各损毁单元均设置4个监测点。

监测方法：用卷尺或手持GPS野外定点监测损毁范围、面积，对照预测图、土地利用现状图记录损毁地类、面积和权属等情况。

监测频率：每年1次，每次1人。

监测时间：监测时限为开采阶段，10年（自2024年10月至2034年10月）。

##### 2.土地复垦效果监测

监测内容：包括土壤质量监测、复垦植被监测及复垦配套设施监测。①复垦植被监测：复垦为旱地的监测内容是绿植长势、高度、覆盖度等。②复垦配套设施监测：对挡土墙、排水沟进行巡视监测，必要时进行修复。监测点布设范围：布置在每个损毁土地单元，各损毁单元设1个监测点。

监测方法：植被监测采用样方随机调查法，巡视观测植被生长及水土流失情况；复垦配套设施监测主要采用人工巡视，对损毁地段进行修复。

监测频率复垦植被监测每年进行2次，每次1人；复垦配套设施监测每年进行2次，每次1人。

监测时间：监测时限同本方案的服务年限14年（自2024年10月至2038年10月）。

（三）管护措施工程设计

据项目特点及项目区所在区域的自然特征，有针对性的采取管理和保护措施，保证复垦工作符合设计要求。根据《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）相关规定，本方案设计管护期定为2年，主要对复垦后的旱地进行抚育护理。管护内容主要包括补植、病虫害防治、防火、防止人畜践踏和毁坏、自然灾害造成的损毁修复等。同时对已修建的复垦、保护治理配套工程进行现场巡查和检查，发现受自然灾害或人为损毁后应及时修复，保障工程的完好和正常使用。管护期为3年，从2035年10月至2038年10月。本次设置的管护工作主要为：对复垦工程中对复垦为旱地土质进行监测。

（四）管护工程量

根据上述监测设计，测算矿山土地复垦监测及管护工程量汇总见表5-33：

表5-33                     监测工程量表

| 监测及管护内容 |  | 监测及管护方法 | 监测 频率 | 监测时间（年） | 年监 测量 | 监测工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地损 毁监测 | 损毁土地范围、面积、地类、权属等 | 地测法 | 每年1次，每次2人 | 14 | 2工日 | 28 | 整个阶段 |
| 复垦效果监测 | 复垦植被 | 巡视 | 每年1次，每次2人 | 14 | 2工日 | 28 | 整个阶段 |
|  | 配套设施 | 人工巡视 | 每年1次，每次2人 | 14 | 2工日 | 28 | 整个阶段 |
| 耕地质量评定 |  | 委托第三方评价 | 1次 | -- | --- | 12.91hm2 |  |

第五节  经费估算

一.预算说明

#### （一）投资预算的依据及费用计算

##### 1.投资预算依据

矿山地质环境保护与土地复垦方案是根据国家规定矿山项目建设配套方案,目前尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。本方案投资预算费用暂时参考的相关依据如下：

（1）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4号）；

（2）原则上以2007年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号）及相关配套文件为主。如部分工程中所选择的主要定额标准无定额标准的，则参照其他定额标准作为依据，无定额标准的参照同类或类似商品（服务）市场价，并作说明；

（3）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）；

（4）《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（桂水基【2014】41号）；

（5）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设【2019】4号）；

（6）《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规[2019]9号）；

（7）《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设【2023】4号）；

（8）广西建筑工程造价管理站公布的《上思县建筑工程造价信息》（2024年6月）；

（9）市场价格。

##### 2.费用计算说明

本项目投资预算为动态投资，其费用构成由建筑及安装工程费、设备费、临时工程费、独立费用、预备费、建设期融资利息六部分组成。

（1）建筑及安装工程费

由直接工程费、间接费、企业利润、价差和税金组成。

1）.直接费

由直接费、其他直接费、现场经费组成。

①直接费

直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费和机械台班费按《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007版）及《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》等定额标准及有关规定计取。

人工单价：根据《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号），人工单价，由原来的42元/工日调整为59.68元/工日，相应工时单价由原来的5.25元/工时调整为7.46元/工时。

人工预算单价调整后，进入直接费的人工预算单价仍按原规定的3.46元/工时执行，超过3.46元/工时部分（即4.00元/工时）的人工预算单价在工程单价计算表的价差项内计列。

材料费＝定额材料用量×材料预算单价（或材料基价）。

施工机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。

汽油、柴油、水泥、砂、水、电等主要材料价格均依据广西区建设工程造价管理总站最新发布的《上思县建筑工程造价信息》（2024年第6期），参考当地2024年6月到项目地实际价格进行调整。

②其他直接费

其它直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全文明施工措施费和其他。

冬雨季施工增加费：指在冬雨季施工期间为保证工程质量所需增加的费用。按直接费的0.5%～1.0%算，其中不计冬季施工增加费的地区取0.5%，计算冬季施工增加费的地区取1.0%。本项目计算冬季施费，故费率按1.0%计取。

夜间施工增加费：指施工场地和公用施工道路的照明费用。实行一班制作业的工程，不得计算此项费用。本项目没有夜间作业工程。

安全文明施工措施费：指为保证施工现场安全、文明施工所发生的各种措施费用。按直接费的2.5%计算。

其他：按直接费的百分率计算，其中建筑工程、植物措施取1.0%，安装工程取1.5%。

因此，其他直接费=直接费×其他直接费率之和。

建筑工程费率=1.0+2.5+1.0=4.5%；

植物工程费率=1.0+2.5+1.0=4.5%；

安装工程费率=1.0+2.5+1.5=5.0%。

③现场经费

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

现场经费=直接费×现场经费费率之和。

临时设施费：指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的但又未被划入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。

现场管理费：现场管理人员的基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费；现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用燃料等办公费用；现场职工因公出差期间的差旅费、住勤补助费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具运行费、养路费及牌照费等差旅交通费；现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费等固定资产使用费；现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费等工具用具使用费；施工管理用财产、车辆保险费等。

根据不同的工程性质，现场经费费率可见表5-34。

表5-34                          现场经费费率

| 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 土方工程 | 直接费 | 4 | 2 | 2 |
| 石方工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 土石填筑工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 钢筋制安工程 | 直接费 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 模板工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 植物措施 | 直接费 | 4 | 1 | 3 |
| 其他工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |

2）.间接费

间接费由管理费、社会保障及企业计提费组成。指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用，它构成产品成本。

间接费=管理费+社会保障及企业计提费。

①管理费=直接工程费×费率。

根据不同的工程性质，各类工程管理费费率见下表5-35

表5-35                           管理费费率

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 管理费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接工程费 | 5.8 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 直接工程费 | 3.5 |
| 6 | 模板工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 7 | 植物措施 | 直接工程费 | 3.8 |
| 8 | 其他工程 | 直接工程费 | 4.8 |

2）社会保障及企业计提费=人工费×费率。

根据《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规【2019】9号）规定，社会保障及企业计提费费率为32.8%，费率构成见下表%。

表5-36                          社会保障费率

| 序号 | 名称 | 费率（%） | 序号 | 名称 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险费 | 16 | 6 | 生育保险费 | 0.5 |
| 2 | 失业保险费 | 0.5 | 7 | 工会经费 | 2 |
| 3 | 医疗保险费 | 6 | 8 | 职工教育经费 | 1.5 |
| 4 | 工伤保险费 | 1.3 |  | 合计 | 32.8 |
| 5 | 住房公积金 | 5 |  |  |  |

3）.利润

按直接工程费和间接费之和的7%计算，即企业利润=(直接工程费+间接费)×企业利润率。

4）.价差

包括人工价差和材料价差。

①人工价差，根据《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）规定，进入直接费的人工预算单价仍按原规定的3.46元/工时执行，超过部分（即4.00元/工时）在人工价差项内计列；

②材料价差=材料用量×(材料预算价-材料基价)。

5）.税金

税金=(直接工程费+间接费+企业利润+价差)×税率

根据《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设【2019】4号），本项目采用一般计税方法，税率为9%。

（2）设备费

本项目不涉及设备的购置与安装。

（3）临时工程费

由导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、缆机平台工程、施工房屋建筑工程以及其他施工临时工程六部分组成。本项目为采掘类项目，施工条件、设备等均相当齐全，本次不新增该项费用。

（4）独立费

费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

1）.建设管理费

由项目建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、前期工作咨询服务费、项目技术经济评审费组成。

①项目建设管理费

由建设单位开办费、建设单位管理费及工程管理经常费组成。

建设单位开办费：

本项目不涉及建设单位开办费。

建设单位管理费：

按建筑及安装工程费及建设单位开办费的百分率计算，见下表5-37。

表5-37                建设单位管理费费率表

| 工程总概算 | 费率 | 算例(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (万元) | (%) | 工程总概算 | 建设单位管理费 |
| ≤1000 | 1.5 | 1000 | 1000×1.5%=15 |
| 1001～5000 | 1.2 | 5000 | 15+(5000-1000)×1.2%=63 |
| 5001～10000 | 1.0 | 10000 | 63+(10000-5000)×1.0%=113 |
| 10001～50000 | 0.8 | 50000 | 113+(50000-10000)×0.8%=433 |
| 50001～100000 | 0.5 | 100000 | 433+(100000-50000)×0.5%=683 |
| 100001～200000 | 0.2 | 200000 | 683+(200000-100000)×0.2%=883 |
| ＞200000 | 0.1 | 280000 | 883+(280000-200000)×0.1%=963 |

本项目工程总投资小于1000万元，费率取1.5%。

工程管理经常费:

按建筑及安装工程费的百分率计算。其中：新建工程：1.5%～3.0%，改扩建、加固工程1.0%～2.0%。建筑及安装工程费500万元以下的取上限，在500万元～3000万元之间的通过内插法计算，3000万元以上的取下限，本项目属于新建工程，建筑及安装工程费小于500万元。费率取3.0%。

②工程建设监理费

按照国家发展和改革委员会、建设部发改价格﹝2007﹞670号文的规定计算。对计费额(建筑安装工程费、设备费、联合试运转费之和)小于500万元的施工监理服务收费基价按下表确定。

表5-38                       施工监理服务收费基价表                 单位：万元

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |  | 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤100 | 4.63 |  | 3 | 500 | 16.5 |
| 2 | 300 | 11.25 |  |  |  |  |

③联合试运转费

本项目为非水利水电工程，不计联合试运转费。

④前期工作咨询服务费

本项目不含前期工作咨询服务费。

⑤项目技术经济评审费

以建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和为计算基础计算。根据《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》规定，项目技术经济评审费费率表见下表5-39。

表5-39                   项目技术经济评审费费率表

| 序号 | 计费额（万元） | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤300 | 建筑及安装工程费、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和 | 0.5 |
| 2 | 500 |  | 0.42 |
| 3 | 1000 |  | 0.35 |
| 4 | 3000 |  | 0.3 |
| 5 | 5000 |  | 0.2 |
| 6 | 10000 |  | 0.15 |
| 7 | 20000 |  | 0.1 |

注：计费额小于300万元的按0.5%计算，计费额在300万-20000万元的按表中费率内插计算，计费额大于20000万元的按0.1%计算。

本项目计费额小于300万元的按0.5%计算

2）.生产准备费

指水利水电建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行或管理发生的费用。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产家具购置费。

①生产及管理单位提前进厂费：

本项目不涉及生产及管理单位提前进厂费。

②生产职工培训费：

本项目不涉及生产职工培训费。

③管理用具购置费：

本项目不涉及管理用具购置费。

④备品备件购置费：

本项目不涉及备品备件购置费。

⑤工器具及生产家具购置费：

本项目不涉及生产家具购置费。

3）.科研勘测设计费

指为工程建设所需的科研、勘测和设计等费用。包括工程科学研究试验费和工程勘测设计费。

由工程科学研究试验费、工程勘察设计费组成。

①工程科学研究试验费：按工程一至四部分投资的0.2%计算。

②工程勘察设计费: 包括工程前期勘察收费和设计收费两部分。

根据国家发展和改革委员会、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定的通知》（发改价格（2006）1352号）的规定执行。

工程前期勘察收费：工程估算投资小于500万元的项目，可参照下表计算，也可根据实际情况由发包与承包人协商确定

表5-40                     工程前期勘察收费基价表

| 投资估算额（万元） | ≤100 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计费标准 | 3 | 2.7 | 2.4 |

注：投资估算值处于两个数值区间的，采用内插法确定工程勘察收费基价。

本项目投资估算额小于100万元，按建筑及安装工程费的3%计算。

设计收费按相应阶段水利、水电工程勘察收费基准价的30%～40%计算。

4）.建设及施工场地征用费

本项目不涉及建设及施工场地征用费。

5）.其他

由工程保险费、招标业务费、工程竣工验收抽检费、工程平行检测费、其他税费等组成。

①工程保险费：

按工程一至四部分投资的4.5‰～5.0‰计算。本项目按5.0‰计算%。

②招标业务费：

根据国家计委(计价格﹝2002﹞1980号)关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知的标准计算，见表5-41。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

表5-41                       招标代理服务收费标准                       单位：%

| 费率 中标金额（万元） | 服务类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 |  | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
| 100～500 |  | 1.10 | 0.80 | 0.70 |
| 500～1000 |  | 0.80 | 0.45 | 0.55 |
| 1000～5000 |  | 0.50 | 0.25 | 0.35 |
| 5000～10000 |  | 0.25 | 0.10 | 0.20 |
| 10000～100000 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ＞100000 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

建设单位自行招标的，招标业务费按实际计算，但不应高于招标代理服务费。

本项目属于非财政拨款项目，无需政府采购，不计招标业务费。

③工程竣工验收抽检费：

按建筑及安装工程费的0.3%-0.6%计算(投资超过1000万元取下限，投资小于1000万元取中、上限)。

本项目投资小于1000万元，按0.6%计算。

④工程平行检测费：

按建筑及安装工程费的0.2%～0.4%计算，本项目取0.4%

⑤其他税费

主要为建筑工程意外伤害保险费，按建筑及安装工程费的0.3%计算。

（5）预备费

预备费包括基本预备费和价差预备费。

1.基本预备费

要为解决在工程施工过程中，经上级批准的设计变更和国家政策性变动增加的投资以及为解决意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况，按工程一至五部分投资合计的5%计算。

2.价差预备费计算

主要为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用标准调整而增加的投资。根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。计算公式：

式中E—价差预备费；N—合理建设工期；n—施工年度；

Fn—建设期间资金流量表内第n年的投资；P—年物价指数。

据国家统计局网站提供的相关数据，2009年～2017年我国（CPI）指数年度涨幅分别为-0.7%、3.3%、5.4%、2.6%、2.6%、2.0%、1.4%、2.0%、1.9%，平均上涨指数2.33%。本方案按居民消费物价指数增幅3.0%来计算价差预备费。

二.矿山地质环境保护工程经费估算

#### （一）矿山地质环境保护总工程量

表5-42                    矿山地环境治理工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计算 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| 1 | 排土场防护工程（2024.10-2024.10） |  |  |  |
| （1） | 开挖挡土墙基槽 | m³ | 210 | 等于挡墙长度210m×开挖基槽截面积1m2 |
| （2） | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m³ | 627.9 | 等于挡墙长度210m×砌筑截面积2.99m2 |
| （3） | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 59.8 | 等于挡墙长度(210m÷10)-1×伸缩缝截面积2.99m2 |
| （4） | PVC管安装 | m | 189 | 挡土墙长度210m/2*1.8 |
| 2 | 地质灾害巡视检测（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 480 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 20 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 40 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |
| 二 | 第二阶段（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| 1 | 平台小挡墙工程（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| （1） | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m3 | 171.0 | 等于小挡墙长度1900m×砌筑截面积0.09m2 |
| （2） | 常态混凝土伸缩缝 | m2 | 17.1 | 等于小挡墙长度1900m/10×砌筑截面积0.09m2 |
| 2 | 监测工程（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 48 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 2 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 4 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |
| 三 | 第三阶段（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| 1 | 监测工程（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| （1） | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工·日 | 144 | 雨季3-5次/月.旱季2-3次/月，每年48次 |
| （2） | 地形地貌损毁监测 | 工·日 | 6 | 每年2次，每次一人 |
| （3） | 水质监测 | 组 | 12 | 2 次/年（枯水期、丰水期各一次）、一次2组 |

#### （二）投资估算及单项工程费用构成

本项目矿山地质环境保护总投入概算资金为669408.11元，由静态投资和价差预备费组成。其中静态投资577245.59，占投入总资金的87.30%，价差预备费84987.52元，占投入总资金的12.70%。

表5-43                 矿山地质环境保护各年度投资安排结果表

| 矿山地质环境保护 |  | 静态投资（元） | 价差预备费（元） | 动态投态（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2024.10-2025.10 | 308725.15 | 9261.74 | 317986.89 |
|  | 2025.10-2026.10 | 15580.29 | 948.84 | 16529.13 |
|  | 2026.10-2027.10 | 15580.29 | 1444.71 | 17025.00 |
|  | 2027.10-2028.10 | 15580.29 | 1955.46 | 17535.75 |
|  | 2028.10-2029.10 | 15580.29 | 2481.54 | 18061.83 |
|  | 2029.10-2030.10 | 15580.29 | 3023.40 | 18603.69 |
|  | 2030.10-2031.10 | 15580.29 | 3581.51 | 19161.80 |
|  | 2031.10-2032.10 | 15580.29 | 4156.36 | 19736.66 |
|  | 2032.10-2033.10 | 15580.29 | 4748.46 | 20328.75 |
|  | 2033.10-2034.10 | 15580.29 | 5358.32 | 20938.61 |
|  | 小计 | 448947.79 | 36960.32 | 485908.11 |
| 第二阶段 | 2034.10-2035.10 | 88731.93 | 34093.81 | 122825.74 |
|  | 小计 | 88731.93 | 34093.81 | 122825.74 |
| 第三阶段 | 2035.10-2036.10 | 15580.29 | 6633.48 | 22213.77 |
|  | 2036.10-2037.10 | 15580.29 | 7299.90 | 22880.19 |
|  | 2037.10-2038.10 | 15580.29 | 7986.30 | 23566.60 |
|  | 小计 | 46740.88 | 13933.38 | 60674.26 |
| 合计 |  | 577245.59 | 84987.52 | 669408.11 |

表5-44                      环境治理工程项目预算总表

| 工程名称：环境治理工程预算 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 44.7201 |  |  | 44.7201 |
| (一) | 第一阶段（2024.10-2034.10） | 34.3690 |  |  | 34.3690 |
| (二) | 第二阶段（2034.10-2035.10） | 6.8787 |  |  | 6.8787 |
| (三) | 第三阶段（2035.10-2038.10） | 3.4724 |  |  | 3.4724 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 10.2214 |
| (一) | 建设管理费 |  |  | 7.5859 | 7.5859 |
| (二) | 生产准备费 |  |  |  |  |
| (三) | 科研勘察设计费 |  |  | 1.454 | 1.454 |
| (四) | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |
| (五) | 其他 |  |  | 1.1815 | 1.1815 |
|  | 一至五部分投资合计 | 44.7201 |  | 10.2214 | 54.9415 |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 2.7830 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 57.7245 |
|  | 价差预备费 |  |  |  | 8.4988 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 66.9408 |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护工程 |  |  |  |  |
|  | 移民与环境总投资 |  |  |  |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 57.7245 |
|  | 总投资 |  |  |  | 66.9408 |

表5-45                      环境治理工程预算表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  | 447200.62 |
| 一 |  | 第一阶段（2024.10-2034.10） |  |  |  | 343689.80 |
| (一) |  | 表土场防护工程（2024.10-2025.10） |  |  |  | 227944.80 |
| 1 | 1 | 开挖挡土墙基槽 | m³ | 210 | 13.26 | 2784.60 |
| 2 | 7 | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m³ | 627.9 | 339.73 | 213316.47 |
| 3 | 8 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 59.8 | 38.96 | 2359.71 |
| 4 | 9 | PVC管安装 | m | 189 | 50.18 | 9484.02 |
| (二) |  | 地质灾害巡视检测（2024.10-2034.10） |  |  |  | 115745.00 |
| 1 | 5 | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工日 | 480 | 82.51 | 39604.80 |
| 2 | 6 | 地形地貌损毁监测 | km² | 20 | 2190.50 | 45195.80 |
| 3 | 10 | 水质监测 |  | 40 | 942.98 | 30944.40 |
| 二 |  | 第二阶段（2034.10-2035.10） |  |  |  | 68787.33 |
| (一) |  | 平台小挡墙工程（2034.10-2035.10） |  |  |  | 58760.05 |
| 1 | 7 | M7.5水泥砂浆砌石挡土墙 | m³ | 171 | 339.73 | 58093.83 |
| 2 | 8 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 17.1 | 38.96 | 666.22 |
| (二) |  | 监测工程（2034.10-2035.10） |  |  |  | 10027.28 |
| 1 | 5 | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工日 | 48 | 82.51 | 3960.48 |
| 2 | 6 | 地形地貌损毁监测 | km² | 2 | 2190.50 | 4519.58 |
| 3 | 10 | 水质监测 |  | 2 | 942.98 | 1547.22 |
| 三 |  | 第三阶段（2035.10-2038.10） |  |  |  | 34723.50 |
| (一) |  | 监测工程（2035.10-2038.10） |  |  |  | 34723.50 |
| 1 | 5 | 露天采区边坡崩塌等地质灾害 | 工日 | 144 | 82.51 | 11881.44 |
| 2 | 6 | 地形地貌损毁监测 | km² | 6 | 2190.50 | 13558.74 |
| 3 | 10 | 水质监测 |  | 12 | 942.98 | 9283.32 |

表5-46                       环境治理独立费用预算表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |  |
| 第五部分 独立费用 |  | 10.2214 |  |  |
| 一 | 建设管理费 | 7.5859 |  |  |
| (一) | 项目建设管理费 | 2.7287 |  |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0人 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 1.3656 | 建管费=按四部分投资加开办费插值=44.7201*1.5% |  |
| 3 | 工程管理经常费 | 1.3631 | 经常费=建安工程费*新建费率=44.7201*3% |  |
| (二) | 工程建设监理费 | 4.6300 | 工程建设监理费 |  |
| (三) | 联合试运转费 |  |  |  |
| (四) | 前期工作咨询服务费 |  |  |  |
| (五) | 项目技术经济评审费 | 0.2272 | 建安工程费*0.5%=44.7201*0.5% |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |
| (一) | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |  |
| (二) | 生产职工培训费 |  |  |  |
| (三) | 管理用具购置费 |  |  |  |
| (四) | 备品备件购置费 |  |  |  |
| (五) | 工器具及生产家具购置费 |  |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 1.454 |  |  |
| (一) | 工程科学研究试验费 | 0.0909 | 建安工程费*0.2%=44.7201*0.2% |  |
| (二) | 工程勘察设计费 | 1.3631 | 建安工程费*3%=44.7201*3% |  |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |
| 五 | 其他 | 1.1815 |  |  |
| (一) | 工程保险费 | 0.2272 | 一至四部分投资*0.5%=44.7201*0.5% |  |
| (二) | 招标业务费 | 0.4544 | 建安工程费*1%=44.7201*1% |  |
| (三) | 工程抽检费 | 0.3636 |  |  |
| 1 | 工程竣工验收抽检费 | 0.1818 | 建安工程费*0.6%=44.7201*0.6% |  |
| 2 | 工程平行检测费 | 0.1818 | 建安工程费*0.4%=44.7201*0.4% |  |
| (四) | 其他税费 | 0.1363 |  |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.1363 | 建安工程费*0.3%=44.7201*0.3% |  |
| 2 | 水资源报告评价费 |  |  |  |
| 3 | 地质灾害及地震安全性评价费 |  |  |  |
| 4 | 工程安全鉴定费 |  |  |  |
| 5 | 水利工程确权划界费 |  |  |  |
| (五) | 水库安全蓄水鉴定费 |  |  |  |

表5-47-1                                           环境治理建筑工程单价汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 嵌套项 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 材料 价差 | 税金 |
| 1 | 人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m | m³ | 13.26 | 4.43 | 0.13 |  |  | 0.21 | 0.18 | 1.64 | 0.46 | 5.12 | 1.10 |
| 2 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 362.28 | 32.76 | 183.71 | 2.06 |  | 9.83 | 13.11 | 24.85 | 18.64 | 47.40 | 29.91 |
| 3 | 砌体砂浆抹面（平面）工程 | m² | 15.71 | 2.27 | 6.11 | 0.09 |  | 0.38 | 0.51 | 1.29 | 0.75 | 3.03 | 1.30 |
| 4 | 砌体砂浆抹面（立面）工程 | m² | 19.35 | 3.19 | 6.70 | 0.09 |  | 0.45 | 0.60 | 1.69 | 0.89 | 4.14 | 1.60 |
| 5 | 地质灾害监测工程 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 6 | 地形地貌景观监测工程 | km² | 2259.79 | 27.68 |  | 735.00 |  | 34.32 | 38.13 | 287.49 | 78.58 | 872.00 | 186.59 |
| 7 | 浆砌块石，挡土墙 | m³ | 339.74 | 27.36 | 179.40 | 1.99 |  | 9.39 | 12.53 | 22.44 | 17.72 | 40.85 | 28.05 |
| 8 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 39.46 | 5.79 | 16.59 | 0.02 |  | 1.01 | 1.34 | 2.82 | 1.93 | 6.70 | 3.26 |
| 10 | 水质监测 |  | 773.61 | 27.68 |  | 234.40 |  | 11.79 | 13.10 | 98.20 | 26.96 | 297.60 | 63.88 |

表5-47-2                                            安装工程单价汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 嵌套项 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 未计价 装置性 材料费 | 材料 价差 | 税金 |
| 9 | PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm | m | 50.18 | 1.32 | 0.61 | 0.71 |  | 0.13 | 0.59 | 1.05 | 0.31 | 39.78 | 1.53 | 4.14 |

表5-48                      主要材料预算价格汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原价 | 包装费 | 运杂费 | 运输 保管费 | 采购及 保管费 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | t | 430.00 |  |  |  |  |  |
| C051001 | 柴油 | kg |  |  |  |  |  |  |
| C120038 | 块石 | m³ | 82.00 |  |  |  |  |  |

表5-49                     次要材料预算价格汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 | 运杂费 | 合计 |
| C130025 | 木柴 | t | 800.00 |  | 800.00 |
| C141001 | 沥青 | t | 4.90 |  | 4.90 |
| C142126 | 塑料管 | m | 39.00 |  | 39.00 |
| C142186 | 油毛毡 | m² | 5.00 |  | 5.00 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 155.00 |  | 155.00 |

表5-50                      混凝土、砂浆单价计算表

|  |  |  |  | 基础单价编号：C8146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：M7.5水泥砂浆 |  |  |  | 定额单位：m³ |  |
| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| C0002 | 水 | m³ | 0.157 | 3.14 | 0.49 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | kg | 261 | 0.38 | 99.18 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 1.11 | 150.00 | 166.50 |
|  | 合计 |  |  |  | 266.17 |

表5-51                  环境治理施工机械台时费汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿山地质环境防治工程 |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 一类 费用 | 人工费 | 动力 燃料费 | 三类 费用 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 11.37 | 4.10 | 4.50 | 2.77 |  |
| J3077 | 双胶轮车 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
| J990101 | 水质分析 | 234.40 | 4.66 | 229.74 |  |  |
| J990103 | 无人机 | 700.00 | 8.00 | 692.00 |  |  |
| JB0907 | 热熔连接机 SHD-160C | 10.66 | 9.64 |  | 1.02 |  |

表5-52                   环境治理建筑工程单价计算表

| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m工程 |  |  |  | 建筑单价编号：1 |  |
| 定额编号：01023 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 494.95 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 456.17 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 442.88 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 128 | 3.46 | 442.88 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 13.29 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 3 | 442.88 | 13.29 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 456.17 | 20.53 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 4% | 456.17 | 18.25 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 163.57 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.7% | 494.95 | 18.31 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 442.88 | 145.26 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 658.52 | 46.10 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 512.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 128 | 4.00 | 512.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 1216.62 | 109.50 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1326.12 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 13.26 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 浆砌块石，排水沟工程 |  |  |  | 建筑单价编号：2 |  |
| 定额编号：03094 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 24147.42 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 21852.87 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 3275.93 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 3.46 | 3275.93 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 18370.89 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 79.60 | 8596.80 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 36 | 266.45 | 9592.20 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 18189.00 | 181.89 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 206.05 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 6.48 | 11.75 | 76.14 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 160.38 | 0.81 | 129.91 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 21852.87 | 983.38 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 21852.87 | 1311.17 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 2484.62 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.8% | 24147.42 | 1400.55 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 3305.08 | 1084.07 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 26632.04 | 1864.24 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 4740.30 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 4.00 | 3787.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.424 | 4.00 | 33.70 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | t | 9.396 | 49.00 | 460.40 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 2.40 | 259.20 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 39.96 | 5.00 | 199.80 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 33236.58 | 2991.29 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 36227.87 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 362.28 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 砌体砂浆抹面（平面）工程 |  |  |  | 建筑单价编号：3 |  |
| 定额编号：03158 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 935.40 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 846.52 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 226.63 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 3.46 | 226.63 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 611.29 |
| C0002 | 水 | m³ | 2 | 3.23 | 6.46 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 2.1 | 266.45 | 559.55 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 566.01 | 45.28 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 8.60 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 0.38 | 11.75 | 4.47 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5.1 | 0.81 | 4.13 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 846.52 | 38.09 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 846.52 | 50.79 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 129.15 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.8% | 935.40 | 54.25 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 228.34 | 74.90 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 1064.55 | 74.52 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 302.50 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 4.00 | 262.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.494 | 4.00 | 1.98 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | t | 0.5481 | 49.00 | 26.86 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 2.331 | 5.00 | 11.66 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 1441.57 | 129.74 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1571.31 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 15.71 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 砌体砂浆抹面（立面）工程 |  |  |  | 建筑单价编号：4 |  |
| 定额编号：03159 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1103.46 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 998.60 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 319.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 3.46 | 319.36 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 669.89 |
| C0002 | 水 | m³ | 2.3 | 3.23 | 7.43 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 2.3 | 266.45 | 612.84 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 620.27 | 49.62 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 9.35 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 0.41 | 11.75 | 4.82 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5.59 | 0.81 | 4.53 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 998.60 | 44.94 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 998.60 | 59.92 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 169.35 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.8% | 1103.46 | 64.00 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 321.20 | 105.35 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 1272.81 | 89.10 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 413.51 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 4.00 | 369.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.533 | 4.00 | 2.13 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | t | 0.6003 | 49.00 | 29.41 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 2.553 | 5.00 | 12.77 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 1775.42 | 159.79 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1935.21 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 19.35 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 地质灾害监测工程 |  |  |  | 建筑单价编号：5 |  |
| 定额编号：补1 |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法：人工巡视。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.31 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 27.68 | 1.38 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.53 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.8% | 30.31 | 1.45 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 40.84 | 2.86 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 75.70 | 6.81 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 82.51 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 82.51 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 地形地貌景观监测工程 |  |  |  | 建筑单价编号：6 |  |
| 定额编号：补2 |  |  |  | 定额单位：km² |  |
| 施工方法：测量设备测量 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 835.13 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 762.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 735.00 |
| J990103 | 无人机 | 台时 | 1.05 | 700.00 | 735.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 762.68 | 34.32 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 762.68 | 38.13 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 287.49 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.8% | 835.13 | 40.09 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 754.28 | 247.40 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 1122.62 | 78.58 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 872.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 218 | 4.00 | 872.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 2073.20 | 186.59 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2259.79 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 2259.79 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 浆砌块石，挡土墙工程 |  |  |  | 建筑单价编号：7 |  |
| 定额编号：03091 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 23067.56 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 20875.62 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 2735.82 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 3.46 | 2735.82 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 17940.31 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 79.60 | 8596.80 |
| C8146 | M7.5水泥砂浆 | m³ | 34.4 | 266.45 | 9165.88 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 17762.68 | 177.63 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 199.49 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料0.4m³ | 台时 | 6.19 | 11.75 | 72.73 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 156.49 | 0.81 | 126.76 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 20875.62 | 939.40 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 20875.62 | 1252.54 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 2244.40 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 5.8% | 23067.56 | 1337.92 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 2763.66 | 906.48 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 25311.96 | 1771.84 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 4085.05 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 4.00 | 3162.80 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.047 | 4.00 | 32.19 |
| C030005 | 水泥 42.5MPa | t | 8.9784 | 49.00 | 439.94 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 2.40 | 259.20 |
| C142198 | 中砂 | m³ | 38.184 | 5.00 | 190.92 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 31168.85 | 2805.20 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 33974.05 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 339.74 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 常态混凝土伸缩缝工程 |  |  |  | 建筑单价编号：8 |  |
| 定额编号：04453 |  |  |  | 定额单位：100m² |  |
| 施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2476.05 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2240.77 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 579.20 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 167.4 | 3.46 | 579.20 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 1659.40 |
| C130025 | 木柴 | t | 0.63 | 800.00 | 504.00 |
| C141001 | 沥青 | t | 1.83 | 4.90 | 8.97 |
| C142186 | 油毛毡 | m² | 226 | 5.00 | 1130.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 1642.97 | 16.43 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 2.17 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 2.68 | 0.81 | 2.17 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 2240.77 | 100.83 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 6% | 2240.77 | 134.45 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 281.59 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 3.7% | 2476.05 | 91.61 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 579.20 | 189.98 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 2757.64 | 193.03 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 669.60 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 167.4 | 4.00 | 669.60 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 3620.27 | 325.82 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 3946.09 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 39.46 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| 水质监测工程 |  |  |  | 建筑单价编号：10 |  |
| 定额编号：补3 |  |  |  | 定额单位： |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 286.97 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 262.08 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 234.40 |
| J990101 | 水质分析 | 台时 | 1 | 234.40 | 234.40 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 4.5% | 262.08 | 11.79 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 | 元 | 5% | 262.08 | 13.10 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 98.20 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 | 元 | 4.8% | 286.97 | 13.77 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 257.42 | 84.43 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 385.17 | 26.96 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 297.60 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 66.4 | 4.00 | 265.60 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 | 元 | 9% | 709.73 | 63.88 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 773.61 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 773.61 |

| 安装工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm工程 |  |  |  | 安装单价编号：9 |  |
| 定额编号：YB1009 |  |  |  | 定额单位：100m |  |
| 施工方法：外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 337.23 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 264.69 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 131.79 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 38.09 | 3.46 | 131.79 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 61.08 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 30 | 203.61 | 61.08 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 71.82 |
| JB0907 | 热熔连接机 SHD-160C | 台时 | 6.65 | 10.80 | 71.82 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 | 元 | 5% | 264.69 | 13.23 |
| 3 | 现场经费=人工费*费率 | 元 | 45% | 131.79 | 59.31 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 105.17 |
| 1 | 管理费=人工费*费率 | 元 | 47% | 131.79 | 61.94 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 | 元 | 32.8% | 131.79 | 43.23 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 | 元 | 7% | 442.40 | 30.97 |
| 四 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  | 3978.00 |
| C142126 | 塑料管 | m | 102 | 39.00 | 3978.00 |
| 五 | 价差 | 元 |  |  | 152.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 38.09 | 4.00 | 152.36 |
| 六 | 税金=(一+二+三+四+五)*税率 | 元 | 9% | 4603.73 | 414.34 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 5018.07 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 50.18 |

三.矿山土地复垦工程经费估算

#### （一）矿山土地复垦总工程量

表5-53                       矿山土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测工程（2024.10-2034.10） |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 20 | 生产期10年，人工巡视，2次/年，1工日/次 |
| （2） | 配套设施监测 | 工·日 | 20 | 1年2次，每次1人 |
| 2 | 表土收集（2024.10-2029.10） |  |  |  |
| （1） | 表土收集 | m³ | 30661 | 矿山未来收集表土（耕作土）量 |
| （2） | 播撒草籽 | hm2 | 2.80 | 排土场面积 |
| 二 | 第二阶段（2034.10-2035.10） |  |  |  |
| 1 | 露天采场底部平台（含排土场）复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  |
| （1） | 土方回填 | m3 | 20000 |  |
| （2） | 氮磷钾肥 | t | 10 |  |
| （3） | 有机肥 | t | 100 |  |
| 2 | 露天采场台阶平台及开采边坡复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  |
| （1） | 土方回填 | m3 | 5820 | 只回填0.2m耕作土，底层土0.5m不需回填。 |
| （2） | 氮磷钾肥 | t | 2.91 |  |
| （3） | 有机肥 | t | 29.1 |  |
| 3 | 巡视监测工程 |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| （2） | 复垦植被监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| （3） | 配套设施监测 | 工·日 | 2 | 2次/年，1工日/次 |
| 三 | 第三阶段（2035.10-2038.10） |  |  |  |
| 1 | 监测管护工程 |  |  |  |
| （1） | 土地损毁监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |
| （2） | 复垦植被监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |
| （3） | 配套设施监测 | 工·日 | 6 | 1次/年，2工日/次 |

#### （二）投资估算及单项工程费用构成

本项目矿山土地复垦工程总投入概算资金为2141434.97元，由静态投资和价差预备费组成。其中静态投资1705265.64元，占投入总资金的79.63%，价差预备费436169.33元，占投入总资金的20.37%。

表5-54                矿山土地复垦工程各年度投资安排结果表

| 土地复垦工程 |  | 静态投资（元） | 价差预备费（元） | 动态投态（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2024.10-2025.10 | 616044.60 | 18481.34 | 634525.94 |
|  | 2025.10-2026.10 | 400.28 | 24.38 | 424.66 |
|  | 2026.10-2027.10 | 400.28 | 37.12 | 437.40 |
|  | 2027.10-2028.10 | 400.28 | 50.24 | 450.52 |
|  | 2028.10-2029.10 | 400.28 | 63.75 | 464.04 |
|  | 2029.10-2030.10 | 400.28 | 77.68 | 477.96 |
|  | 2030.10-2031.10 | 400.28 | 92.01 | 492.30 |
|  | 2031.10-2032.10 | 400.28 | 106.78 | 507.07 |
|  | 2032.10-2033.10 | 400.28 | 122.00 | 522.28 |
|  | 2033.10-2034.10 | 400.28 | 137.66 | 537.95 |
|  | 小计 | 619646.85 | 19192.96 | 638839.81 |
| 第二阶段 | 2034.10-2034.10 | 1083817.48 | 416439.41 | 1500256.89 |
|  | 小计 | 1083817.48 | 416439.41 | 1500256.89 |
| 第三阶段 | 2035.10-2036.10 | 600.44 | 255.64 | 856.08 |
|  | 2036.10-2037.10 | 600.44 | 281.33 | 881.76 |
|  | 2037.10-2038.10 | 600.44 | 307.78 | 908.21 |
|  | 小计 | 1801.31 | 536.97 | 2338.27 |
| 合计 |  | 1705265.64 | 436169.33 | 2141434.97 |

表5-55                      矿山土地复垦工程预算总表

| 工程名称：土地复垦工程预算 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 140.5994 |  |  | 140.5994 |
| (一) | 第一阶段2024.10-2034.10 | 51.09 |  |  | 51.09 |
| (二) | 第二阶段2034.10-2035.10 | 89.3609 |  |  | 89.3609 |
| (三) | 第三阶段2035.10-2037.10 | 0.1485 |  |  | 0.1485 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 21.8092 |
| (一) | 建设管理费 |  |  | 11.6574 | 11.6574 |
| (二) | 生产准备费 |  |  |  |  |
| (三) | 科研勘察设计费 |  |  | 4.4976 | 4.4976 |
| (四) | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |
| (五) | 其他 |  |  | 5.6542 | 5.6542 |
|  | 一至五部分投资合计 | 140.5994 |  | 21.8092 | 162.4086 |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 8.1204 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 170.5290 |
|  | 价差预备费 |  |  |  | 43.6169 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 214.1435 |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护工程 |  |  |  |  |
|  | 移民与环境总投资 |  |  |  |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 170.5290 |
|  | 总投资 |  |  |  | 214.1435 |

表5-56                        土地复垦建筑工程预算表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  | 1405993.64 |
| 一 |  | 第一阶段2024.10-2034.10 |  |  |  | 510899.60 |
| (一) |  | 土地损毁监测工程（2024.10-2034.10） |  |  |  | 3300.4 |
| 1 | 2 | 土地损毁监测 | 工日 | 20 | 82.51 | 1650.2 |
| 2 | 3 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 82.51 | 1650.2 |
| (二) |  | 表土收集（2024.10-2025.10） |  |  |  | 507599.20 |
| 1 | 4 | 表土收集 | m³ | 30661 | 16.43 | 503760.23 |
| 2 | 5 | 播撒草籽 | hm² | 2.8 | 1371.06 | 3838.97 |
| 二 |  | 第二阶段2034.10-2035.10 |  |  |  | 893608.86 |
| (一) |  | 露天采场底部平台（含表土场）复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  | 691800.00 |
| 1 | 1 | 土方回填 | m³ | 20000 | 14.67 | 293400 |
| 2 | 9 | 氮磷钾肥 | kg | 10000 | 4.84 | 48400 |
| 3 | 7 | 施商品有机肥 | kg | 100000 | 3.50 | 350000 |
| (二) |  | 露天采场台阶平台及开采边坡复垦工程(2034.10-2035.10) |  |  |  | 201313.80 |
| 1 | 1 | 土方回填 | m³ | 5820 | 14.67 | 85379.4 |
| 2 | 9 | 氮磷钾肥 | kg | 2910 | 4.84 | 14084.4 |
| 3 | 7 | 施商品有机肥 | kg | 29100 | 3.50 | 101850 |
| (三) |  | 巡视监测工程(2034.10-2035.10) |  |  |  | 495.06 |
| 1 | 2 | 土地损毁监测 | 工日 | 2 | 82.51 | 165.02 |
| 2 | 8 | 复垦植被监测 | 工日 | 2 | 82.51 | 165.02 |
| 3 | 3 | 配套设施监测 | 工日 | 2 | 82.51 | 165.02 |
| 三 |  | 第三阶段（2035.10-2037.10） |  |  |  | 1485.18 |
| (一) |  | 监测管护工程（2035.10-2038.10） |  |  |  | 1485.18 |
| 1 | 2 | 土地损毁监测 | 工日 | 6 | 82.51 | 495.06 |
| 2 | 8 | 复垦植被监测 | 工日 | 6 | 82.51 | 495.06 |
| 3 | 3 | 配套设施监测 | 工日 | 6 | 82.51 | 495.06 |

表5-57                       土地复垦独立费用预算表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |  |
| 第五部分 独立费用 |  | 21.8092 |  |  |
| 一 | 建设管理费 | 11.6574 |  |  |
| (一) | 项目建设管理费 | 6.3247 |  |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0人 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 2.1082 | 建安工程费*1.5%=140.5994*1.5% |  |
| 3 | 工程管理经常费 | 4.2165 | 经常费=建安工程费*3%=140.5994*3% |  |
| (二) | 工程建设监理费 | 4.630 | 工程建设监理费 |  |
| (三) | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |  |
| (四) | 前期工作咨询服务费 |  | 前期咨询费=0万元 |  |
| (五) | 项目技术经济评审费 | 0.7027 | 建安工程费*0.5%=140.5994*0.5% |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |
| (一) | 生产及管理单位提前进场费 |  |  |  |
| (二) | 生产职工培训费 |  |  |  |
| (三) | 管理用具购置费 |  |  |  |
| (四) | 备品备件购置费 |  |  |  |
| (五) | 工器具及生产家具购置费 |  |  |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 4.4976 |  |  |
| (一) | 工程科学研究试验费 | 0.2811 | 建安工程费*0.2%=140.5994*0.2% |  |
| (二) | 工程勘察设计费 | 4.2165 | 建安工程费*3%=140.5994*3% |  |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |
| 五 | 其他 | 5.6542 |  |  |
| (一) | 工程保险费 | 0.7027 | 一至四部分投资*0.5%=140.5994*0.5% |  |
| (二) | 招标业务费 | 1.4055 | 建安工程费*1%=140.5994*1% |  |
| (三) | 工程抽检费 | 1.1244 |  |  |
| 1 | 工程竣工验收抽检费 | 0.5622 | 建安工程费*0.4%=140.5994*0.4% |  |
| 2 | 工程平行检测费 | 0.5622 | 建安工程费*0.4%=140.5994*0.4% |  |
| (四) | 其他税费 | 2.4216 |  |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.4216 | 建安工程费*0.3%=140.5994*0.3% |  |
| 2 | 水资源报告评价费 |  |  |  |
| 3 | 地质灾害及地震安全性评价费 |  |  |  |
| 4 | 耕地质量评定费 | 2.000 | 按合同价 |  |
| 5 | 水利工程确权划界费 |  |  |  |
| (五) | 水库安全蓄水鉴定费 |  |  |  |

表5-58                                             土地复垦工程单价汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 嵌套项 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 材料 价差 | 税金 |
| 1 | 表土回填 | m³ | 14.67 | 0.14 | 0.39 | 9.54 |  | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.80 | 1.20 | 1.21 |
| 2 | 土地损毁监测工程 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 3 | 配套措施管护工程 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 4 | 土方回填 | m³ | 16.43 | 0.21 | 0.42 | 10.39 |  | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.88 | 1.59 | 1.36 |
| 5 | 播撒草籽 | hm² | 1371.10 | 51.90 | 927.00 |  |  | 44.05 | 39.16 | 57.38 | 78.36 | 60.00 | 113.21 |
| 6 | 种植绿肥 | hm² | 606.70 | 27.68 | 400.00 |  |  | 19.25 | 17.11 | 26.25 | 34.32 | 32.00 | 50.09 |
| 7 | 施商品有机肥 | kg | 3.50 | 0.28 | 2.00 |  |  | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.28 |
| 8 | 复垦植被监测 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 8 | 复垦植被监测 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 9 | 施氮磷钾肥 | kg | 4.84 | 0.28 | 3.00 |  |  | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |

表5-59                  土地复垦施工机械台时费汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 一类 费用 | 人工费 | 动力 燃料费 | 三类 费用 |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ | 184.87 | 57.22 | 9.34 | 118.31 |  |
| J1011 | 单斗挖掘机 液压 斗容2m³ | 302.59 | 132.86 | 9.34 | 160.39 |  |
| J1042 | 推土机 功率59kW | 96.61 | 21.61 | 8.30 | 66.70 |  |
| J3018 | 自卸汽车 载重量10t | 133.25 | 43.00 | 4.50 | 85.75 |  |
| J3022 | 自卸汽车 载重量20t | 206.66 | 73.53 | 4.50 | 128.63 |  |

表5-60                       土地复垦主要材料价格汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原价 | 包装费 | 运杂费 | 运输 保管费 | 采购及 保管费 |
| C051001 | 柴油 | kg | 8.98 |  |  |  |  |  |

表5-61                      土地复垦次要材料价格汇总表

| 工程名称：上思县在妙镇丁心山膨润土矿土地复垦工程 |  |  |  | 单位： | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 | 运杂费 | 合计 |
| C062030 | 氮磷钾肥 | kg |  |  | 3.00 |
| C062035 | 商品有机肥 | kg |  |  | 2.00 |
| C130012 | 草籽 | kg |  |  | 20.00 |
| C180001 | 黄豆 | kg |  |  | 8.00 |

表5-62                    土地复垦建筑工程单价计算表

| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表土回填工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：1 |  |
| 定额编号：01240 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。2m³装载机挖装土自卸汽车运输，运距5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 1092.22 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 1006.65 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 13.84 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 4 |  | 3.46 | 13.84 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 38.72 |
| C9003 |  | 零星材料费 |  | % |  | 4 |  | 967.93 | 38.72 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 954.09 |
| J1011 |  | 单斗挖掘机 液压 斗容2m³ |  | 台时 |  | 0.64 |  | 302.59 | 193.66 |
| J1042 |  | 推土机 功率59kW |  | 台时 |  | 0.32 |  | 96.61 | 30.92 |
| J3022 |  | 自卸汽车 载重量20t |  | 台时 |  | 3.53 |  | 206.66 | 729.51 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 1006.65 | 45.30 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4% |  | 1006.65 | 40.27 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 52.99 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 3.7% |  | 1092.22 | 40.41 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 38.36 | 12.58 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 1145.21 | 80.16 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 120.05 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 4 |  | 4.00 | 16.00 |
| A0002 |  | 机械工 |  | 工时 |  | 7.085 |  | 4.00 | 28.34 |
| C051001 |  | 柴油 |  | kg |  | 72.802 |  | 1.04 | 75.71 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 1345.42 | 121.09 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 1466.51 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 14.67 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地损毁监测工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：2 |  |
| 定额编号：补1 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法：人工巡视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 30.31 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 | 27.68 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 27.68 | 1.25 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 5% |  | 27.68 | 1.38 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 10.53 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 4.8% |  | 30.31 | 1.45 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 | 9.08 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 40.84 | 2.86 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 | 32.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 75.70 | 6.81 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套措施管护工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：3 |  |
| 定额编号：补2 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法：人工巡视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 30.31 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 | 27.68 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 27.68 | 1.25 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 5% |  | 27.68 | 1.38 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 10.53 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 4.8% |  | 30.31 | 1.45 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 | 9.08 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 40.84 | 2.86 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 | 32.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 75.70 | 6.81 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方回填工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：4 |  |
| 定额编号：01226 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 1196.21 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 1102.50 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 20.76 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 6 |  | 3.46 | 20.76 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 42.40 |
| C9003 |  | 零星材料费 |  | % |  | 4 |  | 1060.10 | 42.40 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 1039.34 |
| J1009 |  | 单斗挖掘机 液压 斗容1m³ |  | 台时 |  | 1 |  | 184.87 | 184.87 |
| J1042 |  | 推土机 功率59kW |  | 台时 |  | 0.5 |  | 96.61 | 48.31 |
| J3018 |  | 自卸汽车 载重量10t |  | 台时 |  | 6.05 |  | 133.25 | 806.16 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 1102.50 | 49.61 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4% |  | 1102.50 | 44.10 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 64.42 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 3.7% |  | 1196.21 | 44.26 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 61.46 | 20.16 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 1260.63 | 88.24 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 158.88 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 6 |  | 4.00 | 24.00 |
| A0002 |  | 机械工 |  | 工时 |  | 11.765 |  | 4.00 | 47.10 |
| C051001 |  | 柴油 |  | kg |  | 84.44 |  | 1.04 | 87.82 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 1507.75 | 135.70 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 1643.45 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 16.43 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 播撒草籽工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：5 |  |
| 定额编号：09051 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| 施工方法：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、磙子碾等方法覆土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 1062.11 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 978.90 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 51.90 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 15 |  | 3.46 | 51.90 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 927.00 |
| C130012 |  | 草籽 |  | kg |  | 45 |  | 20.00 | 900.00 |
| C9001 |  | 其他材料费 |  | % |  | 3 |  | 900.00 | 27.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 978.90 | 44.05 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4% |  | 978.90 | 39.16 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 57.38 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 3.8% |  | 1062.11 | 40.36 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 51.90 | 17.02 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 1119.49 | 78.36 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 60.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 15 |  | 4.00 | 60.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 1257.85 | 113.21 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 1371.10 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 1371.10 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植绿肥工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：6 |  |
| 定额编号：补3 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：hm² |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 464.04 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 427.68 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 | 27.68 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 400.00 |
| C180001 |  | 黄豆 |  | kg |  | 50 |  | 8.00 | 400.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 427.68 | 19.25 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4% |  | 427.68 | 17.11 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 26.25 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 3.7% |  | 464.04 | 17.17 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 | 9.08 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 490.29 | 34.32 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 | 32.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 556.61 | 50.09 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 606.70 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 606.70 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施商品有机肥工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：7 |  |
| 定额编号：补4 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100kg |  |
| 施工方法：人工施肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 247.04 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 227.68 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 | 27.68 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 200.00 |
| C062035 |  | 商品有机肥 |  | kg |  | 100 |  | 2.00 | 200.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 227.68 | 10.25 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4% |  | 227.68 | 9.11 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 18.22 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 3.7% |  | 247.04 | 9.14 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 | 9.08 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 265.26 | 18.57 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 | 32.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 315.83 | 28.42 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 344.25 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 3.44 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦植被监测工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：8 |  |
| 定额编号：补5 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：工日 |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  | 30.31 |
| 1 |  | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| (1) |  | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 | 27.68 |
| (2) |  | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (3) |  | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) |  | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 27.68 | 1.25 |
| 3 |  | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 5% |  | 27.68 | 1.38 |
| 二 |  | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  | 10.53 |
| 1 |  | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 4.8% |  | 30.31 | 1.45 |
| 2 |  | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 | 9.08 |
| 三 |  | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 40.84 | 2.86 |
| 四 |  | 价差 |  | 元 |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 |  | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 | 32.00 |
| 五 |  | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 75.70 | 6.81 |
|  |  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
|  |  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  | 82.51 |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施氮磷钾肥工程 |  |  |  |  |  |  | 建筑单价编号：9 |  |  |
| 定额编号：补6 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100kg |  |  |
| 施工方法：人工施肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |
| 一 | 直接工程费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 358.81 |
| 1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 327.68 |
| (1) | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 3.46 |  | 27.68 |
| (2) | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| C062030 | 氮磷钾肥 |  | kg |  | 100 |  | 3.00 |  | 300.00 |
| (3) | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 |  | 元 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费*费率 |  | 元 |  | 4.5% |  | 327.68 |  | 14.75 |
| 3 | 现场经费=直接费*费率 |  | 元 |  | 5% |  | 327.68 |  | 16.38 |
| 二 | 间接费 |  | 元 |  |  |  |  |  | 26.30 |
| 1 | 管理费=直接工程费*费率 |  | 元 |  | 4.8% |  | 358.81 |  | 17.22 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费*费率 |  | 元 |  | 32.8% |  | 27.68 |  | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)*费率 |  | 元 |  | 7% |  | 385.11 |  | 26.96 |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 |  | 工时 |  | 8 |  | 4.00 |  | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+四)*税率 |  | 元 |  | 9% |  | 444.07 |  | 39.97 |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  | 484.04 |
|  | 单价 |  | 元 |  |  |  |  |  | 4.84 |

四.估算结果

本矿山地质环境保护治理与土地复垦工程总投资为2803668.08元，由静态投资和价差预备费组成。其中静态投资2282511.23元，占投入总资金的81.46%，价差预备费521156.85元，占投入总资金的18.54%。该投资预算总额包含土地复垦费用2141434.97元，矿山地质环境保护治理费用669408.11元，详见各投资估算表：

表5-63                          项目投资估算总表

| 序号 | 费用名称 | 预算金额（万元） |  | 合计（元） | 占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境治理工程 | 土地复垦工程 |  |  |
| 一 | 建安工程费 | 454377 | 1405499 | 1859876 | 66.17% |
| 二 | 设备购置费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 三 | 临时工程费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 四 | 独立费用 | 102214 | 218092 | 320306 | 11.40% |
| 五 | 基本预备费 | 27830 | 81180 | 109010 | 3.88% |
| 六 | 静态总投资 | 577245.59 | 1705265.64 | 2282511.23 | 81.46% |
| 七 | 价差预备费 | 84987.52 | 436169.33 | 521156.85 | 18.54% |
| 八 | 动态总投资 | 669408.11 | 2141434.97 | 2803668.08 | 100 |

第六节  工作部署及进度安排

一.总体工程部署

矿山地质环境保护治理与土地复垦工程总体部署，应根据矿山地质环境保护划分的重点防治区和一般防治区，结合矿山开采设计的矿山服务年限、矿山开采进度、开采顺序安排、生产工艺流程以及矿权出让年限等，统筹安排。

本方案按矿山总服务年限（14年）对矿山开采破坏情况进行总体部署，由于矿山生产服务年限较长，设计分生产期、矿山治理复垦期和管护期三个阶段进行矿山地质环境保护与土地复垦工程部署。分述如下：

第一阶段（生产期）：2024年10月至2034年10月，共计10年，生产期内完成的表土收集堆放工程，整个生产过程中不稳定斜坡、危岩等地质灾害监测工程，前期土地复垦实施后的监测及管护工程，土地损毁及复垦配套设施等土地复垦监测工程。

第二阶段（闭坑后治理与复垦期）：2034年10月至2035年10月，共计1.0年，全面开展矿山地质环境保护治理工程与土地复垦工作，主要内容包括边坡修整、修建排水系统、表土回填、土壤培肥、种植绿肥等，同时做好地质灾害监测、土地损毁及复垦配套设施等监测工作。

第三阶段（监测管护期）：2035年10月至2038年10月，共计3年，为矿山地质环境保护治理工程与土地复垦实施后的监测及管护工程，主要内容是旱地施肥、灌溉、补种、病虫害防治，排水沟修缮等。

二.年度实施计划

本方案规划期4年，即从2024年10月至2038年10月。根据该矿山地质环境保护与土地复垦工程总体部署，细化各年度的工作计划安排。具体的年度实施计划如表5-64，表5-65。

表5-64                                     矿山地质环境保护工程年度实施计划表

| 工程位置 | 保护治理项目 | 第一阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.10- 2025.10 | 2025.10- 2026.10 | 2026.10- 2027.10 | 2027.10- 2028.10 | 2028.10- 2029.10 | 2029.10- 2030.10 | 2030.10- 2031.10 | 2031.10- 2032.10 | 2032.10- 2033.10 | 2031.10- 2034.10 | 2034.10- 2035.10 | 2035.10- 2036.10 | 2036.10- 2038.10 |
| 露天采场、 工业场地 | 危岩排查、清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不稳定斜坡治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边坡修整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浆砌石排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台小挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡视监测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态投资（元） |  | 485908.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122825.74 | 60674.26 |  |
| 动态投资合计（元） |  | 669408.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-65                                矿山土地复垦工程年度实施进度安排表

| 工程位置 | 土地复垦项目 | 第一阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.10- 2025.10 | 2025.10- 2026.10 | 2026.10- 2027.10 | 2027.10- 2028.10 | 2028.10- 2029.10 | 2029.10- 2030.10 | 2030.10- 2031.10 | 2031.10- 2032.10 | 2032.10- 2033.10 | 2031.10- 2034.10 | 2034.10- 2035.10 | 2035.10- 2036.10 | 2036.10- 2038.10 |
| 表土收集 | 表土收集、运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地损毁监测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 露天采场、表土场、矿山道路 | 露天采场台阶平台复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土场复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采场边坡复垦工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管护工程 | 旱地管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态投资（元） |  | 638839.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500256.89 | 2338.27 |  |
| 动态投资合计（元） |  | 2141434.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 保障措施与效益分析

第一节 保障措施

一.组织保障措施

根据“谁开发、谁保护；谁破坏，谁恢复”，“谁损毁，谁复垦”原则，矿山生产建设单位应成立项目实施管理机构，由法人代表直接领导，抽调人员组成，并吸收设计、施工单位加入，负责治理工程任务的施工、组织、管理和落实，做到责任明确、奖惩分明。当地自然资源局监督、协调和技术指导、检查、竣工验收工作，成立项目实施督察小组，采用抽查方式，不定期对工程情况进行抽检，并负责组织地质环境保护与土地复垦工作的竣工验收。

二.技术保障措施

1.方案编制阶段中，矿山成立专业技术人员组成的技术小组，与方案编制单位密切合作，对矿山地质环境保护和土地复垦方案进行专门研究、咨询，确保施工质量。

2.方案实施阶段中，根据各项工程的技术要求，技术指导小组对项目进行全面的指导，并且提供技术支持，以保证项目的顺利实施。技术指导小组按方案实施计划和年度计划开展恢复治理工作，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际方案。因此，该工程的矿山地质环境保护和土地复垦方案在技术上是有保证的。

3.矿山单位应定期培训技术人员，咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术， 以及对土地损毁情况进行动态观测和评价。

三.资金保障措施

本矿山地质环境保护与土地复垦工程投资费用均由业主自筹，从矿山生产成本中列 支。矿山单位应按规定建立矿山地质环境恢复治理基金和及时缴纳土地复垦费，落实阶段恢复治理和土地复垦工程投资，严格按照方案的年度实施进度安排，分阶段有步骤的安排资金的预算支出，进行治理与复垦工作，并及时编制验收报告，申请自然资源局部门验收，确保治理与复垦工作顺利进行。

经计算，本矿山地质环境保护与土地复垦工程总投资为281.11万元，该费用已按规定预存。按规定纳交保证金。

四.监管保障措施

本方案经批准后，若矿山开采方式、开采范围、生产规模有变更时，矿山业主应向自然资源局主管部门报告，征得同意后，组织编制单位或者技术人员对方案修编，修编后的方案经自然资源局主管部门同意的组织评审单位评审通过再经备案后，方可施行。矿山应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源局主管部门取得联系，自觉接受自然资源局主管部门的监督管理。

采矿权人应当根据方案、编制并实施阶段治理与土地复垦计划和年度实施计划，定期向自然资源局主管部门报告治理与当年进度情况，接受自然资源局主管部门对实施情况监督检查，接受社会对实施情况监督。

五.公众参与

’ 在治理复垦工作实施过程中，上思县自然资源局、在妙镇政府及农业林业部门及有关土地权属人共同协商，充分征求有关人的意见：方案编制好后，技术人员需再次走访当地的群众，向他们讲述最终方案，他们对治理复垦目标、标准、植物的选择的意见，填写征求意见表并签认。复垦结束后，自然资源局管理部门进行验收时，除组织相关专家外，也将邀请部分群众代表参加，确保验收工作公平、公正、公开。

六.土地权属调整方案

本项目土地复垦责任范围内进行原地复垦，土地权属关系未发生改变，因此本方案不涉及土地权属的调整。

第二节   效益分析

一．经济效益

1.产品方案

产品方案：低品位膨润原矿。

2.矿产品需求现状与预测分析

膨润土因其具有良好粘结性、膨胀性、分散性、悬浮性、稳定性、吸附性、催化活性、触变性及阳离子交换性、而在机械治金、石油、化工、建筑、食品、医疗、日化、能源、军工、环保领域得到广泛应用，俗称“万能粘土”。

近年来，国内外对膨润土产品的消费需求量巨大，对原材料的需求不断扩大。随着国内经济的迅速发展，广西泛北部经济区的战略实施，膨润土矿原材料的市场繁荣，价格稳定。目前，在当地矿山上，原矿销售单价为 100 元/t。

矿区膨润土矿开采技术条件简单，交通方便，将来在矿山就可全部销售开采出的高岭土原矿。预测丁心山膨润土矿床的开采，可把矿产资源优势转化为经济发展优势，为地方经济的发展添加新的增长点，给当地农村剩余劳动力创造就业机会，增加一条致富途径。同时，可为地方财税增加收入。

由此可见，丁心山膨润土矿床的开发产品畅销，可促进地方经济的发展，具有一定的社会效益和经济效益，可进行矿山开发。

3.矿山总投资

矿山总投资包括生产、生活设施、设备购买、开拓工程及安全设施等费用，投资估算详见表 6-1。

表 6-1	                 矿山投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采运设备 | 25 | 部份设备租用 |
| 2 | 矿山开拓工程 | 30 |  |
| 3 | 剥离费 | 20 |  |
| 4 | 安全设施 | 10 |  |
| 5 | 办公、生活、生产辅助设施建设 | 30 |  |
| 6 | 工程建设其他费用 | 10 | 另安排 |
| 7 | 流动资金 | 20 |  |
| 8 | 土地征收费及环保费 | 40 | 已结清 |
| 合计 |  | 410 |  |

4.矿产品销售收入

本方案设计年高岭土原矿生产规模为 9万t/a，参考近年及目前的市场价格，膨润土（原矿）100元/t，并以此进行财务评价。

产品销售收入公式如下 ：

A=Q·P

式中：

A——年销售收入（万元）；

Q——年产品产量，（万t)

P——产品价格（矿山交货）元/t。

即：年产品销售收入（A）＝年产品产量×产品价格

＝9万t×100元/t

＝900万元

5.矿山生产成本

根据矿山实际情况并参考防城港市露天开采矿山近年的平均采矿综合成本，经计算，每吨开采成本为 33 元/t，详见表 6-2。

矿山年生产成本费用 S=Q•SA

式中：S——年生产成本费用，元/t；

SA——吨矿综合生产成本：33元/t。

则：S=Q• SA=9万 t×33元／t=297万元。

表 6-2	                   单位采矿成本估算表

| 序号 | 项 目 | 单位成本（元/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地使用 | 5.00 |
| 2 | 外购原材料 | 1.00 |
| 3 | 外购燃料及动力 、电力 | 2.00 |
| 4 | 工资及职工福利费用 | 7.00 |
| 5 | 修理费 | 1.00 |
| 6 | 折旧费 | 1.00 |
| 7 | 维简费 | 1.00 |
| 8 | 恢复治理费 | 2.00 |
| 9 | 环境保护措施费 | 1.00 |
| 10 | 安全费 | 0.50 |
| 11 | 其他费用 | 2.00 |
| 12 | 边坡剥离费用 | 8.00 |
| 13 | 矿权出让金 | 1.50 |
| 14 | 合计 | 33 |

从表6-2可见，按年处理砂质高岭土矿原矿9万t计，年生产成本费用为297万元。

6.矿山利润、投资利润率、投资回收期等

(1)年销售税金及附加

年销售税金及附加：包括资源税、增值税等，约为销售收入的18%。

则：矿山年销售税金及附加	900万元×18%=162（万元）。

(2)年利润总额

年利润总额=年销售收入－同年总成本费用－销售税金及附加

=900万元-297万元-162万元= 441万元。

(3)年所得税

年所得税=年利润总额×25%=441万元×25%=110.3万元。

(4)年净利润

年净利润=年利润总额－年所得税=441万元-110.3万元=330.7万元。

(5)年产值利润率

年产值利润率=年净利润÷年总销售收入=330.7万元÷900万元≈37%

(6)矿区总服务期利润

总服务期利润=年净利润×采矿期=330.7万元×10=3307万元

(7)投资利润率

投资利润率=年净利润÷总投资额=330.7万元÷410万元≈81%

(8)税前投资回收期

税前技资回收期=总投资额÷年利润总额=410万元÷441万元≈0.9年

(9)税后投资回收期

税后投资回收期=总投资额÷年净利润=410万元÷330.7万元≈1.2（年）

矿山开采生产服务年限10年，闭坑后恢复治理1年，监护3年，矿山总服务年限为14年。经过概略分析可知，矿山开发膨润土矿投产后，年利润总额441万元，年净利润330.7万元，年交税总额110.3万元。矿山开发总投资410万元，税后投资回收期2.0年，矿山开发 具有较好的经济效益。

二.社会效益

通过对本项目的矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，一是采矿活动引发的边 坡崩塌、滑坡等地质灾害得到有效预防，避免或尽可能地减少矿山地质灾害对矿山及周围矿山地质环境的危害，确保人民群众生命和财产安全；二是在充分利用矿产资源的同时，通过土地复垦使土地利用结构更加合理，合理利用了土地，提高了环境容量，促进了生态良性循环，维持了生态平衡，保障了社会的和谐发展；三是在矿区内营造适生的植被，有效地防止和减少了区域水土流失，改良了地貌景观，为区域生态环境、农业生产环境的改造创造了有利条件，将会提高当地群众的生产、生活质量。总之，矿山地质环境保护与土地复垦工程实施对社会安定团结和稳定发展起着重要作用。

三.环境效益

按本方案实施后，获得的土地类型为旱地，草地采区撤播草籽进行绿化，通过实施相应的复垦工程和措施，使矿山原有的生态结构、生态环境和生态平衡得以恢复，并向良性方向发展。有利于空气、土地质量的提高，这样的环境基本维持原来的生态平衡或优于原来的生态环境，最大程度减少了水土流失破坏程度，适宜人、动物的活动及植物的生长，使环境得到和谐、持续的发展。

第七章 结论与建议

## 一.结论

（一）地质报告

1.通过 1:2000 地质填图，钻探等工程对膨润土矿体进行揭露 控制，并系统采样，基本查明矿区地层、构造特征；基本查明矿体分布范围、地表以及深部形态、产状、厚度、品位变化情况和夹石分布情况。

2.通过国家非金属矿深加工工程技术研究中心对该矿区膨润土矿实验室流程试验研究，基本查明该矿石用途、结构构造、矿物组合等矿石特征，该矿区膨润土矿属钙纳基膨润土；同时，认为该矿区原矿多项指标虽然低于国家有关规范要求，但经深加工后可开发成优质活性白土，具有很发开发利用价值，为开发上思盆地膨润土资源提供了科学技术依据。

3.经对矿区水文地质、工程地质、环境地质条件研究，矿区水文地质条件简单，工程地质条件简单，地质环境条件简单，开采技术条件简单。

4.通过钻孔工程揭露控制，圈定矿体1个，矿体位于丁心山东北坡，平面上呈近似等轴状多边形，长约420m，宽约310m，控制矿体面积约0.123km2。矿体在剖面上呈近水平层状产出，一般倾向北北西，倾角近水平。含矿岩性为古近系邕宁群第二段粘土和强风化含粉砂质泥岩，含矿岩性稳定，变化小，矿体内无夹层，矿体厚度稳定。据10个钻孔54个样品分析资料统计：矿体最薄4.90m，最厚6.10m，矿体平均厚5.57m，厚度变化系数为7.06%，说明矿体厚度变化稳定。单工程主要指标：胶质价（ml/15g）49.90—60.28，全区平均值为54.28；吸蓝量（g/100g）9.44—12.01，全区平均11.00；蒙脱石（%）21.51—27.29，全区平均25.00；膨胀容（ml/g）3.66—4.70，全区平均4.14。单样主要指标值：胶质价（ml/15g）44.00—75.50，平均54.38，变化系数14.90%；吸蓝量（g/100g）8.30—13.40，平均10.88，变化系数12.09%；蒙脱石（%）17.95—30.45，平均24.73，变化系数12.08%；膨胀容（ml/g）3.00—6.00，平均4.13，变化系数17.11%。

5.经估算，本矿区探获的膨润土矿资源储量为：控制资源量矿石量77.12万吨，推断资源量矿石量51.67万吨，资源量合计为128.79万吨。矿床规模为小型。

6.对矿床的开发经济意义进行了概略研究。矿石资源量能满足一座生产规模 9万吨/年的矿山生产 10年以上的需求。项目设计总投资 410万元，项目建成后，销售价格若能达到 100 元/吨，项目年均净利润可达330.7万元，年均上缴各种税款 272.3万元，净态投资收益率 37%，项目经济效益是可行的。

（二）开发利用方案

1.矿区交通便利，矿体埋藏浅，形态简单，矿床水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质条件简单，矿石或废石不易分解出有害组分，开采产生的废渣排放量少，开采对生态环境的负面影响不大，确定矿区的开采技术条件简单。

2.了解矿山开采成本、市场价格及市场供需情况，确定矿山开采规模为 9万吨/年，矿山总服务年限14年；

3.设计矿山开发利用方式，填写主要设备一览表、矿山主要岗位人员配备一览表。

4.确定为露天开采矿山，采用公路开拓，汽车运输方案，采用机械化组合台阶式开采作业，自上而下水平分层露天采矿。开采参数确定为开采台阶高 10m，露天采场最终边坡角 ≤36°；设计最小运输平台宽度为 30m、采场回采率为 95%，损失率 5%，符合国土资源部关于矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求。

5.环保措施：加强生产设备管理，按照防尘洒水设备，从源头减少粉尘、废气、噪音的排放；工程措施和植被绿化措施相结合，边开采边治理。

6.安全措施：坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格按《矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《广西壮族自治区露天大矿场安全生产管理规定》等国家或部门行业安全生产规程组织生产。加强职工安全思想教育和技术培训，特殊工种持证上岗，配备专职安全员，加强安全设施、装备的投入，建立健全各项安全生产规章制度和奖惩措施。加强职工劳动保护，严禁违章作业、违章指挥、冒险蛮干的行为，结合矿山实际，重点防止滚石等伤亡事故的发生。

（三）矿山地质环境保护与土地复垦方案

1.矿山地质环境条件复杂程度为复杂类型，评估区重要程度为较重要区，矿山生产建设规模为中型露天开采矿山，本次综合划分矿山地质环境影响评估级别为一级。

2.矿山现状地质灾害弱发育，危险性小，现状采矿活动导致地下水含水层的影响或破坏程度为较轻；现状采矿活动对地形地貌景观影响程度为严重；现状采矿活动对土地资源的影响和破坏为较严重。

3.预测矿山露天开采引发边坡崩塌、滑坡的可能性中等，危害程度小，危险性小；预测采矿活动导致地下水含水层的影响或破坏程度为较轻；预测采矿活动对地形地貌景观影响程度为严重；预测采矿活动对土地资源的影响和破坏为严重。

4.本矿山地质环境保护与治理恢复分区划分为重点防治区、一般防治区两个区,主要对采矿区单元进行保护治理与复垦工作。矿山生产建设共损毁土地资源共16.341hm²,损毁地类为旱地。

5.实施本地质环境保护与土地复垦方案共复垦面积 15.776hm²（不含矿区道路，排水沟面积），复垦率为 100%。矿山地质环境保 护与土地复垦方案为：工程保护措施+生物措施+监测工程。主要工程措施有采矿区修 建截水沟、沉砂池、边坡修整、植被复绿。监测措施主要为对采矿区边坡崩塌、滑坡 监测，监测地形地貌景观破坏情况，土地复垦的土壤质量监测及土地复垦效果监测等。

（四）矿山地质环境恢复治理与土地复垦经费来源为矿山自筹，本矿山地质环境 保护与土地复垦工程总投资为 2810843.08元，由静态投资和差价预备费组成。其中静态投资 2289686.23元，占投入总资金的 81.46%，差价预备费521156.85元，占投入总资金的18.54%。该投资预算总额包括土地复垦费用2141434.97元，矿山地质环境保护治理费669408.11元。全部由项目业主承担支付。

（五）据经济效益分析，本项目年生产规模 9万 t/a，年产值 900万元，年获纯利 330.7万元，则矿山生产服务 10年，总利润约为3307.0万元，静态投资回收期 1.2 年，效益良好。本方案的矿山恢复治理与土地复垦费用有保障，本方案经济可承受性 分析是可行的。

## 二.存在问题

1.此次核实，部分勘查工作未达详查程度要求，待下一步工作补充。

2.经济效益估算所涉及到的产品价格、生产成本是根据目前当地建筑市场平均价格计算，结果仅供参考。

## 三.建议

(1）矿山开采生产中要注意发生滑坡、崩塌，现象，雨季时可能发生泥石流、水土流失问题，故建议剥采废渣、废土集中堆放，为今后恢复治理提供泥土，建设截排水沟防止雨季发生泥石流。

(2）矿山建设及开采过程中，应按照矿山地质环境保护及土地复垦方案要求，做到 “在开发中保护”和 “在保护中开发”，最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响，促进矿业活动健康发展。

(3）本《矿产资源开发利用与保护总体方案》不代替相关工程勘察、治理设计，在方案实施之前，建议委托有资质的单位进行勘察设计。

(4）如矿山扩大开采规模、变更开采范围或者开来方式，需重新进行矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制工作。

# 一.地质报告附表

## 附表1                                             取样及化学分析结果表

| 化验编号 | 送样编号 | 岩矿石名称 | 钻孔编号 | 取样方法 | 取样位置（m） |  | 样长（m） | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自 | 至 |  | 胶质价(ml/15g) | 吸蓝量(g/100g) | 膨胀容(ml/g) |  |
| W33130017 | H0402-1 | 膨润土 | ZK0402 | 取1/2岩芯 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 66.0 | 9.6 | 4 |  |
| W33130018 | H0402-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 47.5 | 8.8 | 4 |  |
| W33130019 | H0402-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.50 | 4.40 | 0.90 | 52.0 | 8.3 | 4 |  |
| W33130020 | H0402-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.40 | 5.40 | 1.00 | 50.0 | 10.6 | 4 |  |
| W33130021 | H0402-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.40 | 6.40 | 1.00 | 53.5 | 9.9 | 4 |  |
| W33130023 | H0404-1 | 膨润土 | ZK0404 | 取1/2岩芯 | 0.90 | 2.40 | 1.50 | 68.0 | 13.4 | 5 |  |
| W33130024 | H0404-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.40 | 3.40 | 1.00 | 61.0 | 9.8 | 4 |  |
| W33130025 | H0404-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.40 | 4.50 | 1.10 | 49.5 | 9.1 | 4 |  |
| W33130026 | H0404-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 60.0 | 10.3 | 4 |  |
| W33130027 | H0406-1 | 膨润土 | ZK0406 | 取1/2岩芯 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 64.0 | 10.6 | 5 |  |
| W33130028 | H0406-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 49.5 | 9.3 | 4 |  |
| W33130029 | H0406-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 55.0 | 11.0 | 4 |  |
| W33130030 | H0406-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 7.00 | 8.20 | 1.20 | 54.0 | 11.7 | 4 |  |
| W33130031 | H0406-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 8.20 | 9.20 | 1.00 | 60.0 | 9.8 | 3 |  |
| W33130033 | H0408-1 | 膨润土 | ZK0408 | 取1/2岩芯 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 56.0 | 13.4 | 4 |  |
| W33130034 | H0408-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.10 | 3.10 | 1.00 | 54.0 | 9.6 | 4 |  |
| W33130035 | H0408-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.10 | 4.10 | 1.00 | 52.0 | 12.6 | 4 |  |
| W33130036 | H0408-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.10 | 5.10 | 1.00 | 55.0 | 12.2 | 4 |  |
| W33130037 | H0408-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.10 | 6.10 | 1.00 | 54.0 | 13.4 | 4 |  |
| W33130038 | H0408-6 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.10 | 7.10 | 1.00 | 47.5 | 10.7 | 4 |  |
| W33130039 | H0410-1 | 膨润土 | ZK0410 | 取1/2岩芯 | 1.20 | 2.20 | 1.00 | 86.0 | 10.6 | 7 |  |
| W33130040 | H0410-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.20 | 3.20 | 1.00 | 51.0 | 12.6 | 5 |  |
| W33130041 | H0410-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.20 | 4.20 | 1.00 | 48.5 | 10.4 | 4 |  |
| W33130042 | H0410-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.20 | 5.20 | 1.00 | 55.0 | 10.6 | 4 |  |
| W33130043 | H0410-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.20 | 6.20 | 1.00 | 48.0 | 11.0 | 4 |  |
| W33130044 | H0410-6 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.20 | 7.00 | 0.80 | 47.0 | 11.7 | 4 |  |

附表1                                                取样及化学分析结果表

| 化验编号 | 送样编号 | 岩矿石名称 | 钻孔编号 | 取样方法 | 取样位置（m） |  | 样长（m） | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自 | 至 |  | 胶质价(ml/15g) | 吸蓝量(g/100g) | 膨胀容(ml/g) |  |
| W33130045 | H0606-1 | 膨润土 | ZK0606 | 取1/2岩芯 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 68.5 | 9.9 | 5 |  |
| W33130046 | H0606-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.40 | 3.00 | 0.60 | 58.0 | 7.9 | 4 |  |
| W33130047 | H0606-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 53.0 | 11.2 | 4 |  |
| W33130048 | H0606-4 | 膨润土 | ZK0606 | 取1/2岩芯 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 50.0 | 12.2 | 4 |  |
| W33130049 | H0606-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 52.0 | 10.1 | 4 |  |
| W33130050 | H0606-6 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 49.0 | 11.6 | 4 |  |
| W33130051 | H0608-1 | 膨润土 | ZK0608 | 取1/2岩芯 | 3.80 | 4.80 | 1.00 | 72.5 | 10.8 | 6 |  |
| W33130052 | H0608-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.80 | 5.80 | 1.00 | 55.0 | 10.9 | 3 |  |
| W33130053 | H0608-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.80 | 6.80 | 1.00 | 47.0 | 11.5 | 4 |  |
| W33130054 | H0608-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.80 | 7.80 | 1.00 | 47.0 | 12.5 | 4 |  |
| W33130055 | H0608-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 7.80 | 8.80 | 1.00 | 47.5 | 12.8 | 4 |  |
| W33130056 | H0608-6 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 8.80 | 9.40 | 0.60 | 44.0 | 12.1 | 4 |  |
| W33130057 | H0610-1 | 膨润土 | ZK0610 | 取1/2岩芯 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 68.0 | 11.5 | 6 |  |
| W33130058 | H0610-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 46.0 | 12.0 | 4 |  |
| W33130059 | H0610-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 51.0 | 10.7 | 4 |  |
| W33130060 | H0610-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 47.0 | 12.3 | 3 |  |
| W33130061 | H0610-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.50 | 6.50 | 1.00 | 44.0 | 11.2 | 4 |  |
| W33130062 | H0610-6 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 6.50 | 7.60 | 1.10 | 44.0 | 10.9 | 4 |  |
| W33130063 | H0708-1 | 膨润土 | ZK0708 | 取1/2岩芯 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 69.0 | 10.1 | 6 |  |
| W33130064 | H0708-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 46.5 | 12.3 | 3 |  |
| W33130065 | H0708-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 51.0 | 11.7 | 5 |  |
| W33130066 | H0708-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 48.0 | 10.6 | 3 |  |
| W33130067 | H0708-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.50 | 6.80 | 1.30 | 46.0 | 11.5 | 4 |  |
| W33130068 | H0710-1 | 膨润土 | ZK0710 | 取1/2岩芯 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 72.0 | 11.6 | 5 |  |
| W33130069 | H0710-2 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 47.0 | 11.5 | 3 |  |
| W33130070 | H0710-3 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 47.5 | 11.3 | 3 |  |
| W33130071 | H0710-4 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 48.0 | 11.7 | 3 |  |
| W33130072 | H0710-5 | 膨润土 |  | 取1/2岩芯 | 5.50 | 6.90 | 1.40 | 48.0 | 10.6 | 4 |  |
| 制表：潘金慧 审核：吴定扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2                                              组合样分析结果表

| 化验编号 | 送样编号 | 岩矿石名称 | 主 要 指 标 平 均 值(%) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | SiO2 |  |
| W33140004 | ZK0402组1 | 膨润土 | 19.86 | 0.39 | 6.32 | 2.74 | 1.72 | 0.18 | 57.20 |  |
| W33140005 | ZK0404组2 | 膨润土 | 20.14 | 0.33 | 5.13 | 2.77 | 1.74 | 0.18 | 58.49 |  |
| W33140006 | ZK0406组3 | 膨润土 | 19.58 | 0.42 | 5.77 | 2.68 | 1.63 | 0.19 | 57.52 |  |
| W33140007 | ZK0408组4 | 膨润土 | 18.91 | 0.44 | 6.10 | 2.60 | 1.61 | 0.20 | 57.60 |  |
| W33140008 | ZK0410组5 | 膨润土 | 18.99 | 0.44 | 5.98 | 2.60 | 1.59 | 0.21 | 58.08 |  |
| W33140009 | ZK0606组6 | 膨润土 | 19.38 | 0.43 | 6.21 | 2.65 | 1.60 | 0.20 | 57.12 |  |
| W33140010 | ZK0608组7 | 膨润土 | 19.40 | 0.42 | 5.57 | 2.67 | 1.65 | 0.20 | 58.39 |  |
| W33140011 | ZK0610组8 | 膨润土 | 18.86 | 0.45 | 5.78 | 2.60 | 1.58 | 0.21 | 58.36 |  |
| W33140012 | ZK0708组9 | 膨润土 | 19.49 | 0.43 | 5.74 | 2.66 | 1.62 | 0.20 | 58.05 |  |
| W33140013 | ZK0710组10 | 膨润土 | 19.06 | 0.44 | 5.70 | 2.62 | 1.60 | 0.21 | 58.46 |  |
| 制表：潘金慧 审核：吴定扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3                         小体重测量结果表

| 取样 地点 | 样品编号 | 样品重量(g) | 封蜡样品重量(g) | 蜡重 量(g) | 蜡体重(g/cm3) | 蜡体积(cm3) | 样品体积(cm3) | 样品干体 重(g/cm3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK0402 | XT1 | 369.2 | 389.4 | 20.2 | 0.92 | 22.0 | 175.8 | 2.10 |  |
|  | XT2 | 347.8 | 369.6 | 21.8 | 0.92 | 23.7 | 170.5 | 2.04 |  |
|  | XT3 | 316.4 | 334.9 | 18.5 | 0.92 | 20.1 | 161.4 | 1.96 |  |
| ZK0404 | XT4 | 350.1 | 369.4 | 19.3 | 0.92 | 21.0 | 177.7 | 1.97 |  |
|  | XT5 | 401.6 | 423.1 | 21.5 | 0.92 | 23.4 | 185.9 | 2.16 |  |
|  | XT6 | 411.1 | 433.6 | 22.5 | 0.92 | 24.5 | 223.4 | 1.84 |  |
| ZK0406 | XT7 | 390.9 | 410.5 | 19.6 | 0.92 | 21.3 | 197.4 | 1.98 |  |
|  | XT8 | 305.3 | 324.1 | 18.8 | 0.92 | 20.4 | 138.1 | 2.21 |  |
|  | XT9 | 311.6 | 329.7 | 18.1 | 0.92 | 19.7 | 164.9 | 1.89 |  |
| ZK0408 | XT10 | 319.4 | 337.6 | 18.2 | 0.92 | 19.8 | 162.1 | 1.97 |  |
|  | XT11 | 280.1 | 304.5 | 24.4 | 0.92 | 26.5 | 137.3 | 2.04 |  |
|  | XT12 | 350.4 | 370.1 | 19.7 | 0.92 | 21.4 | 168.5 | 2.08 |  |
| ZK0410 | XT13 | 360.5 | 381.3 | 20.8 | 0.92 | 22.6 | 170.8 | 2.11 |  |
|  | XT14 | 318.3 | 337.1 | 18.8 | 0.92 | 20.4 | 174.9 | 1.82 |  |
|  | XT15 | 390.7 | 410.8 | 20.1 | 0.92 | 21.8 | 203.5 | 1.92 |  |
| ZK0606 | XT16 | 420 | 443 | 23.0 | 0.92 | 25.0 | 214.3 | 1.96 |  |
|  | XT17 | 411 | 439.3 | 28.3 | 0.92 | 30.8 | 208.7 | 1.97 |  |
|  | XT18 | 502.3 | 523.1 | 20.8 | 0.92 | 22.6 | 251.2 | 2.00 |  |
| ZK0608 | XT19 | 380.9 | 400.7 | 19.8 | 0.92 | 21.5 | 187.6 | 2.03 |  |
|  | XT20 | 333.4 | 352.6 | 19.2 | 0.92 | 20.9 | 182.2 | 1.83 |  |
|  | XT21 | 367.5 | 388 | 20.5 | 0.92 | 22.3 | 193.4 | 1.90 |  |
| ZK0610 | XT22 | 307.9 | 329.1 | 21.2 | 0.92 | 23.0 | 158.7 | 1.94 |  |
|  | XT23 | 290.5 | 319.6 | 29.1 | 0.92 | 31.6 | 141.0 | 2.06 |  |
|  | XT24 | 428.6 | 450 | 21.4 | 0.92 | 23.3 | 204.1 | 2.10 |  |
| ZK0708 | XT25 | 408.8 | 429 | 20.2 | 0.92 | 22.0 | 203.4 | 2.01 |  |
|  | XT26 | 341.5 | 360 | 18.5 | 0.92 | 20.1 | 162.6 | 2.10 |  |
|  | XT27 | 352.2 | 373.7 | 21.5 | 0.92 | 23.4 | 188.3 | 1.87 |  |
| ZK0710 | XT28 | 370.8 | 390.4 | 19.6 | 0.92 | 21.3 | 196.2 | 1.89 |  |
|  | XT29 | 361.9 | 380.3 | 18.4 | 0.92 | 20.0 | 186.5 | 1.94 |  |
|  | XT30 | 409.1 | 430.1 | 21.0 | 0.92 | 22.8 | 186.8 | 2.19 |  |
| 平 均 体 重 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 测量者：潘金慧 2014年6月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 核：王其伍 2014年6月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表4                                                钻孔质量一览表

| 孔号 | 孔深(m) | 岩心采取率 |  |  | 矿层顶板 |  |  | 矿层 |  |  | 矿层底板 |  |  | 校正孔深 | 简易水文观测 | 封孔及标志 | 原始记录 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进尺(m) | 岩心(m) | 采取率(%） | 进尺(m) | 岩心(m) | 采取率(%） | 进尺(m) | 岩心(m) | 采取率(%） | 进尺(m) | 岩心(m) | 采取率(%） |  |  |  |  |  |  |
| ZK0402 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 100.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 4.90 | 4.90 | 100.00 | 9.80 | 9.80 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0404 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 100.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00 | 5.10 | 5.10 | 100.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0406 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 5.20 | 5.20 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0408 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 6.10 | 6.10 | 100.00 | 9.10 | 9.10 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0410 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 100.00 | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 5.80 | 5.80 | 100.00 | 9.60 | 9.60 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0606 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 100.00 | 1.40 | 1.40 | 100.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 10.60 | 10.60 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0608 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00 | 3.80 | 3.80 | 100.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0610 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 100.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 6.10 | 6.10 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0708 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.80 | 5.80 | 100.00 | 9.40 | 9.40 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |
| ZK0710 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 5.90 | 5.90 | 100.00 | 9.70 | 9.70 | 100.00 | 无误差 | 不作要求 | 封孔、埋桩 | 合格 | Ⅰ |  |

## 附表5               钻孔坐标成果表（2000国家大地坐标）

| 工程编号 | X | Y | 高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZK0402 | 2448188.98 | 36477724.46 | 193.70 |
| ZK0404 | 2448087.09 | 36477742.99 | 201.00 |
| ZK0406 | 2447993.19 | 36477761.55 | 207.10 |
| ZK0408 | 2447893.92 | 36477779.71 | 211.80 |
| ZK0410 | 2447805.69 | 36477812.83 | 209.70 |
| ZK0606 | 2448028.67 | 36477960.47 | 196.00 |
| ZK0608 | 2447928.15 | 36477978.81 | 198.10 |
| ZK0610 | 2447834.28 | 36478012.2 | 194.30 |
| ZK0708 | 3447912.96 | 36478053.38 | 191.80 |
| ZK0710 | 2447829.37 | 36478067.46 | 189.30 |

## 附表6                                       单工程矿体厚度及主要指标平均值计算表

| 钻孔 编号 | 送样 编号 | 取样孔深 |  | 样长 (m) | 分 析 结 果 |  |  |  | 包括 样号 | 矿体厚度(m) | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自(m) | 至(m) |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |  |  | 胶质价(ml/15g) | 吸蓝量(g/100g) | 膨胀容(ml/g) | 蒙脱石(%) |
| ZK0402 | H0402-1 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 9.60 | 21.82 | 66.00 | 4 | 1-5 | 4.90 | 53.80 | 9.44 | 4.00 | 21.51 |
|  | H0402-2 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 8.80 | 20.00 | 47.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0402-3 | 3.50 | 4.40 | 0.90 | 8.30 | 18.86 | 52.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0402-4 | 4.40 | 5.40 | 1.00 | 10.60 | 24.09 | 50.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0402-5 | 5.40 | 6.40 | 1.00 | 9.90 | 22.50 | 53.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0404 | H0404-1 | 0.90 | 2.40 | 1.50 | 13.40 | 30.45 | 68.00 | 5 | 1-4 | 5.10 | 60.28 | 10.85 | 4.24 | 24.67 |
|  | H0404-2 | 2.40 | 3.40 | 1.00 | 9.80 | 22.27 | 61.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0404-3 | 3.40 | 4.50 | 1.10 | 9.10 | 20.68 | 49.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0404-4 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 10.30 | 23.41 | 60.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0406 | H0406-1 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 10.60 | 24.09 | 64.00 | 5 | 1-5 | 5.20 | 56.40 | 10.53 | 4.00 | 23.92 |
|  | H0406-2 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 9.30 | 21.14 | 49.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0406-3 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 11.00 | 25.00 | 55.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0406-4 | 7.00 | 8.20 | 1.20 | 11.70 | 26.59 | 54.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0406-5 | 8.20 | 9.20 | 1.00 | 9.80 | 22.27 | 60.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0408 | H0408-1 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 13.40 | 30.45 | 56.00 | 4 | 1-6 | 6.10 | 53.13 | 12.01 | 4.00 | 27.29 |
|  | H0408-2 | 2.10 | 3.10 | 1.00 | 9.60 | 21.82 | 54.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0408-3 | 3.10 | 4.10 | 1.00 | 12.60 | 28.64 | 52.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0408-4 | 4.10 | 5.10 | 1.00 | 12.20 | 27.73 | 55.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0408-5 | 5.10 | 6.10 | 1.00 | 13.40 | 30.45 | 54.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0408-6 | 6.10 | 7.10 | 1.00 | 10.70 | 24.32 | 47.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |

附表6                                       单工程矿体厚度及主要指标平均值计算表

| 钻孔 编号 | 送样 编号 | 取样孔深 |  | 样长 (m) | 分 析 结 果 |  |  |  | 包括 样号 | 矿体厚度(m) | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自(m) | 至(m) |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |  |  | 胶质价(ml/15g) | 吸蓝量(g/100g) | 膨胀容(ml/g) | 蒙脱石(%) |
| ZK0410 | H0410-1 | 1.20 | 2.20 | 1.00 | 10.60 | 24.09 | 86.00 | 7 | 1-6 | 5.80 | 56.22 | 11.13 | 4.70 | 25.30 |
|  | H0410-2 | 2.20 | 3.20 | 1.00 | 12.60 | 28.64 | 51.00 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0410-3 | 3.20 | 4.20 | 1.00 | 10.40 | 23.64 | 48.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0410-4 | 4.20 | 5.20 | 1.00 | 10.60 | 24.09 | 55.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0410-5 | 5.20 | 6.20 | 1.00 | 11.00 | 25.00 | 48.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0410-6 | 6.20 | 7.00 | 0.80 | 11.70 | 26.59 | 47.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0606 | H0606-1 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 9.90 | 22.50 | 68.50 | 5 | 1-6 | 5.60 | 54.88 | 10.67 | 4.18 | 24.24 |
|  | H0606-2 | 2.40 | 3.00 | 0.60 | 7.90 | 17.95 | 58.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0606-3 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 11.20 | 25.45 | 53.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0606-4 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 12.20 | 27.73 | 50.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0606-5 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 10.10 | 22.95 | 52.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0606-6 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 11.60 | 26.36 | 49.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0608 | H0608-1 | 3.80 | 4.80 | 1.00 | 10.80 | 24.55 | 72.50 | 6 | 1-6 | 5.60 | 52.75 | 11.73 | 4.11 | 26.69 |
|  | H0608-2 | 4.80 | 5.80 | 1.00 | 10.90 | 24.77 | 55.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0608-3 | 5.80 | 6.80 | 1.00 | 11.50 | 26.14 | 47.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0608-4 | 6.80 | 7.80 | 1.00 | 12.50 | 28.41 | 47.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0608-5 | 7.80 | 8.80 | 1.00 | 12.80 | 29.09 | 47.50 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0608-6 | 8.80 | 9.40 | 0.60 | 12.10 | 27.50 | 44.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |

附表6                                       单工程矿体厚度及主要指标平均值计算表

| 钻孔 编号 | 送样 编号 | 取样孔深 |  | 样长 (m) | 分 析 结 果 |  |  |  | 包括 样号 | 矿体厚度(m) | 主 要 指 标 平 均 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自(m) | 至(m) |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |  |  | 胶质价(ml/15g) | 吸蓝量(g/100g) | 膨胀容(ml/g) | 蒙脱石(%) |
| ZK0610 | H0610-1 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 11.50 | 26.14 | 68.00 | 6 | 1-6 |  |  |  |  |  |
|  | H0610-2 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 12.00 | 27.27 | 46.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0610-3 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 10.70 | 24.32 | 51.00 | 4 | 1-6 | 6.10 | 49.90 | 11.42 | 4.16 | 25.96 |
|  | H0610-4 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 12.30 | 27.95 | 47.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0610-5 | 5.50 | 6.50 | 1.00 | 11.20 | 25.45 | 44.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0610-6 | 6.50 | 7.60 | 1.10 | 10.90 | 24.77 | 44.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0708 | H0708-1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.10 | 22.95 | 69.00 | 6 | 1-5 | 5.80 | 51.43 | 11.20 | 4.19 | 25.45 |
|  | H0708-2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 12.30 | 27.95 | 46.50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0708-3 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 11.70 | 26.59 | 51.00 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0708-4 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 10.60 | 24.09 | 48.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0708-5 | 5.50 | 6.80 | 1.30 | 11.50 | 26.14 | 46.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ZK0710 | H0710-1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 11.60 | 26.34 | 72.00 | 5 | 1-5 | 5.90 | 51.81 | 11.32 | 3.66 | 25.72 |
|  | H0710-2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 11.50 | 26.14 | 47.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0710-3 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 11.30 | 25.68 | 47.50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0710-4 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 11.70 | 26.59 | 48.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | H0710-5 | 5.50 | 6.90 | 1.40 | 10.60 | 24.09 | 48.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 制表：潘金慧 审核：吴定扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表7                                       块段厚度及主要指标平均值计算表

| 块段号 | 工程号 | 单工程矿体厚度（m） | 单工程主要指标值 |  |  |  | 块段厚 度（m） | 块段主要指标平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |
| 控制-1 | ZK0402 | 4.90 | 9.44 | 21.51 | 53.80 | 4.00 | 5.20 | 10.39 | 23.62 | 56.33 | 4.11 |
|  | ZK0404 | 5.10 | 10.85 | 24.67 | 60.28 | 4.24 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0406 | 5.20 | 10.53 | 23.92 | 56.40 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0606 | 5.60 | 10.67 | 24.24 | 54.88 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 控制-2 | ZK0406 | 5.20 | 10.53 | 23.92 | 56.40 | 4.00 | 5.63 | 11.26 | 25.60 | 54.23 | 4.07 |
|  | ZK0408 | 6.10 | 12.01 | 27.29 | 53.13 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0608 | 5.60 | 11.73 | 26.69 | 52.75 | 4.11 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0606 | 5.60 | 10.67 | 24.24 | 54.88 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 控制-3 | ZK0408 | 6.10 | 12.01 | 27.29 | 53.13 | 4.00 | 5.90 | 11.57 | 26.31 | 52.96 | 4.24 |
|  | ZK0410 | 5.80 | 11.13 | 25.30 | 56.22 | 4.70 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0610 | 6.10 | 11.42 | 25.96 | 49.90 | 4.16 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0608 | 5.60 | 11.73 | 26.69 | 52.75 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 控制-4 | ZK0608 | 5.60 | 11.73 | 26.69 | 52.75 | 4.11 | 5.85 | 11.41 | 25.95 | 51.44 | 4.03 |
|  | ZK0610 | 6.10 | 11.42 | 25.96 | 49.90 | 4.16 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0710 | 5.90 | 11.32 | 25.72 | 51.81 | 3.66 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0708 | 5.80 | 11.20 | 25.45 | 51.43 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 控制-5 | ZK0606 | 5.60 | 10.67 | 24.24 | 54.88 | 4.18 | 5.67 | 11.20 | 25.46 | 53.00 | 4.16 |
|  | ZK0608 | 5.60 | 11.73 | 26.69 | 52.75 | 4.11 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0708 | 5.80 | 11.20 | 25.45 | 51.43 | 4.19 |  |  |  |  |  |

附表7                                       块段厚度及主要指标平均值计算表

| 块段号 | 工程号 | 单工程矿体厚度（m） | 单工程主要指标值 |  |  |  | 块段厚 度（m） | 块段主要指标平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |  | 吸蓝量(g/100g) | 蒙脱石(%) | 胶质价(ml/15g) | 膨胀容(ml/g) |
| 推断-1 | ZK0402 | 4.90 | 9.44 | 21.51 | 53.80 | 4.00 | 5.25 | 10.10 | 22.97 | 54.38 | 4.10 |
|  | ZK0606 | 5.60 | 10.67 | 24.24 | 54.88 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 推断-2 | ZK0606 | 5.60 | 10.67 | 24.24 | 54.88 | 4.18 | 5.77 | 11.07 | 25.15 | 52.68 | 4.01 |
|  | ZK0708 | 5.80 | 11.20 | 25.45 | 51.43 | 4.19 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0710 | 5.90 | 11.32 | 25.72 | 51.81 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 推断-3 | ZK0710 | 5.90 | 11.32 | 25.72 | 51.81 | 3.66 | 5.93 | 11.29 | 25.67 | 52.59 | 4.17 |
|  | ZK0610 | 6.10 | 11.42 | 25.96 | 49.90 | 4.16 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0410 | 5.80 | 11.13 | 25.30 | 56.22 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 推断-4 | ZK0402 | 4.90 | 9.44 | 21.51 | 53.80 | 4.00 | 5.42 | 10.85 | 24.68 | 55.89 | 4.19 |
|  | ZK0404 | 5.10 | 10.85 | 24.67 | 60.28 | 4.24 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0406 | 5.20 | 10.53 | 23.92 | 56.40 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0408 | 6.10 | 12.01 | 27.29 | 53.13 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | ZK0410 | 5.80 | 11.13 | 25.30 | 56.22 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 制表：潘金慧 审核：吴定扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表8                                               资源量估算结果表

| 块段号 | 工程号 | 单工程矿体厚度(m) | 块段厚度(m) | 图上面积(mm2) | 实际面积(m2) | 块段体积(m3) | 矿石小体重(t/m3) | 矿石量 （万吨） | 主要指标平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸蓝量 | 蒙脱石含量 | 胶质价 | 膨胀容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | g/100g | （%） | ml/15g | ml/g |
| 控制-1 | ZK0402 | 4.90 | 5.20 | 5067.61 | 20270.44 | 105406.29 | 2.00 | 21.08 | 10.39 | 23.62 | 56.33 | 4.11 |
|  | ZK0404 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0406 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0606 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制-2 | ZK0406 | 5.20 | 5.63 | 5130.50 | 20522.00 | 115538.86 | 2.00 | 23.11 | 11.26 | 25.6 | 54.23 | 4.07 |
|  | ZK0408 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0608 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0606 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制-3 | ZK0408 | 6.10 | 5.90 | 4521.40 | 18085.60 | 106705.04 | 2.00 | 21.34 | 11.57 | 26.31 | 52.96 | 4.24 |
|  | ZK0410 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0610 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0608 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制-4 | ZK0608 | 5.60 | 5.85 | 1601.63 | 6406.52 | 37478.14 | 2.00 | 7.50 | 11.41 | 25.95 | 51.44 | 4.03 |
|  | ZK0610 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0710 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0708 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制-5 | ZK0606 | 5.60 | 5.67 | 902.01 | 3608.04 | 20457.59 | 2.00 | 4.09 | 11.2 | 25.46 | 53 | 4.16 |
|  | ZK0608 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0708 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制矿石资源量合计77.12万吨，控制矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  |  |  | 77.12 | 11.17 | 25.39 | 53.59 | 4.12 |

附表8                                               资源量估算结果表

| 块段号 | 工程号 | 单工程矿体厚度(m) | 块段厚度(m) | 图上面积(mm2) | 实际面积(m2) | 块段体积(m3) | 矿石小体重(t/m3) | 矿石量 （万吨） | 主要指标平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸蓝量 | 蒙脱石含量 | 胶质价 | 膨胀容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | g/100g | （%） | ml/15g | ml/g |
| 推断-1 | ZK0402 | 4.90 | 5.25 | 2697.95 | 10791.80 | 56656.95 | 2.00 | 11.33 | 10.10 | 22.97 | 54.38 | 4.10 |
|  | ZK0606 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推断-2 | ZK0606 | 5.60 | 5.77 | 1779.74 | 7118.96 | 41076.4 | 2.00 | 8.22 | 11.07 | 25.15 | 52.68 | 4.01 |
|  | ZK0708 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0710 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推断-3 | ZK0710 | 5.90 | 5.93 | 2234.68 | 8938.72 | 53006.61 | 2.00 | 10.60 | 11.29 | 25.67 | 52.59 | 4.17 |
|  | ZK0610 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0410 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推断4 | ZK0402 | 4.90 | 5.42 | 4962.56 | 19850.24 | 107588.30 | 2.00 | 21.52 | 10.85 | 24.68 | 55.89 | 4.19 |
|  | ZK0404 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0406 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0408 | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK0410 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推断矿石资源量合计51.67万吨，推断矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  |  |  | 51.67 | 10.88 | 24.74 | 54.41 | 4.14 |
| 控制+推断矿石资源量总计总计128.79万吨，控制+推断矿石主要指标平均值 |  |  |  |  |  |  |  | #REF! | 11.00 | 25.00 | 54.28 | 4.14 |
| 制表：潘金慧 审核：吴定扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二.开发利用方案附表

## 附表1                    综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |  |
| 1 | 采矿规模 |  | 万 t/a | 9 |  |
| 二 | 工作制度 |  |  |  |  |
| 1 | 每年工作天数 |  | 天／a | 250 |  |
| 2 | 每天工作班数 |  | 班／d | 1 |  |
| 3 | 每班工作时数 |  | 小时／班 | 8 |  |
| 三 | 资源储量 |  |  |  |  |
| 1 | 保有资源量 |  | 万 t | 128.79 |  |
| 2 | 设计利用量 |  | 万 t | 92.95 |  |
| 四 | 年消耗矿量 |  | 万 t/a | 9 |  |
| 五 | 矿山服务年限 |  | a | 14 | 含1年治理期，3年监测期 |
| 六 | 矿山基建期 |  | a | 0 | 厂房已建设 |
| 七 | 采 矿 |  |  |  |  |
| 1 | 台阶高度 |  | m | 10 |  |
| 2 | 工作面台阶坡面角 |  | 度 | 40 |  |
| 3 | 最终边坡角 |  | 度 | ≤36 |  |
| 4 | 采矿运输平台宽度 |  | m | 10 |  |
| 5 | 安全平台宽度 |  | m | 4 |  |
|  | 清扫平台宽度 |  | m | 6 |  |
| 6 | 年采矿量 |  | 万t/a | 9 |  |
| 7 | 日采矿量 |  | t/d | 360 |  |
| 8 | 开采方式 |  |  | 露天开采 |  |
| 9 | 采矿方法 |  |  | 自上而下分台阶（层）式开采 |  |
| 10 | 开拓运输方案 |  |  | 公路开拓运输方案 |  |
| 11 | 经济合理剥采比 |  | m3/m3 | 8.4 |  |
| 12 | 矿区平均剥采比 |  | m3/m3 | 0.32 |  |
| 13 | 采矿回采率 |  | % | 95 |  |
| 14 | 石石贫化率 |  | % | 5 |  |
| 15 | 挖掘机台班效率 |  | m3/台班 | 360 |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 八 | 矿产品 |  |  |  |  |
| 1 | 主要矿产品 |  |  | 膨润土原矿 |  |
| 2 | 副产品 |  |  |  |  |
| 九 | 采矿劳动定员 |  | 人 | 16 |  |
| 1 | 其中 | 生产人员 | 人 | 11 |  |
|  |  | 管理服务人员 | 人 | 5 |  |
| 十 | 建设投资 |  |  |  |  |
| 1 | 设备购置费 |  | 万元 | 25 | 部份设备租用 |
| 2 | 矿山开拓工程 |  | 万元 | 30 |  |
| 3 | 剥离费 |  | 万元 | 20 |  |
| 4 | 安全设施 |  | 万元 | 10 |  |
| 5 | 办公、生活、生产辅助设施建设 |  | 万元 | 30 |  |
| 6 | 流动资金 |  | 万元 | 20 |  |
| 7 | 环保资金 |  | 万元 | 20 |  |
| 8 | 土地征收费 |  | 万元 | 20 | 已付清 |
| 9 | 勘查设计费 |  | 万元 | 0 |  |
| 10 | 地质环境恢复治理及土地复垦资金 |  | 万元 | 281.08 | 已交纳92万元 |
| 11 | 采矿权益金 |  | 万元 |  | 已交纳61.6万元 |
| 12 | 总投资 |  | 万元 | 421 |  |
| 十一 | 经济指标 |  |  |  |  |
|  | 年销售收入 |  | 万元 | 900 |  |
|  | 年生产成本 |  | 万元 | 297 |  |
|  | 年利润总额 |  | 万元 | 441 |  |
|  | 年税费及附加 |  | 万元 | 162 |  |
|  | 年企业所得税 |  | 万元 | 110.3 |  |
|  | 年净利润 |  | 万元 | 330.7 |  |
|  | 投资利润率 |  | % | 37 |  |
|  | 静态总利润 |  | 万元 | 3307 |  |
|  | 税前投资回收期 |  | 年 | 0.9 |  |
|  | 税后技资回收期 |  | 年 | 1.2 |  |

## 附表2                          矿山设备一览表

| 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.0m3型挖掘机 | 2台 | （备用1台） 部分设备可租用 |
| 10t矿用自卸汽车 | 4辆 |  |
| ZL-50型装载机 | 1台 |  |
| T-220型推土机 | 1台 |  |
| S11-315/10电力变压器 | 1套 |  |
| 75KW柴油发电机组 | 1套 |  |

## 附表3                        矿山主要人员配备一览表

| 岗位人员 | 每班人数 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿长、副矿长 | 1 | 1 |  |
| 地测采技术人员 | 1 | 1 |  |
| 材料员、统计员 | 1 | 1 |  |
| 财务、办公室 | 2 | 2 |  |
| 挖掘 、装载机司机 | 3 | 3 |  |
| 汽车司机 | 3 | 3 |  |
| 电工、钳工 、电焊工 | 2 | 2 |  |
| 专职安全员 | 1 | 1 |  |
| 其他 | 2 | 2 |  |
| 合计 | 16 | 16 |  |

## 附表4                     矿区安全设备一览表

| 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全帽 | 20 顶 |  |
| 防尘 口罩 | 20 付 |  |
| 防尘帽 | 20 顶 |  |
| 应急救护箱 | 2 个 |  |
| 担架 | 2 副 |  |

# 三.环境保护与土地复垦

## 附表1                                                     矿山地质环境调查表

| 矿山基本概况 | 企业名称 |  | 广西富石矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 矿山地址 |  | 上思县在妙镇那合村平卜屯 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 法人代表 |  | 黄允金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |  |  | 传真 | - |  | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿类 |  | 非金属 |  | 矿种 |  | 膨润土矿 |  |
|  | 企业规模 |  |  |  | 小型 |  |  | 设计生产能力/（6t/a） |  |  |  |  | 6 |  |  | 设计服务年限 |  | 16.5年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济类型 |  |  |  | 普通合伙企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山面积（km2） |  |  |  | 0.1903 |  |  | 实际生能力（6m3/a） |  |  |  |  | - |  |  | 已服务年限 |  | 0 |  | 开采深度(m) |  |  |  | +214.2m～+178.5m |  |
|  | 建矿时间 |  |  |  | 2012年 |  |  | 生产现状 |  |  |  |  | 停产 |  |  | 采空区面积(hm2) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方式 |  |  |  |  | 露天开采 |  |  | 开采层位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿破坏土地 | 露天采场 |  |  |  |  | 工业场地 |  |  |  |  |  | 堆土场 |  |  |  |  | 地面塌陷 |  |  |  |  |  | 总计 |  | 已治理面积(hm2) |
|  | 数量(个) |  |  | 面积(hm2) |  | 数量(个) |  |  | 面积(hm2) |  |  | 数量(个) |  |  | 面积(hm2) |  | 数量(个) |  | 面积(hm2) |  |  |  | 面积(hm2) |  |  |
|  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0.066 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.096 |  | 0 |
|  | 破坏土地情况(m2) |  |  |  |  | 破坏土地情况(m2) |  |  |  |  |  | 破坏土地情况(m2) |  |  |  |  | 破坏土地情况(m2) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 耕地 | 基本农田 |  |  | 0 | 耕地 | 基本农田 |  |  | 0 |  | 耕地 |  | 基本农田 |  | 0 | 耕地 | 基本农田 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其它耕地 |  |  | 0 |  | 其它耕地 |  |  | 0 |  |  |  | 其它耕地 |  | 0 |  | 其它耕地 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 小计 |  |  | 0 |  | 小计 |  |  | 0 |  |  |  | 小计 |  | 0 |  | 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 林地 |  |  |  | 0 | 旱地 |  |  |  | 0.066 |  | 林地 |  |  |  | 0 | 林地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 其它土地 |  |  |  | 0 | 其它土地 |  |  |  | 0 |  | 其它土地 |  |  |  | 0 | 其它土地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 合计 |  |  |  | 0 | 合计 |  |  |  | 0.066 |  | 合计 |  |  |  | 0 | 合计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 采矿固体废弃物排放 | 类型 |  |  |  |  | 年排放量/（104m3/a） |  |  |  |  |  | 年综合利用量/（104m3/a） |  |  |  |  | 累计积存量/（104m3） |  |  |  |  |  | 主要利用方式 |  |  |
|  | 废石（土） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤矸石 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水层破坏 情况 | 影响含水层的类型 |  |  |  |  | 区域含水层遭受影响或破坏的面积（km2） |  |  |  |  |  | 地下水位最大下降幅度(m) |  |  |  |  | 含水层被疏干的面积（m2） |  |  |  |  |  | 受影响的对象 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地形地貌景观破坏 | 破坏的地形地貌景观类型 |  |  | 被破坏的面积(hm2) |  |  | 破坏程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复的难易程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖损/压占 |  |  | 0.066 |  |  | 生活区压占 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易 |  |  |
| 采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况 | 种类 | 发生 时间 | 发生 地点 | 规模 | 影响范围(m2) | 体积(m3) | 危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 (人) |  | 受伤人数 (人) |  | 破坏房屋 (间) |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损 失(万元) |  |  |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地面塌陷情况 | 发生 时间 | 发生 地点 | 规模 | 塌陷坑(个) | 影响范围(m2) | 最大长度(m) | 最大深度(m) | 危害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 (人) |  | 受伤人数 (人) |  | 破坏房屋 (间) |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损 失(万元) |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地裂缝情况 | 发生 时间 | 发生 地点 | 数量(个) | 最大长度(m) | 最大宽度(m) | 最大深度(m) | 走向 | 危害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 (人) |  | 受伤人数 (人) |  | 破坏房屋 (间) |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损 失(万元) |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山企业(盖章)：广西上思县富石矿业有限公司      填表单位(盖章)：广西宝林地质勘查技术服务有限责任公司    填表人：王其伍   填表日期：2023年12月15日

## 附表2                             方案信息表

| 矿 山 企 业 | 矿山企业名称 | 广西富石矿业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 黄允金 | 联系电话 |  |  | 15878797777 |
|  | 单位地址 | 上思县在妙镇那合村平卜屯 |  |  |  |  |
|  | 矿山名称 | 上思县在妙镇丁心山膨润土矿 |  |  |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 □持有 □变更 ☑延续 |  |  |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |  |  |
| 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 广西宝林地质勘查技术服务有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 王伟国 |  | 联系电话 | 13807806651 |  |
|  | 单位地址 | 广西南宁市葛村路29号 |  |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  | 签名 |
|  | 王其伍 | 项目负责、野外调查、报告编写 |  |  |  |  |
|  | 罗晓科 | 项目技术负责资料收集、野外调查及报告编写 |  |  |  |  |
|  | 邹才善 | 资料收集、野外调查及报告校核 |  |  |  |  |
|  | 黄希科 | 报告审定 |  |  |  |  |
|  | 李倩 | 资料收集、野外测量及制图 |  |  |  |  |
| 审 查 申 请 | 我公司己按要求编制矿产资源开发利用与保护总体方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位(矿山企业)盖章 联系人：黄允金 联系电话：15878797777 |  |  |  |  |  |

## 附表3             矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  | 面积 (hm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 |  | 已损毁 | 拟损毁 |
|  | 损毁 | 压占 |  |  | 0.066 | 2.866 |
|  |  | 挖损 |  |  | 0 | 13.475 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.066 | 16.341 |
| 预计复垦(保留)土地面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积 (hm2) |  |  |  |
|  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |
|  | 耕地(01) | 旱地(0101) | 0 |  |  | 16.341 (保留矿山道路、排水沟) |
|  | 林地(03) | 乔木林地 | 0 |  |  | 0 |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) | 0 |  |  | 0 |
|  | 小计 |  | 0 | 占损毁土地总面积百分比 |  | 100% |
| 难以复垦 | 其他土地(12) | 裸岩石砾地(1207) | 0 | 占损毁土地总面积百分比 |  | 0 |
| 投资概算 | 土地复垦 | 静态投资 | 170.53万元 | 动态投资 |  | 214.14万元 |
|  |  | 单位面积静态投资 | 7206元/亩 | 单位面积动态投资 |  | 9049元/亩 |
|  | 恢复治理 | 静态投资 | 58.44万元 | 动态投资 |  | 66.94万元 |
|  | 项目静态总投资 |  | 228.97万元 | 项目动态总投资 |  | 281.08万元 |
|  | 单位面积静态总投资 |  | 9676元/亩 | 单位面积动态总投资 |  | 11878元/亩 |

# 附件1采矿许可证

# 附件2营业执照

# 附件3方案编制委托书

委托书

广西宝林地质勘查技术服务有限公司：

因上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿许可证延续的需求，现委托贵公司编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿资源开发利用与保护总体方案》。有关具体事宜另行商定。

特此委托。

委托人：广西上思县富石矿业有限公司

2023年12月1日

# 附件4企业单位及编制单位承诺书

承诺书

我公司因上思县在妙镇丁心山膨润土矿采矿许可证延续的需求，委托广西宝林地质勘查技术服务有限公司编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿资源开发利用与保护总体方案》中我公司所提供的相关资料真实、客观、有效，无伪造、篡改等虚假内容。所有资料合法取得，其责任由承诺人自行承担。

特此委托。

委托人：广西上思县富石矿业有限公司

2024年3月18日

承诺书

我公司编写《上思县在妙镇丁心山膨润土矿资源开发利用与保护总体方案》中相关资料真实、客观、有效，无伪造、篡改等虚假内容。所有资料合法取得，其责任由承诺人自行承担。

特此委托。

委托人：广西宝林地质勘查技术服务有限公司

2024年3月18日

# 附件5编制人员职称证书

# 附件6工业指标

# 附件7检测资质证书

# 附件8

# 附件9

# 附件10

# 附件11

# 附件12

# 附件13

# 附件14

# 附件15

# 附件16

# 附件17

# 附件18

# 附件19

# 附件20

附件21

评审意见修改反馈表

| 专家:兰斌桂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况及内容 | 页次 |
| 1 | 一、文本部分 建议报告名称去掉“广西”二字；扉页后应增加报告编写人员分工表及报告内容摘要；附件增加矿山企业对方案的意见、各实验室的资质； | - 报告名称去掉“广西”二字。增加“矿产”。 - 增加报告编写人分工表。 - 增加报告摘要。 - 增加企业对《方案》的意见。 | - 见报告名称 - 见分工表 - 见摘要 - 见《意见书》附件23 |
| 2 | P7页引用规范过期，已出新版，建议更改文号，增加《固体矿产资源储量核实报告编写规范》(DZ/T 0430-2023); | - 部分规范已更改新文号， - 增加《固体矿产资源储量核实报告编写规范》（DZ/T0430－2023）规范依据。 |  |
| 3 | P10页“采矿许可证到期后的闭坑治理时间及治理复垦时间预计为2年。”有误，加上地质环境与土地复垦保护治理工程期(一般1年)及监测管护期(一般3年),再确定方案服务年限； | 已描述相关内容，已修改矿山总服务年限。 | P111 |
| 4 | 图2-1矿区交通位置图，太小，建议另附并标注比例尺、图例； | 已更换交通位置图。 | 见p12 |
| 5 | P12页“拟申请采矿许可证”应为原采矿许可证； | 已修改，并增加拟申请采矿证内容。 | P12-13 |
| 6 | P17页“一.区域地层”建议附区域地质图； | 增加区域地质图（扦图） | 见扦图3-1 |
| 7 | P48页“沿矿体长度方向200m,沿宽度方向100m”,叙述不妥； | 已修改为“沿矿体走向方向200m,沿矿体倾向方向100m”。 | 见P51 |
| 8 | P50页“五.采样、测试工作及其质量”错误，应为水工环、地质灾害勘查质量评述，增加地质灾害勘查内容； | - 已修改水工环，地质灾害勘查质量评述 - 增加地质灾害勘查相关内容。 | 见p53相关章节 |
| 9 | P54页根据新规范缩分系数K值通常应为0.1；外检样需送国家级资质的单位； | K值为0.1。 | P57 |
| 10 | P56页矿床勘查类型按新规范改为Ⅲ类；说明02线不在估算范围的原因； | - 矿床勘查类型已改Ⅲ类 - 02线因土地没有征用，工程没有施工。 | P61相关论述 |
| 11 | P58页“推断资源量块段圈定原则：控制资源量块段沿勘探线方向外推(平推)1/4 25m, 沿垂直勘探线外推(平推)1/4 50 m” 叙述反了；七.资源量估算章节“控制资源量(332)”统一去掉代号(332),推断资源量(333),也统一去掉代号(333);有压占资源量需补充估算图文及附表； | - 文、图、表统一去掉（332）、（333）。 - 矿区内没有村庄、铁路、公路，没有压占资源量；边坡压占在开采方案中简单估算。 | 见相关文、图、表 |
| 12 | 资源量估算截止时间建议改为本次核实野外工作结束时间； | 已修改本次核实野外工作结束时间：2023.12.30。 | P62 |
| 13 | P60页“考虑到矿山闭坑后恢复治理需要约1年时间，故本设计确定矿山的生产服务年限为11年。”有误，与前文叙述矛盾； | 根据相关规范已统一修改矿山总服务年限为14年。其中采矿服务年限10年，治理1年，监测时间3年。 | P63 |
| 1 | 二、附图部分 附图2,资源量估算图，块段号按规范用汉字重新标注； | 块段号已修改为“控制”，“推断”。 | 见附图2 |
| 2 | 钻孔柱状图应根据化验结果把矿体用红色表示出来；附图6、7、9、10、13,岩性描述有超孔深的深度，请复核； | 已复核修改相关铝孔描述。 | 见相关附图 |
| 3 | 建议附地类图。 | 已附土地利用现状图 | 见附件16 |
| 专家姓名：周延 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 根据桂自然资发(2019)68 号文，方案名称应改为“广西上思县在妙镇丁心山膨 润土矿矿产资源开发利用与保护总体方案”。 | 方案名称修改为“上思县在妙镇丁心山膨润土矿矿产资源开发利用与保护总体方案”。 | 见报告名称 |
| 2 | 附图22-25名称应与《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》 一致，且缺少矿山土地复垦规划图。 | - 附图22－25名称已按技术要求已修改 - 已补土地复垦规划图 | 见附图 23－26 见附图23 |
| 3 | 第16页，矿山地质环境调查部分补充说明矿山原恢复治理与土地复垦方案编制情况介绍，以及与本次方案的衔接，现在是修编还是重编，为什么要修编或者重编等。 | 已补充说明原矿山原恢复治理与土地复垦方案编制情况。 | P4～5 |
| 4 | 开采方案中对终了边坡角坡度的确定要有边坡稳定性的计算和验算分析过程，且 方案中对最终边坡角的表述前后较多矛盾，开采利用方案为36°、地灾预测评估为45°、治理恢复与土地复垦中为30°等多个数据，与附图也不一致，请核实! | - 终了边坡角坡度的确定根据相关规范及类此相同矿种矿山，没有具体计算和验算边坡角稳定性过程。 - 最终边坡统一修改为≤36°。 | 见相关补充内容 |
| 5 | 矿山地质环境影响评估面积第77页为63.8hm² 与下文43.8hm²不一致，请核实。 | 已核实，环境影响评估面积为63.8hm2。 | 见相关内容 |
| 6 | 第81页，地灾评估级别的确定文字和附表不一致，上下文亦不一致，根据上文的论述应为较重要建设项目、地质环境复杂程度中等，属二级评估。 | 已修改为地质环境复杂程度为复杂类型，评估级别一级。 | P84 |
| 7 | 第89页，表5-11地类与上下文及附件16土地利用现状图均不一致，请核实。 | 已修改为一致。 | P92 |
| 8 | 表土的收集和弃渣建议设置不同的堆放场分开堆放。 | 已补充相关描述。 | P104 |
| 9 | 第111页，“采场平台小挡土墙”的设计请核实设计的必要性和可靠性!且附图上也没有标注!另外，挡土墙的设计要补充稳定性验算(含弃土场)。 | 已补充相关内容，排土场的挡土墙的设计稳定性验算见相关章节。 | P111～112 |
| 10 | 第112-113页，土地复垦工程设计部分没有坑栽树木的设计，与复垦可行性分析及附图均不一致，可行性分析为台阶平台及边坡种桉树，而附图为种松树，请核实。 | 已修改，没有栽树木设计。“种桉树”相关内容已删除。 | 见相关章节 |
| 11 | 建议重新征求土地权属人意见。 | 已补充重新征求土地权属人意见 | 附件10 |
| 专家姓名：谭光云 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 地类不一致。如 P95 表5-16 矿山复垦土地利用现状表中地类为旱地、乔木 林地、交通道路，而P89 表5-11项目拟破坏土地地类、面积预测表中地类全 部为旱地； | 县自然资源局已重新出分矿山地类图，重新修改相关内容。 | 见相关章节内容 |
| 2 | P101表5-24复垦工程表土所需一览表中存在的问题： |  |  |
|  | (1)表中的土壤全部是表土? | 已修改为表土（耕作土） | 见p104 表5-24 |
|  | (2)复垦面积12.91hm²与 P112 表5-29矿山土地复垦前后地类及面积对照表中复垦面积15.776hm²不一致； | 已修改为一致，复垦面积15.776hm² | 见相关章节内容叙述 |
|  | (3)复垦地类为“旱地”、“林地”与P112 表5-29矿山土地复垦前后地类及面积对照表中全部复垦为旱地不一致； | 设有林地，已修改为旱地。 | 见相关章节 |
|  | (4)“需求量(含5%的运输损失量)”数量不正确； | 已修改。 | P104 表5-24 |
|  | (5)“备注：植树时回填土采用开挖树坑产生的土方”而实际为按复垦面积乘以厚度计算； | 已修改，删除“备注”内容。 |  |
|  | (6)平阶平台及边坡覆土厚度0.60m与 P101“复垦旱地区域覆土0.7m” 的设计不一致。 | 已修改为一致0.7m | 见相关内容章节 |
| 3 | P101 表土收集量计算不合理； | 已重新计算 | 见p104 表5-24 |
| 4 | P106 挡土墙长度是多少? | 已补充挡土墙，长度210m | P112 表5-26 |
| 5 | P109 补充挡土墙工程量表； | 已补充工作量表 |  |
| 6 | P110“设计小挡墙.....共需砌筑挡土墙总长1900m”、“伸缩缝面积与排水沟边墙面积一致”是什么意思? | 已修改 | P113 |
| 7 | P110 小挡墙总长1900m, 每隔10米做一道伸缩缝，需做170道? | 伸缩缝已修改为197道 | P113 表5-27 |
| 8 | P110 表5-27采场平台小挡墙工程量统计表中存在的问题： (1)备注中“小挡墙长度1697m” 与设计的1900m 不一致； (2)“常态混凝土伸缩缝”工程量不正确。 | 1.小挡土墙已修改一致为1900m。 2.已修改 | P113 表5-27 |
| 9 | P118 采场平台需要覆土0.7m, 而小挡墙设计深度0.3m合适吗? | 小挡土墙主要起到固体作用 |  |
| 10 | 无需设计排水沟吗? | 采场汇水面积小（山顶），无设计排水沟 |  |
| 11 | P111 表5-28矿山地质环境保护治理工程量汇总表中存在的问题： (1)“开挖挡土墙基槽”、“常态混凝土伸缩缝”、工程量不正确； (2)平台小挡墙工程 “M7.5 水泥砂浆砌石挡土墙”工程量710m³不正确。 | 1.已修改189道 2.已修改小档墙工作量为171m3 | P114 表5-28 |
| 12 | 挡土墙开挖土方怎么处理? | 堆放排土场内。 |  |
| 13 | P111“项目土地损毁总面积16.341Km², 拟复垦旱地12.0hm²”? | 已修改为拟复垦旱地面积15.776hm² | 见相关章节叙述 |
| 14 | P112 表5-29矿山土地复垦前后地类及面积对照表中“复垦土地情况”旱地合计数不正确； | 已修改 | P115 表5-29 |
| 15 | P112 表5-30复垦前后土地利用结构调整表中数据均不正确； | 已修改 | P115 表5-30 |
| 16 | P113“采场底部平台复垦为旱地10hm²”? 哪来的数据? | 开采方案中采矿终了平面图 | 附图17 |
| 17 | 将复垦与管护工程量分开计算； | 已修改 |  |
| 18 | P113-P114“表5-31 矿山土地复垦工程量汇总表中存在的问题： (1)“表土收集”工程量太夸张了； (2)复垦为旱地还能播撒草籽? | 1.表土收集已重新计算 2.在堆土场表面播撒草籽 | P117 表5-31 |
| 19 | 设计工程量基础问题太多，需重新设计； |  |  |
| 20 | P119删除序号为“(7)～(8)”的预算编制依据； | 已删除(7)～(8)的预算依据 | P122 |
| 21 | P119 补充以下预算编制依据： (1)《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设【2023】4号); (2)当地材料市场价格。 | 1.已补充该预算编制依据 2.已补充当地材料价格 | P122 |
| 22 | 将说明中“材料价差”改为“价差”; | 已修改 | P125 |
| 23 | P120“其他直接费”说明不完整且费率不正确 | 已修改补充 | P123 |
| 24 | P123 不涉及“工程科学研究试验费”? | 已修改 |  |
| 25 | P124 列出近年来的居民消费物价指数； | 已修改 |  |
| 26 | 将“涨价预备费”、“差价预备费”统一为“价差预备费”; | 已修改 | 见相关章节 |
| 27 | P127 表5-43 地质环境治理工程预算表中哪来的“沟槽石方开挖”? | 已修改 | P132 表5-44 |
| 28 | 价差预备费计算不正确； | 已修改 |  |
| 29 | 主、次要材料分类不正确； | 已修改 | P136 表5-48-49 |
| 30 | 主要材料预算价格汇总表中存在的问题： (1)“柴油”材料价格偏低； (2)“块石”材料价格偏高； (3)设计中不存在“松树”; (4)缺少“复合肥”材料价格； (5)“全站仪”不是材料。 | 已修改、补充 | p136 表5-48- 表5-49 |
| 31 | 次要材料预算价格汇总表中存在的问题； (1)缺少“水”、“电”、“风”等材料价格； (2)“全站仪”不是材料。 | 已修改 | P136 表5-49 |
| 32 | P129 表5-44地质环境治理独立费用预算表中存在的问题： - 部分费用计算基数不正确； - “工程建设监理费”计算不正确。 | 已修改 | P133 表5-46 |
| 33 | P143 表5-55土地复垦独立费用预算表计算不不正确； | 已修改 | P149 表5-57 |
| 34 | 施工机械台时费汇总表中存在的问题： (1)未按现行材料单价计算； (2)“砂浆搅拌机出料0.4m” 台班费不一致。 | 已修改 | 见相关表 |
| 35 | 建筑工程单价计算表中存在的问题： (1)“其他直接费”费率均不正确； | 已修改 | 见137 表5-52 |
|  | (2)“地形地貌监测工程”、“浆砌块石，排水沟工程”、“砌体砂浆抹面，平均厚2cm, 平面工程”、“砌体砂浆抹面，平均厚2cm, 立面工程”单价计算表计算不正确； | 已修改 | P137 表5-52 |
|  | (3)“土方回填工程”、“种植绿肥工程”单价表选用定额不正确。 | 已修改 |  |
|  | (4)“配套设施巡视监测工程”、“复垦植被监测工程”、“土地损毁巡视监测工程”单价表计量单位应为“工日”; | 已修改 | 见相关表格 |
|  | (5)建议将“土壤(植物)培肥工程”单价表放到相关单价表中计算。 | 已修改 |  |
| 专家姓名：张志雄 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 开采方案(P64)参数存在不符合现行国家安全规程，“清扫平台宽度:5m，安全平台:3m”，进一步核实； | 已修改为清扫平台宽度6m，安全平台4m2 | P67 |
| 2 | 边坡坡面角,最终边坡角的确定依据,需进一步阐述,补充稳定性计算部分内容。 | 类比相同矿山确定 |  |
| 3 | P84.地质灾害预测评估,对采用的参数前后不一,需进一步核实(如台阶坡面角45°.最终边坡角小于45°) | 已修改为，台阶坡面角40°，最终边坡角小于36° | 见相关章节论述 |
| 4 | P177综合技术经济指标表中:“矿山服务年限工作面台阶坡面角,最终边坡角.采矿运输平台安全平台宽度，清扫平台宽度，矿区剥采比。 | 已修改 | P66 |
| 专家姓名：冯小波 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 报告中引用的规范性文件技术标准与规范很多都已废除或更新、比如《建筑抗震设计规范》等,重新核实。 | 已修改 | 见引用规范 |
| 2 | P.14.图2-2区域水文地质图不清晰,P13，页矿山地势不中间高“多一个不”字,水文图中找不到平卜水沟位置。 | 已修改 | P15图2-2 P15 |
| 3 | P17.现状地貌无形响和破坏与现场核实有误,现状地貌应有破坏。 | 已修改，对地形地貌景观影响和破坏不大 | p19 |
| 4 | 区域地层代号的大小写字母与上下标很多有误，重新核实。 | 已修改 | 见相关章节 |
| 5 | P22构造纲要图太小,不清晰。 | 引用图 |  |
| 6 | P30 .“矿体底板均为未风化的含粉砂质有误,应为强风化。 | 已修改矿体底板为半风化的含粉砂质泥岩 | P33 |
| 7 | P38.“区内地下水类型划分为松散岩类孔隙水及层间孔隙裂隙水”有误,层间孔隙裂隙水应为碎屑岩类孔隙裂隙水。 | 已修改为碎屑岩类孔隙裂隙水 | P42 |
| 8 | P43. 粘土不具膨胀性是否有实验数据支持。 | 没有，已修改为具量较小膨胀性妥否。 | P46 |
| 9 | P47,矿山环境地质条件定为中等有误,有一项为复杂度应定为复杂, | 已修改为复杂 | P50 |
| 10 | P4 9共施工10个钻孔,见矿率100%,但由附图1知还有两个未见矿钻孔。简易水文观察中又见写17个钻孔。 | 已修改 | P52 |
| 11 | P51 试坑渗水试验未见照片与曲线 | 补充做该渗水试验数据。 | P55 |
| 12 | P79矿山地质复杂程度属中等类型有误，应为复杂。 | 已修改为复杂 | P82 |
| 13 | P108计算挡土墙稳定系数时,填土有效内摩擦角35°是否太高，核实。 | 已核实 | P110 表5-25 |
| 14 | P101 平阶平台及边坡复垦为林地,而P113处又写全部复垦为旱地，前后矛盾。 | 已修改为平台及边坡复垦为旱地。 | 见相关章节 |
| 专家姓名：林有全 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 表1- 1钻探设计工作量500m, 实际钻进172m, 为何没有完成设计工作量? | 因达到施工的目的，所以设计工作量没有完成。 |  |
| 2 | P3 矿区开采技术条件简单等?请核实更改。 | 已修改矿区开采技术条件为Ⅱ－4型 | 见P3 |
| 3 | 插图模糊不清晰，请核实更正，交通、水文、构造等插图，以及文章字体小，应重新编辑。 | 已重新编辑修改 | 见相关内容 |
| 4 | 地貌不属于低山丘陵，而应为红层丘陵盆地，请核实更正。 | 已修改红层丘陵盆地 | P14 |
| 5 | 矿山开采历史过于简单，应理清矿山在各个采矿证阶段所在的工作。 | 已补充相关内容 | P4-p5 |
| 6 | 地质岩性的代号前后要一致。 | 已修改为一致 | 见相关章节 |
| 7 | 附图缺少土地利用现状图，要补充。图24工程汇总表有M7.5 水泥砂浆挡土墙，而在实施计划表却没有，请核实更正。 | - 已补充土地利用现状图 - 已修改核实 | 见附图16见附图24 |
| 专家姓名：黄林春 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | P16 矿区土地利用情况表述中有乔木林地0.48hm2,但P93表5-15表述损毁面积没有乔木林地,请表述清楚为何没有损毁乔木林地。 | 已修改，有关章节已叙述。 | 见相关章节 |
| 2 | P97 第4行台阶平台及土质边坡复垦按林地，但后面P112(二)土地复垦工程设计和P139矿山土地复呈工程经费估算等地方没有复垦按林地的表述,请核实复垦是否是按林地或撒播草籽。 | 已修改方案，没有按林地 | 见相关章节 |
| 3 | P102 2.林地技术标准,请核实清楚第（2）、（3）点的具体标准,（7）恢复效果建议修改为一年后，苗木成活率90%以上,三年后苗木成活率85%以上。 | 已删除，林地技术标准 |  |
| 4 | P112 (二)土地复垦工程设计第1表土堆放工程,要细化撒播白苔草草种技术措施。 | 无设有细化技术措施 |  |
| 专家姓名：陈宽 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
|  | 矿区范围内涉及使用林地，需按程序办理相关林地审批手续后方可使用。 | 矿区范围若有林地，按程序办理相关林地审批手续，已告知业主。 |  |
| 专家姓名：梁康强 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 第65页有关排土场设置无截排水，挡土墙等安全设施方案。 | - 固排土场汇水面积小，无设置排水沟； - 设置有挡土墙安全设施 | 见相关章节 |
| 2 | 第64页有关露天开采主要参数确定违反露天矿山安全规程相关要求，如安全平台宽度（3m）、清担平台宽度（5m）等不符合规范要求 | 已按规范修改，安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m。 | 见相关章节 |
| 3 | 台阶坡面角，，采场最终边坡角要充分考虑膨润土角坍塌的风险 | 类比类似矿山设计 |  |
| 专家姓名：李玉检 |  |  |  |
| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页次 |
| 1 | 超低级错误：膨润土矿矿产资源。 | 已修改报告名称 | 见报告名称 |
| 2 | 编制依据太老，均为20年前，已有很多新规出台。 | 已修改更换相关依据 |  |
| 3 | 采矿许可证到底几年？若为3年文本表述为3年，已经超过申请时间，理应不受理。（P186页申请登记书是什么？） | - 原采矿证有效期4年：有限年到2023年4月2日。2023年2月28日申请延候； - 现申请采矿证有效期5年； - P186为延续申请整理书。 |  |
| 4 | 排版、文字错误。 | 已重新排版，修改。 |  |
| 5 | 什么时候申请的？申请几年？ | 2023年2月28申请（在原采矿证有效期内），拟申请5年。 |  |

附件22  矿山业主对方案意见

意 见 书

我公司委托广西宝林地质勘查报术服务有限公司编写的《上思县丁心山膨润土矿矿产资源利用开发与保护总体方案》，经公司对该方案审查，认为方案对矿产资源估算方法合理，估算结果正确，设计开采方式、方法、工艺符合矿山实际，对矿山地质环境影响评估的内容，矿山用地范围，恢复治理中相关工程设计、投资估算等均符合矿山实际情况，同意上报自然资源部门评审。

广西上思县富石矿业有限公司

2024年4月20日