防城港市建设工程竣工规划核实与土地

核验管理办法

第一章  总 则

第一条 为加强城乡规划管理及建设工程规划许可后的监督管理，规范建设工程竣工规划核实与土地核验工作，确保建设工程按批准的城乡规划实施，依据《中华人民共和国城乡规划法》《广西壮族自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》、《防城港市城市规划管理技术规定》《防城港市地下管线管理暂行办法》等法律、法规以及相关技术规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 建设工程竣工规划核实（以下简称“规划核实”），是指自然资源部门以规划条件、《建设工程规划许可证》及其附件等为依据，对已竣工的建设工程是否符合规划许可内容进行复核和确认的行政行为。本办法适用的建设工程是指建（构）筑工程、市政交通工程、市政管线（管廊）工程。

第三条 土地核验是指对建设项目是否依法用地、土地利用是否符合土地出让合同、划拨决定书的约定进行复核和确认的行政行为，作为建设项目竣工验收的一项内容，完善建设项目竣工验收制度。

第四条 建设工程规划核实以《建设工程规划许可证》对应的用地范围为单元组织，可以在《建设工程规划许可证》对应的用地范围内分期、分栋进行规划核实；原则上市政交通工程、市政管线（管廊）工程项目需同步实施建设、同步规划核实，无法同步实施建设、同步规划核实的经相关属地政府、行业主管部门等书面同意后，可实施分期、分段规划核实；分期建设的项目，土地核验可在最后一期规划核实时一并办理。

第五条 建设工程经规划核实与土地核验均符合要求的，由自然资源部门出具《建设工程竣工规划核实意见书》；不符合要求的，由自然资源部门出具《整改意见通知书》，建设单位（个人）按要求整改后可再申请；涉及违法建设行为的，根据相关法规移交城市综合行政执法管理部门处置。

第六条 申请建设工程规划核实应具备以下条件：建设工程已经按建设工程规划许可证规定的内容完成建（构）筑物、配套公共服务设施以及有关技术指标的建设；建设用地范围内规划要求拆除的各类建（构）筑物、临时设施已经全部拆除，施工场地清理完毕；建设工程规划许可证载明的其他事项已全部完成。

第七条 申请建设工程规划核实应当提供以下资料：建设工程规划核实申请表，《国有土地使用证》或《不动产权证书》《土地出让合同》《土地划拨决定书》《建设用地规划许可证》及附件、《建设工程规划许可证》及附件《建设工程放线验查合格单》、建设工程规划定位放线测量成果图，建设工程规划核实竣工测量成果报告及文本（含电子文件），自然资源主管部门要求提供的其他材料。

第八条 建设工程规划核实按以下程序办理：

一、建设工程竣工后，建设单位（个人）持相关材料向防城港市政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口申请规划条件核实，防城港市政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口受理后将材料推送给自然资源主管部门。

二、自然资源主管部门通过图件核实、现场勘查等方式进行核实。

三、自然资源主管部门经核实确认符合规划许可内容的，在规定期限内核发《建设工程规划核实意见表》。不符合规划许可内容的，出具《建设工程规划核实整改意见及退件通知》，告知退件理由和整改意见。建设单位或者个人整改后，重新按照本办法相关规定提出规划核实申请。

四、建设单位（个人）至防城港市政务服务中心出件窗口领取《建设工程规划核实意见表》或《建设工程规划核实整改意见及退件通知》。

第九条 建设单位（个人）未取得《建设工程规划核实意见表》的，不得组织建设工程竣工验收。

第二章  规划核实测量报告

第十条 建设工程竣工后，建设单位（个人）应委托符合相应资质要求的测量单位按相关技术要求组织实地竣工测量并形成实测的建设工程规划核实竣工测量成果报告，测量报告应包括文本和附图两部分，并提供电子文档。

第十一条 建（构）筑物建设工程规划核实竣工测量成果报告应包括以下内容。

一、竣工总平面图

标示用地红线、高程、主要出入口，各类规划控制线、建筑物、构筑物、地下室、绿化、道路、景观、消防车道、消防登高场地、停车场（库）的平面位置、间距、退距、尺寸，建筑层数、高度。

二、建（构）筑物单体平面图

各栋建（构）筑物分层平面图的平面尺寸、面积、功能、标高等。

三、建（构）筑物单体剖面图、立面图

标注建（构）筑物层数、高度、层高、檐口出挑宽度、女儿墙高度、室内外地坪标高等。

四、建（构）筑物立面彩色照片图

各建筑单体外立面正面、侧面、背面的彩色效果图，标示主体色调、建筑风格等。

五、配套管线工程竣工平面图

标示管线实际竣工平面位置、管线特征点、走向、与市政管网接驳点等。

六、测量成果表

（一）总体指标、数据。建设用地面积、用地内所有建（构）筑物的总占地面积、建筑密度，总建筑面积，计容总建筑面积（分列各功能面积）、容积率，不计容建筑面积（分列各功能面积），绿化面积、绿化率；

（二）单体指标、数据。各单体建（构）筑物占地面积，建筑性质、建筑层数、建筑面积、室内外高差、建筑总高度、地下工程和地面以上各分层的建筑面积和层高；

（三）配套设施数据。社区配套用房、设备用房、物业管理用房、架空层、停车场（库）等公共设施的规模。

（四）管线点成果表。载明管线类别、埋设方式、材质、规格、间距、埋深等，并附横断面图。

（五）正负零核验内容。核样坐标成果表、平面位置核样对比图、平面位置核样点位图等。

（六）勘测定界图。实测用地面积、权属面积，标注说明是否超过权属面积等情况。

（七）建设工程规划许可证的其他技术要求。

以上指标数据应提供与建设工程规划许可内容的数值对照。建设工程规划核实竣工测量成果报告中标注的建筑编号应与《建设工程规划许可证》附图中标注的建筑编号一致。各项数据应全面、准确，测量基点、标准、计算规则应当与规划审批要求一致。

第十二条 市政交通工程测量报告应包括以下内容。

一、实测总平面图（含地形）及断面图

道路（桥梁）平面图、道路标准横断面图、道路附属设施平面图，含道路附属设施的位置、尺寸，净空尺寸。

二、成果表

（一）道路纵断成果表。载明道路尺寸、面积，配套路灯和排水设施的数量、规格、规模、中央分隔带、侧分带宽度等。

（二）各专业管线（管廊）成果表。载明管线类别、图幅号、管线点号、管线点类别、平面坐标、规格、高程、埋设方式、埋深、排水井底埋深、压强或者电压、电缆根数、光缆根数、总孔数、已用孔数、连接方向。

（三）现场实施照片。

（四）与《建设工程规划许可证》及其附件、附图的对比图、对照表。

第十三条 市政管线（管廊）工程测量报告应包含以下内容。

一、实测总平面图（含地形）及断面图

管线综合平面图、各专业管线平面图、管线综合标准横断面图、管廊平面图、管廊标准横断面图及附属设施总平面图。

二、成果表

（一）各专业管线（管廊）成果表。载明管线类别、图幅号、管线点号、管线点类别、平面坐标、规格、高程、埋设方式、埋深、排水井底埋深、压强或者电压、电缆根数、光缆根数、总孔数、已用孔数、连接方向。

（二）现场实施照片。

（三）与《建设工程规划许可证》及其附件、附图的对比图、对照表。

第三章  规划核实内容

第十四条 建（构）筑物工程规划核实内容。

一、总平面布置

包括建设用地边界、场地内建（构）筑物位置及尺寸，建筑和围墙退让用地红线、山体、绿线及各类管线等的距离，架空电力线路、排洪渠及挡土墙与建筑之间的距离，场地竖向标高，建筑间距，道路，绿化布置，机动车与非机动车停车位置，人行车行出入口、地下车库出入口等内容是否符合规划许可内容和要求。

二、经济技术指标

总用地面积、建设用地面积，总建筑面积、容积率、计容建筑面积、不计容建筑面积，配套设施建筑面积、建筑基底占地面积、绿化面积，建筑密度、机动车与非机动车位数量等主要指标值是否符合规划许可内容和要求。

三、建筑单体

平面尺寸、建筑面积、建筑层数、建筑高度、层高、功能、外立面效果等是否符合规划许可内容和要求。

四、配套设施和临时建筑

规划条件要求配建公共设施等是否符合规划许可内容和要求，建设用地红线内的临时建筑和设施是否及时拆除，临时出入口按规划批复要求进行恢复。

符合建设工程规划许可证的其他技术要求。

第十五条 市政交通工程规划核实内容

一、道路（桥梁）的平面位置、长度、标准横断面宽度、竖向控制节点标高。

二、随道路同步实施建设的市政管线的平面位置、长度、规模、竖向控制节点标高、种类。

三、道路附属设施的平面位置、宽度、长度、净高、景观要求。

四、施工临时建筑和设施拆除情况。

五、建设规划许可证要求的其他技术要求。

第十六条 市政管线（管廊）工程规划核实内容

一、管线（管廊）的平面位置、长度、规模、竖向控制节点标高。

二、管线附属设施建设情况。

三、施工临时建筑和设施拆除情况。

四、建设规划许可证要求的其他技术要求。

第四章  规划核实标准

第十七条 建（构）筑物工程规划核实标准。

一、场地和边界

场地征拆、建筑退距、建筑间距等符合工程规划许可要求的，予以通过规划核实。有下列情形的，建设单位（个人）必须完成整改：

（一）未完成征地拆迁的建（构）筑物，建设用地范围内规划要求拆除的建（构）筑物、临时建筑及设施未按要求拆除且不符合有关政策规定的。

（二）围墙、挡土墙或护坡、门卫用房、地下室等建设事项超出建设用地范围的。

二、建筑间距和退线

（一）实测建筑间距、建筑退线与工程规划许可数值相比，误差值小于等于0.2米,且均满足日照要求的，可予通过规划核实。

（二）实测建筑间距、建筑退线与工程规划许可数值相比，误差值大于0.2米且小于0.5米的，建设单位（个人）应自行整改；确实无法整改的，在满足日照要求的前提下，经城市综合行政执法部门依法处罚后，可予通过规划核实。

三、竖向标高

（一）因消防、人防、市政等部门要求，或因城市市政设施建设等原因，导致竖向标高不能按照规划许可要求进行建设的，在满足安全的情况下，可予通过规划核实。

（二）除上述情形外，不符合规划许可要求的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

四、机动车出入口和地下室出入口

（一）建设单位（个人）依照工程规划许可完成机动车出入口、地下室出入口建设的，通过规划核实；未按照工程规划许可建设的，在满足相关技术规范的前提下，需取得利害关系人、主管部门书面同意，可予通过规划核实。

（二）因规划道路未实施需调整机动车出入口位置的，建设单位（个人）另行设置机动车出入口位置，在满足相关法律法规及相关技术规范的前提下，征得相关利害关系人同意并取得主管部门同意的，可予通过规划核实；相关利害关系人不同意的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

五、机动车和非机动车位布置

（一）工业、物流仓储项目机动车与非机动车停车位位置调整变化，数量满足规划许可要求的，由建设单位（个人）出具说明及承诺后，可予通过规划核实。

（二）经营性房地产等其他建设项目机动车与非机动车停车位位置调整变化，数量满足规划许可要求的，建设单位（个人）应公示征求利害关系人无异议并出具书面承诺后，可予通过规划核实；公示有异议，确实损害利害关系人利益的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

（三）实测车位数值符合规划许可要求的，予以通过规划核实；不符合规划许可要求的，不予通过规划核实。

六、绿化布置

（一）工业、物流仓储项目在绿化面积满足规划许可的前提下，绿化布置适当优化调整，在建设单位（个人）出具说明及承诺后，可予通过规划核实。

（二）经营性房地产等其他建设项目未按规划许可要求建设，造成绿化面积不足或擅自将公用绿化围挡的，建设单位（个人）应自行整改，不予通过规划核实。在满足绿化面积不低于规划许可的前提下，绿化布置适当优化调整，建设单位（个人）应公示征求利害关系人无异议并出具书面承诺后，可予通过规划核实；公示有异议，确实损害利害关系人利益的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

七、绿化率

（一）经营性房地产项目实测绿化率数值小于规划许可要求的，不予通过规划核实。

（二）其他项目实测绿化率减少值小于等于0.5%的，予通过规划核实；实测绿化率减少值大于0.5%的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

八、计容建筑面积

建设工程规划核实测量建筑面积与建设工程规划许可批建的计容建筑面积允许存在一定范围内的误差，不违反其他强制性指标（含建设用地规划许可设计条件、建设工程规划许可设计条件等指标）要求的，视为合理误差，属于符合规划要求。

单体计容建筑面积允许误差指标表

| 规划许可计容建筑面积M （单位：平方米） | 竣工增容比例R=m/M（单位：%） 增容建筑面积m（单位：平方米） |
| --- | --- |
| M≤2000 | R≤3.0 |
| 2000﹤M≤10000 | R≤2.5 |
| 10000﹤M≤50000 | R≤2.0 |
| 50000﹤M≤100000 | R≤1.5 |
| M﹥100000 | R≤1.0 |

（一）实测计容建筑面积超过规划许可，但在允许误差范围内、且未超过规划条件容积率的，可予通过规划核实。

（二）实测计容建筑面积超过规划许可，且超过允许误差范围，但未超过规划条件容积率的，由城市综合行政执法部门依法处罚后予以通过规划核实。

（三）实测计容建筑面积超规划许可、超过允许误差范围、超过规划条件容积率的，建设单位（个人）应自行整改；经认定为无法整改的，应由城市综合行政执法部门依法处罚完成后，并按规定缴清相应税、费，可予以通过规划核实。

除上述情形外，建设单位（个人）应自行整改。

九、建筑密度

（一）经营性房地产项目实测建筑密度增加值小于等于0.2%、其他项目实测建筑密度增加值小于等于0.4%，建筑平面尺寸等实体建设按规划许可要求实施的，可予通过规划核实。

（二）经营性房地产项目实测建筑密度增加值大于0.2%、其他项目实测建筑密度增加值大于0.4%，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

十、建筑高度

高度与工程规划许可的数值允许一定范围的误差，在满足限高要求的情况下，下表误差范围内可以通过规划核实，同时需相应满足相关行业有关建筑高度限高要求；超出下表误差范围，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

建筑高度允许误差指标表

| 规划许可高度H（单位：m） | 误差允许范围（单位：m） |
| --- | --- |
| H≤24 | 0.2 |
| H≤50 | 0.3 |
| H≤100 | 0.4 |
| H﹥100 | 0.5 |

十一、建筑层高

（一）经营性房地产项目实测建筑层高与规划许可误差小于等于0.05米、其他项目（工业、物流仓储项目中的厂房除外）实测建筑层高与规划许可误差小于等于0.1米的，可予通过规划核实。

（二）经营性房地产项目实测地上建筑层高超过规划许可要求0.05米的，其他项目（工业、物流仓储项目中的厂房除外）实测地上建筑层高超过规划许可要求0.15米的，建设单位（个人）应自行整改；确实无法整改的，经城市综合行政执法部门依法处罚后，可予通过规划核实。

（三）工业、物流仓储项目中的厂房，实测地上建筑层高超过规划许可要求0.15米的，经城市综合行政执法部门依法处罚后，可予通过规划核实。

十二、立面造型和色彩

（一）实际建筑色的基本色与规划许可颜色基本一致，但存在色差较大，与地区整体风貌相符合，经认定为尚可采取措施消除对规划实施影响的，可予通过规划核实；

（二）实际建筑色的基本色与规划许可颜色不一致，但与地区整体风貌基本符合，经认定为尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，经城市综合行政执法部门依法处罚后，可予通过规划核实。

（三）实际建筑色的基本色与规划许可颜色不一致，认定为无法采取措施消除对规划实施影响的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

（四）重要地段、重点风貌控制区域的建设工程项目未按照规划条件明确的引导性指标或未按建设工程规划许可的设计方案建设的，经自然资源主管部门组织相关部门和专家论证，确实不符合风貌控制要求的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

十三、公共设施

（一）公共配套设施实测建筑面积大于规划许可要求的，予通过规划核实。

（二）公共配套设施实测建筑面积小于规划许可要求的，不予通过规划核实，建设单位（个人）应自行整改。

第十八条 市政交通工程规划核实标准。

一、平面位置核实标准

（一）道路（桥梁）平面位置与规划许可基本一致的，可予通过规划核实。

（二）在用地红线内的道路（桥梁）平面位置与规划许可不一致，且属于征收、拆迁未完成等原因导致无法按照原规划许可要求实施，在满足基本交通功能和不影响交通安全的情况下，由建设（代建）单位委托原规划编制单位进行论证，经论证不影响国土空间规划实施，同时应取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实。

（三）道路（桥梁）平面位置与规划许可不一致，不满足基本交通功能、影响交通安全的，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

二、长度核实标准

（一）道路（桥梁）长度与规划许可一致的，可予通过规划核实。

（二）道路（桥梁）长度与规划许可不一致的，经论证在满足规划交通功能布置、不影响交通安全的情况下,且取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

三、标准横断面宽度核实标准

（一）道路（桥梁）标准横断面宽度与规划许可要求相比，误差值小于等于1%的，可予通过规划核实。

（二）道路（桥梁）标准横断面宽度与规划许可要求相比，误差值大于1%，在满足规划交通功能布置、不影响交通安全的情况下,且取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

四、竖向控制节点标高核实标准

道路（桥梁）竖向控制节点标高与规划设计条件相符的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

五、附属设施核实标准

道路附属设施平面位置、宽度、长度、净高、景观要求与规划许可一致的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。施工临时建筑和设施按要求完成拆除的，给予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

第十九条 市政管线（管廊）工程规划核实标准。

一、平面位置核实标准

（一）管线（管廊）平面位置与规划许可要求相比，管线平面误差≤30CM（管廊误差≤40CM），且满足相应规范及安全要求的，可予通过规划核实。

（二）在道路红线内的管线（管廊）平面位置与规划许可要求相比，管线平面误差大于>30CM（管廊平面误差大于40CM），且满足相应规范及安全要求，并取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实。

（三）在道路红线外的管线（管廊）平面位置与规划许可要求相比，管线平面误差>30CM<50CM（管廊平面误差>40CM<60CM），且满足相应规范及安全要求的，按实测资料办理建设工程规划许可变更后(管廊需先办理用地相关手续变更)，方可申请规划核实。

（四）管线（管廊）平面位置与规划许可不一致，且不满足相应规范及安全要求的，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

二、长度核实标准

（一）管线（管廊）长度与规划许可基本一致的，可予通过规划核实。

（二）管线（管廊）长度与规划许可不一致的，经论证在满足规划管道功能布置、不影响管道安全、达到项目需求和使用效果的情况下,且取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

三、规模核实标准

（一）管线（管廊）规模与规划许可一致的，可予通过规划核实。

（二）管线（管廊）规模与规划许可不一致的，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

四、竖向控制节点标高核实标准

竖向控制节点标高与规划设计条件相符的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

五、种类核实标准

（一）管线种类（位置）与规划布局一致的，予通过规划核实。

（二）管线种类（位置）与规划布局不一致，经论证不影响国土空间规划实施，同时取得相关主管部门书面同意意见的，可予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

六、附属设施核实标准

管线附属设施平面位置、宽度、长度等要求与规划许可不一致的，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。施工临时建筑和设施按要求完成拆除的，给予通过规划核实；反之，不予通过规划核实，建设单位应自行整改。

第五章 土地核验

第二十条 权利人应按出让合同约定或划拨决定书载明的时间、金额缴纳地价款（土地出让金含补缴、划拨规费、违约金等）。

第二十一条 权利人应按照出让合同约定或划拨决定书载明的时间开工、竣工，若违约（逾期），应按出让合同约定或划拨决定书载明的违约条款承担相应的违约责任。

第二十二条 建设项目用地红线内实测总用地面积与交地确认书确认的用地面基本一致。

第二十三条 土地核验与最后一期规划核实一并申请办理，统一核实土地出让合同的履约情况，并同时满足下列条件：已交清出让合同约定的土地出让价款；配套绿化、道路、停车位等设施同步建设完成；建成区与施工区已设置安全隔离措施。

第二十四条 自然资源部门通过图件核验、现场勘查等方式，对建设项目履行土地出让合同进行复核审查，提出办理意见；已履行土地出让合同约定内容的，出具土地核验意见书，建设单位（个人）可以申请办理整体规划核实；没有按土地出让合同约定内容履行的，不予出具土地核验意见书，建设单位（个人）不得办理整体规划核实。

第六章 附  则

第二十五条 建设单位（个人）在建设工程项目竣工后达到规划核实条件的，三个月内必须申请规划核实；未经核实或经核实不符合的项目不得组织竣工验收，不得交付使用，项目竣工后未通过规划核实就运营的，一经发现依据有关规定处置。

第二十六条 建设单位应当对其提供材料的真实性负责，建设单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得建设工程规划核实合格单的，规划主管部门依法予以撤销，并由建设单位承担全部后果。

第二十七条 测量单位应对建设工程竣工规划核实测量报告的真实性负责。因竣工规划核实测量成果错误造成建设工程实施与规划条件要求不一致的，规划主管部门按照有关规定进行处理，并将违规情况通报相应行业主管部门。

第二十八条 本办法适用于防城港市国土空间规划划定的中心城区城镇开发边界范围内的建筑工程竣工规划核实与土地核验。上思县、东兴市可参照执行。

第二十九条 本办法自印发之日起施行，有效期五年，由防城港市自然资源局负责解释。本办法发文之日前取得《建设工程规划许可证》的，未办理市政工程规划核实且未经建设、交通主管部门组织竣工验收的市政工程项目可按本办法执行。